ООО «РИК»

13-ПП и ПМ/2018

Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 15 располагаемого в северной части города в районе Запсковья в границах ул. Юности  перспективная пробивка Сиреневого бульвара, перспективная пробивка ул. Инженерной, граница муниципального образования «Город Псков» в городе Пскове.

ТОМ 1

Утверждаемая часть

Генеральный директор                         __________________         Лохина Л. А.

Главный инженер проекта                     __________________     Воробьев В. В.

2018 г.

Содержание

| Пояснительная записка |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории. | 3 |
| 2 | Положение об очередности планируемого развития территории | 17 |
| 3 | Каталог координат красных линий | 21 |
| 4 | Каталог координат образуемых и изменяемых земельных участков | 23 |
| Графические приложения |  |  |
| 2 | Чертеж границ существуюющих и планируемых элементов планировочной структуры (масштаб 1:2000) | 24 |
| 3 | Чертеж границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, красных линий и линий отступа от красных линий в целях определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружени (масштаб 1:2000) | 25 |
| 4 | Чертеж границ образуемых и изменяемых земельных участков (масштаб 1:2000) | 26 |

ПОЛОЖЕНИЕ

о  характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории.

- Проект планировки, совмещенный с проектом межевания территории кадастровых  кварталов  60:27:0060301,  60:27:0060302,  60:27:0060305, 60:27:0060304,  60:27:0060232,  60:27:0060308  разработан в 2018 г. ООО «РИК» (Старая Русса) в соответствии муниципальным контрактом от 16.07.2018 г. № Ф.2018.342243 и техническим заданием к нему.

Границы проектирования ограничены с севера границей муниципального образования «Город Псков», с юга территорией 9-м микрорайоном,  с востока территорией 12-го микрорайона, с запада территориями СНТ «Коммунальщик» и СНТ «Авторемзавод».

2. 	Характеристики планируемого развития территории.

| № п/п | Параметры | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории проектирования | га | 47,80 |
| 1.1 | Площадь формируемых земельных участков | м2 | 303228 |
| 1.2 | Площадь земельных участок стоящих на ГКУ | м2 | 162134 |

3. 	Жилая застройка.

В границах территории проектирования предполагается разместить 17 многоквартирных жилых домов высотой от 7 до 9 этажей. На первом этаже многоквартирного дома  земельного участка № 5 (:ЗУ5) планируется разместить объекты розничной торговли, офис врачей общей практики.  На первом этаже многоквартирного дома  земельного участка № 11 (:ЗУ11) планируется разместить   опорный пунт полиции.

Таблица 3. Параметры элементов планировочной структуры для многоэтажной жилой застройки.

| Номер квартала | Кол-во образуемых земельных участков для многоэтажной жилой застройки (кол-во/площадь) | Кол-во земельных участков стоящих на ГКУ | Площадь земельных участков стоящих на ГКУ | Общая площадь земельных участков для многоэтажной жилой застройки, га | Общая площадь застройки не более, га |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3,85/3 | - | - | - | 0,54 |
| 3 | 8,75/6 | - | - | - | 1,21 |
| 4 | - | 4 | 10,54 | - | 0,63 |

Параметры многоэтажной застройки:

| Номер дома | Количество этажей | Количество квартир, не более: | Площадь застройки, не более, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7 | 120 | 1893 |
| 2 | 7 | 120 | 1893 |
| 3 | 7 | 120 | 1893 |
| 4 | 7 | 288 | 3732 |
| 5 | 7 | 144 | 1893 |
| 6 | 7 | 24 | 834 |
| 7 | 7 | 144 | 1893 |
| 8 | 7 | 144 | 1893 |
| 9 | 7 | 144 | 1893 |
| 10 | 9 | 243 | 1576 |
| 11 | 9 | 243 | 1576 |
| 12 | 9 | 243 | 1576 |
| 13 | 9 | 243 | 1576 |

4. 	Население.

Существующее положение:

В настоящее время территория проектирования частично застроена индивидуальными жилыми домами, с постоянно проживающим населением.

Проектные предложения: при применении коэффициента семейственности 3,0 проектная численность населения составит:

- на вновь образованных земельных участков для многоэтажной жилой застройки – 6660 человек,

Проектные предложения соответствуют Постановлению Администрации Псковской области от 22 января 2013 года №18 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Псковской области» (коэффициент застройки (Кз) должен составлять не более 0,4, показатели плотности жилой застройки (Кпз) – 0,08.)

Показатель жилищной обеспеченности составляет 40 кв.м. на 1 человека, при нормативе  30 кв.м. (согласно постановления Администрации Псковской области от 22 января 2013 года №18 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Псковской области»)

5. 	Объекты общественно- делового назначения

Существующее положение: в настоящее время объекты общественно-делового назначения на территории проектирования отсутствуют.

Проектные предложения:

На территории проектирования планируется к размещению:

| № квартала | Наименование объекта | Характеристика | Площадь земельного участка (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Торговый центр | Многофункциональный торговый развлекательный центр | 15205 |
| 2 | Баня | Баня, сауна, бассейн | 7820 |
| 2 | Отделение почтовой связи | Филиал ФГУП "Почта России" | 3876 |
| 2 | Магазин | Предприятие розничной торговли | 2858 |
| 5 | Автостоянка | Стоянка для автомобильного транспорта | 8239 |
| 2 | Ярмарка | Объект торговли | 3477 |

6. 		Объекты спортивного назначения.

Существующее положение: в настоящее время объекты спортивного назначения на территории проектирования отсутствуют.

Проектные предложения: Настоящим проектом планировки на территории проектирования  планируется разместить зеленую зону с открытыми спортивными объектами в квартале (II) .

7. 		Объекты улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть выполнена в соответсвии с генеральным планом г. Пскова.

Ширина проезжей части улично-дорожной сети составляет 6-20,  общая протяженность 3,55 км.

Тротуары, располагаются по обе стороны проезжей части.

Покрытие предлагается выполнить из асфальтобетонного покрытия.

Характеристика улично-дорожной сети

| Наименование улицы | Протяженность, м |
| --- | --- |
| Новая 1 | 652 |
| Новая 2 | 534 |
| Новая 3 | 656 |
| Сиреневый бульвар | 736 |
| Звездная ул. | 307 |
| Ул.Юности | 255 |
| Инженерная ул. | 407 |

8. 		Устройство парковочных мест

Хранение личного автотранспорта планируется на специально отведенных для этого местах. В зонах общественно-делового назначения создаются наземные парковочные места. Для одной квартиры моногоэтажного жилого дома проектом планировки предусмотрено одно  машиноместо.

Характеристика парковочных мест:

| Обслуживаемая территория | Количество парковочных мест |
| --- | --- |
| Территория многоквартирных жилых домов №1-3 | 384 |
| Территория многоквартирных жилых домов №4-9 | 888 |
| Территория многоквартирных жилых домов №10-13 | 415 |
| Торговый центр | 302 |
| Баня | 41 |
| Отделение почтовой связи | 20 |
| Магазин | 24 |
| Школа, детский сад | 63 |
| Парк | 44 |

9.		Общественный транспорт

Проектом планировки предусматривается размещение автобусных остановок в следующих кварталах:

| Номер квартала | Количество автобусных остановок |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 3 | 1 |
| 5 | 1 |
| Итого: | 3 |

10.		Образование

Настоящим проектом планировки, планируется к размещению одно дошкольное учреждение (детски сад) и среднеобразовательную школу.

| Наименование объекта | Количество посещающих (человек) | Площадь земельного участка (кв.м.) |
| --- | --- | --- |
| Детский сад | не менее 333 | 13085 |
| Школа | не менее 513 | 29868 |

Инженерная инфраструктура.

1. Водоснабжение

Существующее положение:

В настоящий момент сети централизованного водоснабжения на территории проектирования присутствуют.

Проектное предложения: В соответствии с ответом МП «Горводоканал» г. Псков ( №5/32-65 от 09.08.2018) на предварительно возможные точки подключения, водоснабжение территории проектирования возможно от существующего водопровода  Ø 710 мм, расположенного по Ваулиногорскому шоссе.

Таблица 5.     Расход воды

| Наименование | Расход по нормативу (л/сутки) | Проектный расход (л/сутки) | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход на одного человека для жилых зданий(с водопроводом, канализацией, и ваннами) | 230 | 1531800 | Постановление Администрации Псковской области от 22 января 2013 года №18 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Псковской области» |
| Наружное пожаротушение | 10 | 66600 | СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования к пожарной безопасности. |
| Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы | 20% | 319680 | СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02.-84» |
| Итого (м3) |  | 1918 |  |

Материал и диаметр труб необходимо определить при подготовке проектной документации на сеть водоснабжения.

2. Водоотведение

Существующее положение:

В настоящий момент сети централизованного водоотведения на территории проектирования присутствуют.

Проектное предложения: В соответствии с ответом МП «Горводоканал» г. Псков (№5/32-65 от 09.08.2018) точкой подключения к централизованной сети водоотведение является  городская канализационная насосная станция (ГНС)

В соответствии с постановление Администрации Псковской области от 22 января 2013 года №18 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Псковской области»  расчетное суточное водоотведение сточных вод необходимо принять в том же объеме, что и водопотребление.

3. Водоотведение поверхностных вод.

Существующее положение:

В настоящий момент сети ливневой канализации на территории проектирования присутствуют.

Проектное предложения:

На территории проектирования необходимо устройство централизованной системы ливневой канализации. В настоящий момент существующая ливневая сеть не способна обеспечить прием поверхностных сточных вод с территории проектирования, соответственно при развитии микрорайона необходима разработка проектной документации на систему ливневой канализации.

4. Теплоснабжение.

Существующее положение:

В настоящий момент сети теплоснабжения на территории проектирования отсутствуют.

Проектные предложения: МП г. Пскова «ПТС» в настоящий момент не располагает возможностью подключения проектируемой территории к сетям теплоснабжения. Все объекты многоэтажной жилой застройки, объекты образования, будут обслуживаться от газовых  котельных, расположенные на территории проектирования. Торговый центр, будет обслуживаться от индивидуальной  газовой котельной.

5. Электроснабжение.

Существующее положение:

В настоящее время на территории проектирования проходят кабели высокого напряжения и воздушные ЛЭП.

Проектные предложения:

Согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» выполнен расчет электрических нагрузок.

| Наименование объекта | Количество | Электрическая нагрузка на ед. измерения(кВТ) |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома (2220 квартир) | 13 | 2570 |
| Отделение почтовой связи | 1 | 70 |
| Торговый центр | 1 | 750 |
| Детское дошкольное учреждение | 1 | 154 |
| Школа | 1 | 129 |
| Баня | 1 | 8 |
| Итого (кВа) |  | 3681 |

Для обеспечения необходимым объемом электроэнергии, проектируемую территорию необходимо:

- Строительство 3 трансформаторных подстанций  10/0,4 кВ с общей расчетной мощностью не менее чем 3700 кВА

- Строительство воздушной линии 0,4 кВ, непосредственно по территории проектирования до конечных потребителей.

- При строительстве воздушной линии 0,4 кВ предусмотреть устройство наружного освещения.

Более детальная схема электроснабжения проектируемой территории будет производиться на стадии рабочего проектирования.

Требуется вынос кабеля высокого напряжения  с пятна застройки.

6. Газоснабжение.

Существующее положение:

На территории проектирования сети газоснабжения присутствуют.

Проектные предложения:

Согласно ответа на запрос о возможности подключения к сетям газоснабжения №28-03-1/8295 от 13.09.2018 г. , выданное ООО «Газпром газораспределение г. Псков», газоснабжение микрорайона возможно от существующего надземного газопровода высокого давления (Р=0,6 Мпа, D =720 мм), выходе ГРС №6 (г. Псков).

Более детальная схема газоснабжения проектируемой территории будет производиться на стадии рабочего проектирования.

Требуется вынос существующих сетей газоснабжения  с пятна застройки.

7.Сети связи.

Существующее положение:

Проектируемая территория находится в зоне действия мобильной связи. В граница проектирования проходит оптоволоконный кабель .

Проектные предложения:

Для подключения интернета, телевидения и радиовещания предлагается использование мобильной связи и существующего оптоволоконного кабеля.

Таблица 1. Показатели элементов планировочной структуры:

| № квартала | Площадь (га) | Основной тип застройки | Сопутствующий элемент застройки |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 3,08 | Рекреационная зона | - |
| II | 8,23 | Многоэтажная жилая застройка | Общественно-деловая застройка |
| III | 8,79 | Многоэтажная жилая застройка | - |
| IV | 3,34 | Многоэтажная жилая застройка | - |
| V | 6,27 | Образовательные учреждения | - |

Таблица 2.  Укрупненный баланс территории проектирования

| № п/п | Наименование показателей | Площадь (га) |
| --- | --- | --- |
| - | Площадь проектируемой территории | 47,80 |
| 1 | Рекреационные зоны | 3,11 |
| 2 | Зона объектов многоэтажной жилой застройки | 8,21 |
|  | В том числе: |  |
| 2.1 | Зона зеленых насаждений общего пользования | 2,51 |
| 2.2 | Зона общественно-деловой застройки | 2.59 |
| 2.3 | Объекты инженерной инфраструктуры | 0.04 |
| 3 | Зона объектов многоэтажной жилой застройки | 8,73 |
|  | В том числе: |  |
| 3.1 | Объекты инженерной инфраструктуры | 0.04 |
| 4 | Зона объектов многоэтажной жилой застройки | 3,35 |
| 5 | Зона образовательных учреждений | 6,29 |
|  | В том числе: |  |
| 5.1 | Зона зеленых насаждений общего пользования | 1,18 |
| 5.2 | Зона общественно-деловой застройки | 0,81 |
| 5.3 | Объекты инженерной инфраструктуры | 0.04 |

а).  Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания территории - развитие  предусматривается.

б).  Характеристики развития систем транспортного обслуживания территории – развитие предусматривается (Проектом планировки предусмотрено  развитие улиц и проездов,  в том числе и автобусного сообщения).

в). 	Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения территории:

Водоснабжение – развитие предусматривается.

Водоотведение – развитие предусматривается.

Теплоснабжение –  развитие  предусматривается.

Газификация -  развитие предусматривается.

Электроснабжение – развитие предусматривается.

Технико-экономические показатели территории проектирования

| N п/п | Наименование показателя | Единицы измерения | Современное состояние | На расчетный год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Территория |  |  |  |
| 1.1 | В границах проектирования | га | - | 47,80 |
| 1.2 | Территории вне границ элементов планировочной структуры | га | - | 18,07 |
|  | в том числе территорий: |  |  |  |
| 1.2.1 | территории улиц, дорог, площадей, проездов | га | - | 11,50 |
| 1.2.2 | территории зеленых насаждений озеленения и благоустройства с включением пешеходных дорожек | га | - | 15,51 |
| 1.2.6 | открытых площадок для хранения автомобилей, расположенных в территориях общего пользования | га | - | 0.19 |
| 1.3 | В границах элементов планировочной структуры |  |  | 29.72 |
|  | в том числе территорий: |  |  |  |
| 1.3.1 | территория жилого дома (жилых домов) | га | 0 | 2,38 |
| 1.3.2 | территория объектов образования | га | 0 | 0.84 |
| 1.3.3 | территория объектов коммунального хозяйства | га | 0 | 0.84 |
| 1.3.4 | территория объектов транспорта (под гаражи и автостоянки) | га | 0 | 0.81 |
| 1.3.5 | территория промышленных объектов | га | 0 | 0 |
| 1.3.6 | территория объектов торговли | га | - | 2.01 |
| 1.3.7 | территория объектов науки | га | 0 | 0 |
| 1.3.8 | территория объектов бытового обслуживания | га | 0 | 0 |
| 1.3.9 | территория объектов транспорта (за исключением автозаправочных и газонаполнительных станций, предприятий автосервиса, гаражей и автостоянок) | га | 0 | 0 |
| 1.4 | Землепользование: |  |  |  |
| 1.4.1 | Площадь предоставленных земельных участков | га | - | 4.19 |
| 1.4.2 | Площадь формируемых земельных участков для многоэтажной застройки | га | - | 7.12 |
| 2. | Население | чел. | - | 6660 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 2.1 | Проживающие |  | 0 | н/д |
| 2.2 | Работающие |  | 0 | н/д |
| 3. | Объекты социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения | Кол-во | - | 1 |
| 4.1 | Детские дошкольные учреждения * | Кол-во | - | 1 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения * | Кол-во | - | 1 |
| 4.3 | Торгово-развлекательный центр | Кол-во | - | 1 |
| 4.4 | Предприятия общественного питания | мест | - | - |
| 4.5 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | - |
| 4.6 | Раздаточные пункты молочной кухни | м2 общей площади | - | - |
| 4.7 | Аптеки | объект | - | - |
| 4.8 | Филиалы сбербанков | Кол-во | - | - |
| 4.9 | Приемные пункты прачечных самообслуживания | кг белья в смену | - | - |
| 4.10 | Ремонтно-эксплуатационные службы | объект | - | - |
| 4.11 | Помещения досуга и любительской деятельности | м2 нормируемой площади | - | - |
| 4.12 | Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий населения | м2 площади пола | - | - |
| 4.13 | Опорный пункт охраны порядка | м2 норм, площади | - | - |
| 4.14 | Общественные туалеты | прибор | - | - |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | - | 3,55 |
| 5.2 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  | - | - |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | автобус |  | - | - |
|  | троллейбус |  | - | - |
|  | трамвай |  | - | - |
| 5.3 | Гаражи и стоянки для хранения легковых автомобилей | м/мест | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | встроено-пристроенные подземные гаражи в границах земельных участков |  | - | - |
|  | открытые автостоянки в границах земельных участков |  | - | - |
|  | в открытых стоянках на территориях общего пользования в границах проектирования |  | - | - |
|  | стоянки с гаражами боксового типа |  | - | - |
| 6 | Инженерно-техническое обеспечение |  | - | - |
| 6.1 | Водопотребление | куб.м/сут | - | 1918 |
| 6.2 | Водоотведение |  | - | - |
| 6.2.1 | хозяйственно-бытовые стоки | куб.м/сут | - | - |
| 6.2.2 | поверхностные стоки | куб.м/сут | - | - |
| 6.3 | Электропотребление | кВА | - | 3681 |
| 6.4 | Расход газа | - | - | - |

2.ПОЛОЖЕНИЕ

об очередности планируемого развития территории

| Номер этапа | Мероприятия по освоению территории |
| --- | --- |
| Этап 1 |  |
| 1.1 | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет. |
| 1.2 | Разработка рабочего проекта улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры |
| 1.3 | Строительство улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры |
| Этап 2 |  |
| 2.1 | Разработка рабочего проекта многоэтажной жилой и общественно деловой застройки. |
| 2.2 | Строитльство объектов многоэтажной жилой и общественно деловой застройки. |
| Этап 3 |  |
| 3.1 | Разработка рабочего проекта организации рекреационных зон отдыха. |
| 3.2 | Строительство объектов рекреационных зон отдыха |

Проект межевания территории.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков и способы их образования.

| Условный номер образуемого земельного участка | Площадь образуемого земельного участка | Разрешенное использование образуемого земельного участка | Категория земель | Способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | 29868 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ2 | 13085 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ3 | 15204 | Многоэтажная жилая застройка | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ4 | 13816 | Многоэтажная жилая застройка | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ5 | 11978 | Многоэтажная жилая застройка | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ6 | 400 | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ7 | 8555 | Многоэтажная жилая застройка | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории и части земельного участка с КН 60:27:0060302:3 |
| :ЗУ8 | 15590 | Многоэтажная жилая застройка | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ9 | 22317 | Многоэтажная жилая застройка | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ10 | 11101 | Многоэтажная жилая застройка | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории и части земельного участка с КН 60:27:0060302:3, 60:27:0060302:7 |
| :ЗУ11 | 13732 | Многоэтажная жилая застройка | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории и части земельного участка с КН 60:27:0060305:24, 60:27:0060305:27 |
| :ЗУ12 | 400 | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ13 | 5669 | Спорт | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ14 | 5287 | Спорт | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории и части земельного участка с КН 60:27:0060302:3, 60:27:0060305:3 |
| :ЗУ15 | 7323 | Бытовое обслуживание | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ16 | 14213 | Многоэтажная жилая застройка | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории и части земельного участка с КН 60:27:0060305:3, 60:27:0060305:24, 60:27:0060305:27, 60:27:0060305:28, 60:27:0060305:4, 60:27:0060305:5, 60:27:0060305:22, 60:27:0060305:289, 60:27:0060305:17, 60:27:0060305:6, 60:27:0060305:7, 60:27:0060305:26 |
| :ЗУ17 | 3876 | Социальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ18 | 14371 | Объекты торговли | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ19 | 3477 | Рынки | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ20 | 5252 | Автомобильный транспорт | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ21 | 11460 | Автомобильный транспорт | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ22 | 9655 | Автомобильный транспорт | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ23 | 3409 | Автомобильный транспорт | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории и части земельного участка с КН 60:27:0060302:14 |
| :ЗУ24 | 6937 | Автомобильный транспорт | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории и части земельного участка с КН 60:27:0060302:3 |
| :ЗУ25 | 46862 | Автомобильный транспорт | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории и части земельного участка с КН 60:27:0060304:4 |
| :ЗУ26 | 8597 | Автомобильный транспорт | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории и части земельного участка с КН 60:27:0060305:27, 60:27:0060304:1, 60:27:0060305:22, 60:27:0060305:289, 60:27:0060305:290, 60:27:0060305:291, 60:27:0060305:17. |
| :ЗУ27 | 400 | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |

Изменяемые земельные участки и их характеристики

| 60:27:0060302:14 | 8520 | Для стоянок автомобильного транспорта | Земли населенных пунктов | Перераспределение земельного учаска |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Каталог координат красных линий

| Каталог координат |  |  |
| --- | --- | --- |
| Имя точки | X, м | Y, м |
| 1 | 502984.25 | 1273334.28 |
| 2 | 502923.80 | 1273199.63 |
| 3 | 502918.34 | 1273202.43 |
| 4 | 502895.04 | 1273157.50 |
| 5 | 502903.72 | 1273153.53 |
| 6 | 502829.56 | 1272985.19 |
| 7 | 502740.84 | 1273024.78 |
| 8 | 502740.44 | 1273030.02 |
| 9 | 502740.28 | 1273031.45 |
| 10 | 502720.10 | 1273165.78 |
| 11 | 502719.42 | 1273168.31 |
| 12 | 502718.95 | 1273170.08 |
| 13 | 502678.14 | 1273274.60 |
| 14 | 502677.41 | 1273276.26 |
| 15 | 502662.03 | 1273307.05 |
| 16 | 502672.09 | 1273316.69 |
| 17 | 502685.78 | 1273327.97 |
| 18 | 502695.27 | 1273332.71 |
| 19 | 502701.11 | 1273328.87 |
| 20 | 502702.22 | 1273327.90 |
| 21 | 502913.05 | 1273455.13 |
| 22 | 502982.53 | 1273345.58 |
| 23 | 503000.74 | 1273339.56 |
| 24 | 503093.54 | 1273397.23 |
| 25 | 503204.56 | 1273464.70 |
| 26 | 503160.50 | 1273525.51 |
| 27 | 503120.70 | 1273580.46 |
| 28 | 503018.43 | 1273518.72 |
| 29 | 502925.23 | 1273462.48 |
| 30 | 502962.30 | 1273403.10 |
| 31 | 503227.52 | 1273057.33 |
| 32 | 503078.43 | 1273261.17 |
| 33 | 503016.12 | 1273330.01 |
| 34 | 503016.68 | 1273332.94 |
| 35 | 503109.53 | 1273389.64 |
| 36 | 503212.90 | 1273453.41 |
| 37 | 503276.62 | 1273365.25 |
| 38 | 503305.96 | 1273324.76 |
| 39 | 503339.74 | 1273278.14 |
| 40 | 503124.32 | 1272854.30 |
| 41 | 502994.17 | 1272912.61 |
| 42 | 502846.04 | 1272978.79 |
| 43 | 502902.04 | 1273107.96 |
| 44 | 502931.55 | 1273173.50 |
| 45 | 502996.29 | 1273318.66 |
| 46 | 503047.75 | 1273265.45 |
| 47 | 503063.55 | 1273245.85 |
| 48 | 503137.41 | 1273145.08 |
| 49 | 503216.97 | 1273036.58 |
| 50 | 503208.14 | 1273019.20 |
| 51 | 503183.14 | 1273015.50 |
| 52 | 503113.37 | 1272946.80 |
| 53 | 503156.78 | 1272918.21 |
| 54 | 502708.95 | 1273034.88 |
| 55 | 502460.77 | 1273132.58 |
| 56 | 502469.65 | 1273137.83 |
| 57 | 502552.94 | 1273195.14 |
| 58 | 502570.75 | 1273217.00 |
| 59 | 502579.75 | 1273242.64 |
| 60 | 502601.04 | 1273329.88 |
| 61 | 502610.44 | 1273314.39 |
| 62 | 502632.39 | 1273285.76 |
| 63 | 502649.10 | 1273265.15 |
| 64 | 502690.16 | 1273159.92 |
| 65 | 503089.72 | 1272780.46 |
| 66 | 503097.38 | 1272795.50 |
| 67 | 502860.08 | 1272901.47 |
| 68 | 502734.91 | 1272956.89 |
| 69 | 502705.18 | 1272969.38 |
| 70 | 502418.63 | 1273084.11 |

Каталог координат образуемых и изменяемых земельных участков

| Имя точки |  | X, м |  | Y, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  |  |  |
| 1 | 503051.24 |  | 1273028.41 |  |
| 2 | 503095.34 |  | 1273114.24 |  |
| 3 | 503137.41 |  | 1273145.08 |  |
| 4 | 503063.53 |  | 1273245.86 |  |
| 5 | 503047.73 |  | 1273265.46 |  |
| 6 | 503012.58 |  | 1273233.76 |  |
| 7 | 503008.84 |  | 1273220.79 |  |
| 8 | 503021.49 |  | 1273215.39 |  |
| 9 | 503054.62 |  | 1273170.01 |  |
| 10 | 503035.96 |  | 1273127.6 |  |
| 11 | 503010.16 |  | 1273068.64 |  |
| 12 | 503028.4 |  | 1273060.5 |  |
| 13 | 503020.25 |  | 1273042.24 |  |
| 1 | 503051.24 |  | 1273028.41 |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 14 | 503099.56 |  | 1273232.28 |  |
| 15 | 503078.43 |  | 1273261.17 |  |
| 16 | 503016.12 |  | 1273330.01 |  |
| 17 | 503016.68 |  | 1273332.94 |  |
| 18 | 503109.53 |  | 1273389.64 |  |
| 19 | 503180.68 |  | 1273291.61 |  |
| 14 | 503099.56 |  | 1273232.28 |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 10 | 503035.96 |  | 1273127.6 |  |
| 9 | 503054.62 |  | 1273170.01 |  |
| 8 | 503021.49 |  | 1273215.39 |  |
| 7 | 503008.84 |  | 1273220.79 |  |
| 6 | 503012.58 |  | 1273233.76 |  |
| 5 | 503047.73 |  | 1273265.46 |  |
| 28 | 502996.29 |  | 1273318.66 |  |
| 29 | 502931.53 |  | 1273173.51 |  |
| 30 | 502978.75 |  | 1273152.77 |  |
| 10 | 503035.96 |  | 1273127.6 |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 31 | 503002.01 |  | 1273050.38 |  |
| 11 | 503010.16 |  | 1273068.64 |  |
| 12 | 503028.4 |  | 1273060.5 |  |
| 13 | 503020.25 |  | 1273042.24 |  |
| 31 | 503002.01 |  | 1273050.38 |  |
| 27 |  |  |  |  |
| 20 | 503130.66 |  | 1273386.03 |  |
| 21 | 503146.85 |  | 1273397.78 |  |
| 22 | 503158.6 |  | 1273381.6 |  |
| 23 | 503142.41 |  | 1273369.85 |  |
| 20 | 503130.66 |  | 1273386.03 |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 24 | 502829.67 |  | 1273199.26 |  |
| 25 | 502837.82 |  | 1273217.52 |  |
| 26 | 502856.09 |  | 1273209.37 |  |
| 27 | 502847.94 |  | 1273191.11 |  |
| 24 | 502829.67 |  | 1273199.26 |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 32 | 502903.72 |  | 1273153.53 |  |
| 33 | 502829.54 |  | 1272985.2 |  |
| 34 | 502816.23 |  | 1272991.13 |  |
| 35 | 502820.57 |  | 1273019.45 |  |
| 36 | 502819.86 |  | 1273028.34 |  |
| 37 | 502816.15 |  | 1273074.71 |  |
| 38 | 502815.68 |  | 1273077.62 |  |
| 39 | 502808.19 |  | 1273124.97 |  |
| 40 | 502792.36 |  | 1273187.48 |  |
| 41 | 502850 |  | 1273180.01 |  |
| 42 | 502858.6 |  | 1273175.71 |  |
| 43 | 502895.06 |  | 1273157.49 |  |
| 32 | 502903.72 |  | 1273153.53 |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 44 | 502846.02 |  | 1272978.8 |  |
| 45 | 502994.15 |  | 1272912.62 |  |
| 46 | 503015.79 |  | 1272959.42 |  |
| 1 | 503051.24 |  | 1273028.41 |  |
| 13 | 503020.25 |  | 1273042.24 |  |
| 31 | 503002.01 |  | 1273050.38 |  |
| 47 | 502950.32 |  | 1273087.63 |  |
| 48 | 502902.24 |  | 1273108.48 |  |
| 44 | 502846.02 |  | 1272978.8 |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 31 | 503002.01 |  | 1273050.38 |  |
| 11 | 503010.16 |  | 1273068.64 |  |
| 10 | 503035.96 |  | 1273127.6 |  |
| 30 | 502978.75 |  | 1273152.77 |  |
| 29 | 502931.53 |  | 1273173.51 |  |
| 48 | 502902.24 |  | 1273108.48 |  |
| 47 | 502950.32 |  | 1273087.63 |  |
| 31 | 503002.01 |  | 1273050.38 |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 49 | 503156.78 |  | 1272918.21 |  |
| 50 | 503124.32 |  | 1272854.3 |  |
| 45 | 502994.15 |  | 1272912.62 |  |
| 46 | 503015.79 |  | 1272959.42 |  |
| 1 | 503051.24 |  | 1273028.41 |  |
| 51 | 503141.78 |  | 1272974.77 |  |
| 52 | 503113.37 |  | 1272946.8 |  |
| 49 | 503156.78 |  | 1272918.21 |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 51 | 503141.78 |  | 1272974.77 |  |
| 53 | 503183.14 |  | 1273015.5 |  |
| 54 | 503208.14 |  | 1273019.2 |  |
| 55 | 503216.97 |  | 1273036.58 |  |
| 3 | 503137.41 |  | 1273145.08 |  |
| 2 | 503095.34 |  | 1273114.24 |  |
| 1 | 503051.24 |  | 1273028.41 |  |
| 51 | 503141.78 |  | 1272974.77 |  |
| 23 |  |  |  |  |
| 56 | 503093.54 |  | 1273397.23 |  |
| 57 | 503204.56 |  | 1273464.7 |  |
| 58 | 503212.9 |  | 1273453.41 |  |
| 18 | 503109.53 |  | 1273389.64 |  |
| 17 | 503016.68 |  | 1273332.94 |  |
| 16 | 503016.12 |  | 1273330.01 |  |
| 59 | 503000.74 |  | 1273339.56 |  |
| 56 | 503093.54 |  | 1273397.23 |  |
| 21 |  |  |  |  |
| 60 | 503367.8 |  | 1273239.42 |  |
| 61 | 503339.74 |  | 1273278.14 |  |
| 62 | 503227.52 |  | 1273057.33 |  |
| 55 | 503216.97 |  | 1273036.58 |  |
| 54 | 503208.14 |  | 1273019.2 |  |
| 63 | 503229.17 |  | 1273022.32 |  |
| 64 | 503252.41 |  | 1273012.35 |  |
| 60 | 503367.8 |  | 1273239.42 |  |
| 20 |  |  |  |  |
| 50 | 503124.32 |  | 1272854.3 |  |
| 65 | 503126.69 |  | 1272853.1 |  |
| 66 | 503097.38 |  | 1272795.5 |  |
| 67 | 503089.72 |  | 1272780.46 |  |
| 68 | 503118.5 |  | 1272766.76 |  |
| 69 | 503119.54 |  | 1272768.68 |  |
| 70 | 503121.72 |  | 1272767.53 |  |
| 71 | 503121.73 |  | 1272767.53 |  |
| 72 | 503134.4 |  | 1272794.72 |  |
| 73 | 503147.07 |  | 1272821.91 |  |
| 74 | 503159.73 |  | 1272849.1 |  |
| 75 | 503159.74 |  | 1272849.1 |  |
| 76 | 503172.41 |  | 1272876.29 |  |
| 77 | 503181.15 |  | 1272872.22 |  |
| 78 | 503192.55 |  | 1272894.64 |  |
| 49 | 503156.78 |  | 1272918.21 |  |
| 50 | 503124.32 |  | 1272854.3 |  |
| 17 |  |  |  |  |
| 79 | 502984.25 |  | 1273334.28 |  |
| 80 | 502967.13 |  | 1273323.31 |  |
| 81 | 502881.96 |  | 1273268.76 |  |
| 82 | 502889.91 |  | 1273256.18 |  |
| 83 | 502939.23 |  | 1273234 |  |
| 79 | 502984.25 |  | 1273334.28 |  |
| 15 |  |  |  |  |
| 84 | 502854.45 |  | 1273312.28 |  |
| 85 | 502812.36 |  | 1273286.07 |  |
| 86 | 502805.57 |  | 1273281.34 |  |
| 87 | 502805.77 |  | 1273282.16 |  |
| 88 | 502801.7 |  | 1273285.56 |  |
| 89 | 502795.91 |  | 1273288.73 |  |
| 90 | 502793.86 |  | 1273286.13 |  |
| 91 | 502790.05 |  | 1273288.98 |  |
| 92 | 502783.97 |  | 1273292.51 |  |
| 93 | 502765.19 |  | 1273300.74 |  |
| 94 | 502751.14 |  | 1273312.67 |  |
| 95 | 502747.45 |  | 1273315.29 |  |
| 96 | 502733.44 |  | 1273346.74 |  |
| 97 | 502805.23 |  | 1273390.07 |  |
| 84 | 502854.45 |  | 1273312.28 |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 41 | 502850 |  | 1273180.01 |  |
| 98 | 502860.45 |  | 1273194.77 |  |
| 99 | 502868.95 |  | 1273210.18 |  |
| 100 | 502845.22 |  | 1273221.98 |  |
| 101 | 502848.44 |  | 1273227.9 |  |
| 85 | 502812.36 |  | 1273286.07 |  |
| 86 | 502805.57 |  | 1273281.34 |  |
| 102 | 502789.27 |  | 1273269.96 |  |
| 103 | 502775.97 |  | 1273251.29 |  |
| 104 | 502776.55 |  | 1273249.98 |  |
| 40 | 502792.36 |  | 1273187.48 |  |
| 41 | 502850 |  | 1273180.01 |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 105 | 502923.8 |  | 1273199.63 |  |
| 106 | 502918.34 |  | 1273202.43 |  |
| 107 | 502852.78 |  | 1273235.9 |  |
| 101 | 502848.44 |  | 1273227.9 |  |
| 85 | 502812.36 |  | 1273286.07 |  |
| 84 | 502854.45 |  | 1273312.28 |  |
| 81 | 502881.96 |  | 1273268.76 |  |
| 82 | 502889.91 |  | 1273256.18 |  |
| 83 | 502939.23 |  | 1273234 |  |
| 105 | 502923.8 |  | 1273199.63 |  |
| 19 |  |  |  |  |
| 79 | 502984.25 |  | 1273334.28 |  |
| 108 | 502982.53 |  | 1273345.58 |  |
| 109 | 502913.05 |  | 1273455.13 |  |
| 110 | 502891.74 |  | 1273442.27 |  |
| 80 | 502967.13 |  | 1273323.31 |  |
| 79 | 502984.25 |  | 1273334.28 |  |
| :14 |  |  |  |  |
| 111 | 503219.13 |  | 1273323.59 |  |
| 112 | 503152.2 |  | 1273415.96 |  |
| 58 | 503212.9 |  | 1273453.41 |  |
| 113 | 503276.62 |  | 1273365.25 |  |
| 111 | 503219.13 |  | 1273323.59 |  |
| 1 |  |  |  |  |
| 62 | 503227.52 |  | 1273057.33 |  |
| 61 | 503339.74 |  | 1273278.14 |  |
| 114 | 503305.96 |  | 1273324.76 |  |
| 115 | 503207.99 |  | 1273253.77 |  |
| 19 | 503180.68 |  | 1273291.61 |  |
| 14 | 503099.56 |  | 1273232.28 |  |
| 62 | 503227.52 |  | 1273057.33 |  |
| 22 |  |  |  |  |
| 55 | 503216.97 |  | 1273036.58 |  |
| 3 | 503137.41 |  | 1273145.08 |  |
| 4 | 503063.53 |  | 1273245.86 |  |
| 5 | 503047.73 |  | 1273265.46 |  |
| 28 | 502996.29 |  | 1273318.66 |  |
| 79 | 502984.25 |  | 1273334.28 |  |
| 108 | 502982.53 |  | 1273345.58 |  |
| 109 | 502913.05 |  | 1273455.13 |  |
| 116 | 502925.23 |  | 1273462.48 |  |
| 117 | 502962.3 |  | 1273403.1 |  |
| 59 | 503000.74 |  | 1273339.56 |  |
| 16 | 503016.12 |  | 1273330.01 |  |
| 15 | 503078.43 |  | 1273261.17 |  |
| 62 | 503227.52 |  | 1273057.33 |  |
| 55 | 503216.97 |  | 1273036.58 |  |
| 18 |  |  |  |  |
| 84 | 502854.45 |  | 1273312.28 |  |
| 81 | 502881.96 |  | 1273268.76 |  |
| 80 | 502967.13 |  | 1273323.31 |  |
| 110 | 502891.74 |  | 1273442.27 |  |
| 97 | 502805.23 |  | 1273390.07 |  |
| 84 | 502854.45 |  | 1273312.28 |  |
| 26 |  |  |  |  |
| 118 | 502719.4 |  | 1273168.32 |  |
| 119 | 502720.08 |  | 1273165.79 |  |
| 120 | 502740.26 |  | 1273031.46 |  |
| 121 | 502740.42 |  | 1273030.03 |  |
| 122 | 502740.82 |  | 1273024.79 |  |
| 123 | 502708.95 |  | 1273034.88 |  |
| 124 | 502690.16 |  | 1273159.92 |  |
| 125 | 502649.1 |  | 1273265.15 |  |
| 126 | 502632.39 |  | 1273285.76 |  |
| 127 | 502657.11 |  | 1273300.68 |  |
| 128 | 502656.38 |  | 1273301.64 |  |
| 129 | 502662.02 |  | 1273307.04 |  |
| 130 | 502677.39 |  | 1273276.27 |  |
| 131 | 502678.12 |  | 1273274.61 |  |
| 132 | 502718.93 |  | 1273170.09 |  |
| 118 | 502719.4 |  | 1273168.32 |  |
| 25 |  |  |  |  |
| 50 | 503124.32 |  | 1272854.3 |  |
| 133 | 502994.17 |  | 1272912.61 |  |
| 44 | 502846.02 |  | 1272978.8 |  |
| 33 | 502829.54 |  | 1272985.2 |  |
| 122 | 502740.82 |  | 1273024.79 |  |
| 123 | 502708.95 |  | 1273034.88 |  |
| 134 | 502460.77 |  | 1273132.58 |  |
| 135 | 502469.65 |  | 1273137.83 |  |
| 136 | 502443.79 |  | 1273147.87 |  |
| 137 | 502418.63 |  | 1273084.11 |  |
| 138 | 502705.18 |  | 1272969.38 |  |
| 139 | 502732.69 |  | 1272957.82 |  |
| 140 | 502733.08 |  | 1272959.27 |  |
| 141 | 502820 |  | 1272924 |  |
| 142 | 502817.89 |  | 1272920.15 |  |
| 143 | 502860.08 |  | 1272901.47 |  |
| 66 | 503097.38 |  | 1272795.5 |  |
| 65 | 503126.69 |  | 1272853.1 |  |
| 50 | 503124.32 |  | 1272854.3 |  |
| 24 |  |  |  |  |
| 105 | 502923.8 |  | 1273199.63 |  |
| 83 | 502939.23 |  | 1273234 |  |
| 79 | 502984.25 |  | 1273334.28 |  |
| 28 | 502996.29 |  | 1273318.66 |  |
| 29 | 502931.53 |  | 1273173.51 |  |
| 48 | 502902.24 |  | 1273108.48 |  |
| 44 | 502846.02 |  | 1272978.8 |  |
| 33 | 502829.54 |  | 1272985.2 |  |
| 32 | 502903.72 |  | 1273153.53 |  |
| 43 | 502895.06 |  | 1273157.49 |  |
| 106 | 502918.34 |  | 1273202.43 |  |
| 105 | 502923.8 |  | 1273199.63 |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 144 | 502759.54 |  | 1273179.4 |  |
| 118 | 502719.4 |  | 1273168.32 |  |
| 119 | 502720.08 |  | 1273165.79 |  |
| 120 | 502740.26 |  | 1273031.46 |  |
| 121 | 502740.42 |  | 1273030.03 |  |
| 122 | 502740.82 |  | 1273024.79 |  |
| 34 | 502816.23 |  | 1272991.13 |  |
| 35 | 502820.57 |  | 1273019.45 |  |
| 36 | 502819.86 |  | 1273028.34 |  |
| 37 | 502816.15 |  | 1273074.71 |  |
| 38 | 502815.68 |  | 1273077.62 |  |
| 39 | 502808.19 |  | 1273124.97 |  |
| 40 | 502792.36 |  | 1273187.48 |  |
| 144 | 502759.54 |  | 1273179.4 |  |
| 16 |  |  |  |  |
| 144 | 502759.54 |  | 1273179.4 |  |
| 40 | 502792.36 |  | 1273187.48 |  |
| 104 | 502776.55 |  | 1273249.98 |  |
| 103 | 502775.97 |  | 1273251.29 |  |
| 102 | 502789.27 |  | 1273269.96 |  |
| 86 | 502805.57 |  | 1273281.34 |  |
| 87 | 502805.77 |  | 1273282.16 |  |
| 88 | 502801.7 |  | 1273285.56 |  |
| 89 | 502795.91 |  | 1273288.73 |  |
| 90 | 502793.86 |  | 1273286.13 |  |
| 91 | 502790.05 |  | 1273288.98 |  |
| 92 | 502783.97 |  | 1273292.51 |  |
| 93 | 502765.19 |  | 1273300.74 |  |
| 94 | 502751.14 |  | 1273312.67 |  |
| 95 | 502747.45 |  | 1273315.29 |  |
| 96 | 502733.44 |  | 1273346.74 |  |
| 146 | 502704.33 |  | 1273329.19 |  |
| 147 | 502702.2 |  | 1273327.91 |  |
| 148 | 502701.09 |  | 1273328.88 |  |
| 149 | 502695.27 |  | 1273332.71 |  |
| 150 | 502685.78 |  | 1273327.97 |  |
| 151 | 502672.09 |  | 1273316.69 |  |
| 129 | 502662.02 |  | 1273307.04 |  |
| 130 | 502677.39 |  | 1273276.27 |  |
| 131 | 502678.12 |  | 1273274.61 |  |
| 132 | 502718.93 |  | 1273170.09 |  |
| 118 | 502719.4 |  | 1273168.32 |  |
| 144 | 502759.54 |  | 1273179.4 |  |