Приложение 1 к постановлению Администрации города Пскова

от  16.08.2021  № 1108

- Проект планировки микрорайона № 14 в городе Пскове

- Введение

- Проект планировки территории (далее также – ППТ) выполнены на основании:

- Генеральным планом муниципального образования «Город Псков»

- Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков»

- Принятые в проекте планировки территории планировочные решения, являются основанием для использования их при разработке проектной документации для строительства многоквартирных жилых домов, отображенных в настоящем проекте планировки территории.

- Проект выполнен на топографическом плане в М 1:500, выполненном в составе инженерно-геодезических изысканий, выполненных ЗАО «ПсковТИСИз» в 2018 году. Проектируемая территория находится вне границ особо охраняемых природных территорий местного, регионального и федерального значения, зон с особыми условиями использования территории, водоохранных зон, прибрежных защитных зон, береговых полос, зон охраны объектов культурного наследия. Отсутствуют водные объекты, объекты культурного наследия.

- Основная цель проекта – выделение элементов планировочной структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, определение характеристик, очередности планируемого развития территории, приведение количества парковочных мест к нормативному согласно Нормативов градостроительного проектирования муниципального образования «Город Псков».

- Проект планировки территории разработан в соответствии со следующими нормативными и техническими документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Земельный кодекс Российской Федерации;

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, утв. Приказом Минстроя России от 30.12.2016 № 1034/пр;

- СП 165.1325800.2014. Свод правил. Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Актуализированная редакция СНиП 2.01.51-90» (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 12.11.2014 № 705/пр);

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Псковской области (утв. Постановлением Администрации Псковской области №18 от 22.01.2013г. с изменениями от 19.12.2019 года)

- Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Псков» (утв. Решением Псковской городской Думы №677 от 10.04.2019г.)

- Положение о характеристиках планируемого развития территории

- Территория проектирования находится на севере г. Пскова, район Запсковье.

- Рельеф участка местности – равнинный, максимальные доминирующие углы наклона до 2°. Абсолютные отметки находятся в пределах от 46.3 м до 48.5 м.

- В геоморфологическом отношении территория приурочена к ледниковой равнине.

- Климат Пскова переходный от умеренно морского к умеренно континентальному, с мягкой зимой и тёплым летом. Осадков больше выпадает летом и ранней осенью.

- Планируемые показатели застройки

- в пределах проектируемой территории представлены в таблице 1

- Таблица 1

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | Площадь |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Технико-экономические показатели территории |  |  |
|  | Территория в границах проектирования | м2 | 92828,0 |
|  | территория жилой застройки | м2 | 78646,0 |
|  | территория зоны объектов образовательных учреждений | м2 | 6165,0 |
|  | Площадь застройки жилыми домами (не более) | м2 | 16 037,74 |
|  | Территория площадок общего пользования (не менее) | м2 | 8011,0 |
|  | Технико-экономические показатели объектов капитального строительства жилой зоны |  |  |
|  | Этажность застройки (не более) | эт. | 10 |
|  | Расчетная численность населения | чел. | 2539 |
|  | Планируемая плотность населения | чел./Га | 274 |
|  | Коэффициент застройки |  | 0,20 |

Расчетные коэффициенты плотности застройки жилой зоны

- представлены в таблице 2

- Таблица 2

| ЗУ | Наименование объекта капитального строительства | Общая площадь здания (не более), м2 | Площадь земельного участка, м2 | Площадь застройки (не более), м2 | Коэффициент застройки (Кз) (не более) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектируемые |  |  |  |  |  |
| - :ЗУ1 | - Многоквартирный жилой дом | 9 358,89 | 7 592,00 | 1088,90 | 0,14 |
| - :ЗУ2 | - Многоквартирный жилой дом | 9 859,84 | 6 557,00 | 1144,30 | 0,17 |
| - :ЗУ3 | - Многоквартирный жилой дом | 9 358,89 | 8 248,00 | 1088,90 | 0,13 |
| - :ЗУ4 | - Многоквартирный жилой дом | 23 910,70 | 20 906,00 | 3053,98 | 0,15 |
| - :15 | - Многоквартирный жилой дом | 5 509,06 | 4 634,00 | 1132,78 | 0,24 |
| - :17 | - Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения | 17 331,71 | 9 903,00 | 2295,59 | 0,23 |
| - :16 | - Многоквартирный жилой дом | 16 119,97 | 8 753,00 | 2350,29 | 0,27 |
| - 60:27:0000000:3301 | - Многоквартирный жилой дом | 4 280,0 | 3 952,0 | 1 183,0 | 0,3 |
| - 60:27:0000000:3300 | - Многоквартирный жилой дом | 10 400,0 | 8 101,0 | 2 700,0 | 0,33 |
|  | Всего жилой зоны | 106 129,06 | 78 646,00 | 16037,74 | 0,20 |

- Система социально-культурного и коммунально-бытового

обслуживания населения.

- Проектом предусматривается обеспечение населения необходимыми объектами социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания населения в соответствии с Нормативами градостроительного проектирования муниципального образования муниципального образования «Город Псков» (утвержденными Решением Псковской городской Думы от 10.04.2019 №677) и Региональными нормативами градостроительного проектирования Псковской области (утверждены Постановление Администрации Псковской области от 22.01.2013г. №18).

- На территории квартала имеется существующая сложившаяся застройка. Проектом планируется использование существующей и проектируемой системы объектов обслуживания социально-культурного и коммунально-бытового назначения, а также частичное использование объектов обслуживания, планируемых к размещению во встроенных нежилых помещениях проектируемых домов.

- Планируемое население рассматриваемой территории (при жилищной обеспеченности 30м2/чел.) – 2 539 жителей

Расчет обеспеченности объектами обслуживания представлен в таблице 3.

- Таблица 3.

| - № п/п | - Наименование учреждений или предприятий | - Ед. изм. | - Минимально допустимый - уровень обеспеченности - на 1000 жителей | - Минимально допустимый - уровень обеспеченности | - Учреждения по проекту | - Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |  |
| - Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1 | - Дошкольная образовательная организация | - мест | - 50 | - 108 | - ДОО на 140 мест в 14 мкр г. Пскова | - 60:27:0060303:861 |  |
| - 2 | - Общеобразователь- - ная организация | - мест | - 77 | - 147 | - школа на 835 мест в 15 мкр г. Пскова | - В микрорайоне №15 по улице Инженерной - 15 мкр |  |
| - Предприятия торговли, общественного питания, бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| - 3 | - Магазины | - м2 - торго - вой площади | - 100 | - 254,0 | - - | - в планируемых объектах капитального строительства |  |
| - 4 | - Предприятие общественного питания | - мест | - 40 | 102,0 | - - |  |  |
| - 5 | - Химчистка | - кг вещей - в смену | - 3,5 | 9,0 | - - |  |  |
| - 6 | - Прачечная | - кг белья - в смену | - 6 | 15,2 | - - |  |  |
| - Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| - 7 | - Аптека | - штук | - 0,167 | 0,42 | - - | - в планируемых объектах капитального строительства |  |
| - 8 | - Поликлиника (кабинет врача общей практики) | - Посещений в год | - 9,7 | 24,6 | - - |  |  |
| - 9 | - Офис врача общей практики | - врач | - 0,5 | 1,27 | - - |  |  |
| - Учреждения культуры и искусства, физкультуры и спорта |  |  |  |  |  |  |  |
| - 10 | - Помещения для организации досуга и любительской деятельности | - м2 пола | 60 | 152,3 | - - | - в планируемых объектах капитального строительства |  |
| - 11 | - Кинотеатр | мест | 9 | 22,85 | - - |  |  |
| - 12 | - Библиотека | библиотек | 0,05 | 0,127 | - - |  |  |
| - Кредитно-финансовые учреждения, предприятия связи, - административные и правоохранительные организации |  |  |  |  |  |  |  |
| - 13 | - Отделение банка | - - | - - | - - | - - | - в планируемых объектах капитального строительства |  |
| - 14 | - Участковый пункт полиции | - Рабочее место | - 0,333 | - 1,78 | - - |  |  |
| - 15 | - Офисы |  |  |  |  |  |  |
| - 16 | - Хранение автотранспорта (гаражи боксовые) |  |  |  |  | - 60:27:0060303:1 |  |

Для обеспечения нужд жителей микрорайонов №14 и №15 в объектах школьного образования и оптимизации педагогического процесса предусматривается размещение среднеобразовательной школы на части территории микрорайона №15 прилегающей к территории микрорайона №14 с количеством мест не менее 835.

- Обеспечение площадками благоустройства общего пользования.

В целях создания комфортной среды для жителей проектируемых многоквартирных жилых домов ППТ предусматривается создание комплекса площадок общего пользования на территории образуемого земельного участка ЗУ5: для отдыха взрослого населения, игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, занятий физкультурой.

Площадки размещаются согласно нормам удаленности (по шуму) от окон жилых домов в соответствии с нормативами:

- для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - 12 м;

- для отдыха взрослого населения - 10 м;

- для занятий физкультурой в зависимости от шумовых характеристик -10-20м

Общая площадь территории, занимаемая площадками для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста, отдыха взрослого населения и занятий физкультурой, должна быть не менее 10 % общей площади жилой зоны проектируемой застройки.

Расстояния от площадок для мусоросборников до физкультурных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых, а также до границ детских дошкольных учреждений, лечебных учреждений и учреждений питания приняты не менее 20 м.

Расчет обеспеченности в местах для временного хранения легкового автотранспорта приведен в таблице 4.

- Таблица 4.

| Номер земельного участка | Площадь помещений, м2 | Кол-во служащих | Кол-во мест для временной парковки автомобилей объектов общественного назначения (не менее) шт. | S жилых помещений, м2 | Кол-во квартир, шт. | Кол-во мест для временной парковки автомобилей жителей многоквартирных жилых домов (не менее, в зависимости от кол-ва квартир) шт. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующие многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| 60:27:0060302:15 | 282,44 | 14 | 3 | 3858,28 | 86 | 21 |
| 60:27:0060302:15 | 1469,23 | 74 | 15 | 11101,58 | 244 | 62 |
| 60:27:0060302:16 | 1284,16 | 67 | 14 | 10198,31 | 229 | 58 |
| Проектируемые многоквартирные жилые дома |  |  |  |  |  |  |
| ЗУ1 |  |  |  | 6183,91 | 135 | 95 |
| ЗУ2 | 708,02 | 35 | 12 | 6120,55 | 135 | 95 |
| ЗУ3 |  |  |  | 6183,91 | 135 | 95 |
| ЗУ4 | 1917,76 | 96 | 34 | 15337,17 | 348 | 244 |
| Всего | 5661,61 | 131 | 78 | 58983,71 | 1312 | 670 |

На территории квартала предусмотрены места для временного хранения легкового автотранспорта жителей многоквартирных жилых домов, сотрудников и посетителей встроенных помещений в многоквартирные жилые дома в пределах земельного участка каждого объекта капитального строительства.

На стадии разработки проектной документации на объекты капитального строительства площади элементов благоустройства и количество мест для парковки автотранспорта уточняется расчетом в соответствии с действующими нормативами.

- Описание решений по сбору, хранению и утилизации мусора.

На земельных участках, проектируемых многоквартирных жилых домов предусмотрены площадка для сбора твердых бытовых отходов и крупногабаритного мусора, расположенные на расстоянии не менее 20,0 м от окон жилых домов.

Покрытие площадок и пешеходных подходов к ним – плитка бетонная тротуарная, асфальтобетон.

Размещение площадки обеспечивает возможность подъезда к ним специализированного автотранспорта.

Согласно Приложения М СП42.13330.2016, норма накопления твердых бытовых отходов от жилых зданий, оборудованных водопроводом, канализацией, центральным отоплением и газом на 1 жителя - 240кг/чел. в год. (в т.ч. 15кг/чел. в год – смёт с улиц и проездов).

Нормы накопления крупногабаритных бытовых отходов следует принимать в размере 5 % в составе приведенных значений твердых бытовых отходов.

Средняя плотность твердых бытовых отходов – 220кг/м3.

Количество жителей, проектируемых многоквартирных жилых домов – 2539 чел.

Расчетное накопление твердых бытовых отходов -2770м3/год (7,5м3/сут.).

Расчетное накопление крупногабаритного мусора – 0,375 м3/сут. (2,625м3/нед.)

Согласно Правил благоустройства, санитарного содержания и озеленения муниципального образования «Город Псков», «срок хранения отходов в контейнерах на территории многоквартирных жилых домов в холодное время года должен быть не более 3 суток, в теплое время года - не более 1 суток (ежедневный вывоз). Вывоз крупногабаритных отходов следует производить по мере их накопления, но не реже одного раза в неделю».

Рекомендуется для сбора твердых бытовых отходов принимать полузаглубленные мусорные контейнеры объемом по 5,0м3.

- Улично-дорожная сеть

Улично-дорожная сеть выполнена в соответствии с генеральным планом муниципального образования «Город Псков».

Ширина проезжей части улично-дорожной сети составляет 5,5-8, общая протяженность 1,433 км.

Тротуары, располагаются с одной (двух) сторон проезжей части.

Покрытие предлагается выполнить из асфальтобетонного покрытия.

Характеристика улично-дорожной сети в границах проекта планировки и проекта межевания территории

| Наименование улицы | Протяженность (в границах проекта), м | Кол-во проезжих частей | Кол-во полос | Тротуар справа/ слева | Велодорожка справа/ слева |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Инженерная | 529 | 2 | 4 | +/+ | +/+ |
| Ул. Юности | 338 | 1 | 3 | +/+ | +/+ |
| Новая улица №1 | 566 | 2 | 4 | +/+ | +/+ |

Инженерная инфраструктура.

- Водоснабжение.

На водоснабжение объекта получены технические условия МП «Горводоканал» г. Псков (№Т-10574 от 06.06.2018) на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

Водопотребеление объектов– 897,4 м3/сут.

Требуется строительство кольцевой сети 2Ø710мм, строительство внутриквартальных сетей. Подключение объектов капитального строительства к внутриквартальным сетям рассматривается в проектной документации на каждый ОКС.

2. Водоотведение.

На водоотведение объекта получены технические условия МП «Горводоканал» г. Псков (№Т-10574 от 06.06.2018) на подключение к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

Водоотведение объектов– 897,4 м3/сут.

Требуется строительство внутриквартальных сетей, КНС, напорной канализации до точки врезки согласно ТУ. Подключение объектов капитального строительства к внутриквартальным сетям рассматривается в проектной документации на каждый ОКС.

3. Водоотведение поверхностных вод.

На водоотведение поверхностных вод объекта получены технические условия МКУ г. Псков «Специализированная служба» (№180 от 29.05.2019г.) на подключение к централизованным системам ливневой канализации.

Требуется строительство внутриквартальных сетей, КНС, напорной канализации до точки врезки согласно ТУ. Подключение объектов капитального строительства к внутриквартальным сетям рассматривается в проектной документации на каждый ОКС.

4. Теплоснабжение.

На теплоснабжение ряда объектов 14 микрорайона (ул. Юности, 30; ул. Юности, 32; ул. Линейная, 89) получены технические условия МП г. Пскова «ПТС» (№500/05-02 от 28.01.2019г.).

Тепловая нагрузка на ул. Юности, 30; ул. Юности, 32; ул. Линейная, 89 – 3,0395ккал/час

Требуется строительство магистральной сети теплоснабжения от точки подключения согласно ТУ, строительство внутриквартальных сетей. Подключение объектов капитального строительства к внутриквартальным сетям рассматривается в проектной документации на каждый ОКС.

Все остальные объекты на рассматриваемой территории 14 микрорайона будут снабжаться тепловой энергией от индивидуальных крышных газовых котельных.

## 5. Электроснабжение.

На электроснабжение рассматриваемых объектов 14 микрорайона получены технические условия ПАО «МРСК Северо-Запада» (№76-00198/18-001 от 25.01.2018г.).

Суммарная электрическая нагрузка согласно ТУ – 2250кВт.

Требуется строительство трансформаторных подстанций, КЛ10кВ.

Подключение объектов капитального строительства к трансформаторным подстанциям рассматривается в проектной документации на каждый ОКС.

6. Газоснабжение.

На электроснабжение рассматриваемых объектов 14 микрорайона получены технические условия АО «Газпром газораспределение Псков» (№42/01-01-03-03-1/315 от 31.07.2019г.).

Общий объем газопотребления – 1827,78м3/час

Требуется строительство сетей газораспределения внутри квартала.

- Положение об очередности планируемого развития территории

| Номер этапа | Мероприятия по освоению территории |
| --- | --- |
| Этап 1 |  |
| 1.1 | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет. |
| 1.2 | Разработка рабочего проекта улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры |
| 1.3 | Строительство улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры |
| Этап 2 |  |
| 2.1 | Разработка рабочего проекта многоэтажной жилой и общественно-деловой застройки. |
| 2.2 | Строительство объектов многоэтажной жилой и общественно деловой застройки. |

Очередность и темпы строительства многоквартирных жилых домов определяется застройщиком. Первый и второй этапы могут реализовываться параллельно.

Каталог координат красных линий

| Ведомость координат точек перелома красных линий |  |  |
| --- | --- | --- |
| № точки | Координата X | Координата Y |
| 145 | 500422,42 | 1269480,51 |
| 144 | 500422,26 | 1269494,13 |
| 143 | 500422,33 | 1269507,38 |
| 142 | 500421,52 | 1269515,18 |
| 128 | 500426,58 | 1269514,79 |
| 1 | 500479,62 | 1269510,65 |
| 2 | 500536,62 | 1269506,21 |
| 3 | 500556,32 | 1269500,43 |
| 4 | 500562,95 | 1269496,88 |
| 135 | 500563,09 | 1269471,83 |
| 136 | 500583,24 | 1269470,64 |
| 137 | 500598,73 | 1269472,35 |
| 5 | 500605,14 | 1269474,51 |
| 6 | 500604,06 | 1269477,85 |
| 7 | 500635,97 | 1269488,61 |
| 138 | 500639,93 | 1269489,94 |
| 8 | 500646,18 | 1269486,33 |
| 9 | 500649,43 | 1269468,15 |
| 10 | 500655,15 | 1269449,22 |
| 11 | 500664,48 | 1269419,73 |
| 12 | 500677,79 | 1269378,35 |
| 13 | 500687,31 | 1269335,69 |
| 14 | 500685,48 | 1269297,26 |
| 15 | 500705,99 | 1269323,14 |
| 16 | 500697,60 | 1269369,42 |
| 18 | 500700,44 | 1269373,55 |
| 19 | 500705,70 | 1269373,55 |
| 20 | 500709,34 | 1269372,74 |
| 21 | 500721,83 | 1269370,03 |
| 22 | 500771,84 | 1269358,73 |
| 23 | 500848,89 | 1269354,88 |
| 24 | 500905,56 | 1269324,77 |
| 25 | 500988,62 | 1269295,23 |
| 26 | 501061,08 | 1269257,89 |
| 27 | 501066,52 | 1269270,11 |
| 28 | 500993,26 | 1269305,74 |
| 29 | 500909,37 | 1269335,38 |
| 30 | 500862,78 | 1269365,86 |
| 31 | 500855,81 | 1269370,42 |
| 32 | 500844,74 | 1269369,69 |
| 33 | 500840,36 | 1269369,40 |
| 34 | 500772,40 | 1269371,94 |
| 35 | 500749,12 | 1269376,96 |
| 36 | 500700,07 | 1269387,54 |
| 37 | 500696,78 | 1269388,77 |
| 38 | 500694,37 | 1269390,05 |
| 39 | 500690,53 | 1269398,23 |
| 40 | 500684,71 | 1269423,38 |
| 41 | 500683,82 | 1269423,31 |
| 42 | 500681,36 | 1269436,23 |
| 43 | 500680,53 | 1269442,00 |
| 44 | 500675,93 | 1269461,97 |
| 45 | 500674,97 | 1269487,65 |
| 49 | 500674,71 | 1269501,66 |
| 50 | 500668,70 | 1269533,84 |
| 51 | 500673,57 | 1269535,72 |
| 52 | 500689,51 | 1269503,88 |
| 53 | 500690,84 | 1269500,88 |
| 54 | 500692,23 | 1269501,47 |
| 55 | 500694,18 | 1269496,86 |
| 56 | 500692,80 | 1269496,28 |
| 57 | 500693,00 | 1269495,79 |
| 58 | 500690,95 | 1269493,80 |
| 59 | 500716,47 | 1269474,40 |
| 60 | 500722,73 | 1269466,72 |
| 61 | 500732,83 | 1269451,09 |
| 62 | 500749,28 | 1269435,79 |
| 63 | 500756,88 | 1269433,02 |
| 139 | 500772,54 | 1269439,40 |
| 140 | 500763,58 | 1269455,64 |
| 64 | 500755,11 | 1269451,50 |
| 118 | 500734,84 | 1269472,65 |
| 65 | 500728,64 | 1269469,58 |
| 66 | 500696,87 | 1269507,22 |
| 67 | 500691,27 | 1269519,03 |
| 68 | 500683,27 | 1269537,80 |
| 69 | 500670,34 | 1269571,48 |
| 46 | 500667,98 | 1269596,39 |
| 47 | 500670,07 | 1269598,25 |
| 48 | 500668,98 | 1269603,17 |
| 102 | 500668,42 | 1269603,02 |
| 119 | 500668,13 | 1269603,23 |
| 120 | 500663,25 | 1269623,91 |
| 121 | 500663,84 | 1269624,08 |
| 122 | 500663,62 | 1269625,39 |
| 123 | 500662,19 | 1269633,94 |
| 70 | 500657,07 | 1269660,61 |
| 17 | 500662,16 | 1269662,75 |
| 71 | 500694,20 | 1269672,64 |
| 72 | 500725,59 | 1269685,83 |
| 124 | 500727,30 | 1269681,73 |
| 125 | 500740,60 | 1269688,49 |
| 126 | 500743,02 | 1269684,28 |
| 127 | 500753,98 | 1269689,76 |
| 73 | 500757,21 | 1269691,39 |
| 74 | 500770,58 | 1269672,63 |
| 75 | 500727,20 | 1269774,41 |
| 141 | 500719,51 | 1269789,58 |
| 76 | 500705,54 | 1269805,23 |
| 133 | 500667,99 | 1269858,69 |
| 134 | 500636,82 | 1269903,06 |
| 77 | 500631,56 | 1269870,55 |
| 78 | 500623,65 | 1269785,15 |
| 79 | 500624,59 | 1269778,67 |
| 80 | 500636,25 | 1269719,83 |
| 81 | 500645,75 | 1269672,76 |
| 82 | 500666,15 | 1269676,07 |
| 83 | 500687,50 | 1269683,79 |
| 84 | 500745,16 | 1269708,39 |
| 85 | 500691,35 | 1269784,00 |
| 86 | 500670,48 | 1269813,08 |
| 87 | 500617,75 | 1269720,07 |
| 88 | 500616,76 | 1269720,22 |
| 89 | 500603,50 | 1269580,90 |
| 90 | 500601,55 | 1269559,42 |
| 91 | 500604,43 | 1269547,47 |
| 92 | 500609,83 | 1269540,46 |
| 93 | 500618,83 | 1269535,46 |
| 94 | 500628,12 | 1269534,25 |
| 95 | 500652,96 | 1269535,09 |
| 96 | 500646,64 | 1269582,54 |
| 97 | 500641,57 | 1269620,07 |
| 98 | 500626,63 | 1269688,16 |
| 99 | 500581,15 | 1269910,55 |
| 100 | 500569,09 | 1269793,14 |
| 101 | 500559,55 | 1269682,30 |
| 103 | 500570,38 | 1269675,42 |
| 104 | 500570,19 | 1269668,09 |
| 105 | 500567,90 | 1269666,44 |
| 106 | 500565,75 | 1269661,94 |
| 107 | 500565,02 | 1269646,65 |
| 108 | 500559,69 | 1269612,19 |
| 109 | 500559,39 | 1269599,33 |
| 110 | 500562,89 | 1269590,78 |
| 111 | 500562,28 | 1269581,60 |
| 112 | 500555,54 | 1269573,60 |
| 113 | 500551,12 | 1269559,37 |
| 114 | 500552,38 | 1269550,07 |
| 115 | 500546,52 | 1269546,89 |
| 116 | 500504,25 | 1269547,46 |
| 117 | 500491,67 | 1269549,05 |
| 131 | 500908,97 | 1269483,67 |
| 130 | 500479,85 | 1269558,82 |
| 129 | 500449,94 | 1269572,92 |

И. п. Главы Администрации                                                               Б.А.Елкин

города Пскова