Приложение к постановлению Администрации города Пскова

от___________ №__________

Проект планировки и проект межевания территории в границах улиц Юбилейная, Кузбасской Дивизии и реки Великой в городе Пскове.

ПОЛОЖЕНИЕ

о  характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории.

- Проект планировки, совмещенный с проектом межевания территории улиц Юбилейная, Кузбасской Дивизии и реки Великой в городе Пскове.

Территория проектирования расположена в границах кадастровых кварталов 60:27:0050202; 60:27:0050201; 60:27:0050101, 60:27:0050102, 60:27:0050103, 60:27:0050104, 60:27:0050203 и ограничена с севера р. Великой, с юга ул. Кузбасская дивизия, с востока – ул. Юбилейная, с запада Комсомольской площадью.

2. 	Характеристики планируемого развития территории.

| № п/п | Параметры | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории проектирования (уточненная) | га | 63,4 |

3. 	Жилая застройка.

Существующее положение:

В границах проектирования расположена сложившаяся застройка малоэтажными жилыми домами 1- 3 этажа.

Проектные решения: Развитие не предусматривается.

4. 	Население.

Существующее положение:

В настоящее время территория проектирования частично застроена индивидуальными жилыми домами, с постоянно проживающим населением.

Проектные предложения: развитие не предусматривается.

5. 	Объекты общественно- делового назначения.

Существующее положение: в настоящее время объекты общественно-делового назначения на территории проектирования присутствуют.

| Адрес | Кадастровый номер | Площадь (кв.м.) |
| --- | --- | --- |
| Псковская обл., г. Псков, ул. Подвишенская, д. 3 | 60:27:0050102:2 | 8105 |
| Псковская область, г. Псков, ул. Максима Горького, дом 1 | 60:27:0050202:15 | 2 884 |
| Псковская область, г. Псков, ул. Максима Горького, дом 1 | 60:27:0050202:51 | 3 018 |

Проектные предложения: На земельном участке с КН 60:27:0050102:212 (ИЗМ5) планируется размещения объекта торговли – магазина.

6. Объекты социальной инфраструктуры.

Планируется изменение земельных участков с кадастровыми номерами 60:27:0000000:4455, 60:27:0050201:188, для размещения объектов социальной инфраструктуры, включающих объекты спорта и образования.

6.1.  Объекты спортивного назначения.

Проектные предложения: Спортивные объекты будут располагаться на территории изменяемого земельного участка ИЗМ4.

Открытые спортивные сооружения совмещенные с элементами благоустройства территории (парковая зона) предполагаются на территории земельных участков 60:27:0000000:4454, 60:27:0000000:4453.

6.2 Объекты культуры.

Проектные предложения: На территории земельного участка 60:27:0000000:4456 планируется размещение музея – исторического парка «РОССИЯ - МОЯ ИСТОРИЯ».

6.3 Объекты образования.

Проектные предложения: На территории изменяемого земельного участка ИЗМ3 планируется размещение общеобразовательной школы на 530 учащихся.

7. Объекты медицинских организаций.

У территории земельного участка 60:27:0050103:42 (ГБУЗ ПО «Псковский перинатальный центр») предполагается размещение двух объектов:

- гостевая автостоянка для медицинских организаций (ЗУ4)

- вертолетная площадка для санитарной авиации (ЗУ3).

Организация вертолетной площадки должна быть выполнена с учетом технических регламентов на проектирование таких объектов.

8. Зона смешанной застройки промышленного и делового назначения

В границах данной зоны предполагается размещение, реконструкция объектов капитального строительства промышленного и делового назначения.

9. Объекты улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть выполнена в соответствии с генеральным планом г. Пскова.  Одной из целей проекта планировки является определение зоны планируемого размещения автомобильной дороги -  улицы Кузбасская Дивизия.

Началом проектируемой дороги является кромка асфальтового покрытия ул. Юбилейной, далее по существующей улице Кузбасская Дивизия, с устройством круговых движений с улицами Коммунальная и ул. Киселева.

Тротуары, располагаются по обе стороны проезжей части. Покрытие предлагается выполнить из асфальтобетонного покрытия.

Характеристика улицы Кузбасская Дивизия.

| №п/п | Наименование | Измеритель | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вид работ |  | Новое строительство, реконструкция |
| 2 | Категория дороги |  | 2 |
| 3 | Длинна | м | 1997 |
| 4 | Расчетная скорость | Км/ч | 60 |
| 5 | Число полос движения | Шт. | 2-4 |
| 6 | Тип дорожной одежды |  | Асфальтобетонное |
| 7 | Расчетные нагрузки на дорожную одежду согласно |  | Согласно ГОСТ Р 52748-2007 ГОСТ Р 52748-2007 |

На территории располагаются существующие объекты улично-дорожной сети: улица Подвишенская, проезды в индивидуальной жилой застройки. Данные территории проектом отнесены к территориям общего пользования.

10. Общественный транспорт

Проектом планировки предусматривается размещение автобусных остановок в следующих кварталах:

| Номер квартала | Количество автобусных остановок |
| --- | --- |
| 11 | 2 |
| Итого: | 2 |

Инженерная инфраструктура.

1. Водоснабжение

Существующее положение:

В настоящий момент сети централизованного водоснабжения на территории проектирования присутствуют.

Проектные предложения: развитие не предусматривается

2. Водоотведение

Существующее положение:

В настоящий момент сети централизованного водоотведения на территории проектирования присутствуют.

Проектное предложения: Развитие не предусматривается.

На территории проектирования расположена главная насосная станция по ул. Киселева у д. №1. Согласно ответа №5/32-68 от 23.08.2018 г. МП «Горводоканал» г. Псков аварийный сброс сточных вод предусмотрен в р. Великая.

3. Водоотведение поверхностных вод.

Существующее положение:

В настоящий момент сети централизованного водоотведения поверхностных вод на территории проектирования присутствуют.

Проектное предложения:

Для отведения поверхностных вод с территории объектов благоустройства и зоны отдыха населения необходимо устройство открытых водоотводных канав, расположенных вдоль пешеходных дорожек и проездов.

Водоотведение с проектируемой ул. Кузбасская дивизия будет осуществляться в существующую централизованную ливневую канализацию.

4. Теплоснабжение.

Существующее положение:

В настоящий момент сети теплоснабжения на территории проектирования присутствуют.

Проектные предложения: Развитие не предусмотрено.

5. Электроснабжение.

Существующее положение:

В настоящее время на территории проектирования проходят линии электропередач 0,4 кВт, 10кВт и 110 кВт.

Проектные предложения:

Обустройство освещения территории зоны объектов благоустройства и ул. Кузбасская дивизия будет осуществляется от существующей линии электропередач, расположенной непосредственно на территории проектирования.

Потребуется вынос высоковольтной линии электропередач с территории проектирования или заменой ее подземным кабелем.

Более детальная схема электроснабжения проектируемой территории будет производиться на стадии рабочего проектирования.

6. Газоснабжение.

Существующее положение:

На территории проектирования сети газоснабжения присутствуют

Проектные предложения:

Развитие не предусмотрено.

7. Сети связи.

Существующее положение:

Проектируемая территория находится в зоне действия мобильной связи. В граница проектирования проходит оптоволоконный кабель.

Проектные предложения:

Развитие не предусматривается.

8. Размещение инженерных сетей.

Допускается размещение магистральных инженерных сетей на земельных участках для улично-дорожной сети в соответствии с действующими правилами и нормами.

Инженерные сети к объектам застройки могут размещаться на территории различных зон в соответствии с действующими правилами и нормами.

а).  Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания территории - развитие  предусматривается.

б).  Характеристики развития систем транспортного обслуживания территории – развитие предусматривается (Проектом планировки предусмотрено  развитие улиц и проездов,  в том числе и автобусного сообщения).

в). 	Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения территории:

Водоснабжение – развитие не предусматривается.

Водоотведение – развитие не предусматривается.

Теплоснабжение –  развитие не предусматривается.

Газификация -  развитие предусматривается.

Электроснабжение – развитие предусматривается.

Технико-экономические показатели территории проектирования

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерений |  | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Территория |  |  |  |  |
| 1. | Территория границах проектирования, в т. ч.: | га |  | 63,4 |
| 1.1. | Зона объектов индивидуальной жилой застройки | га |  | 3,44 |
| 1.2. | Зона объектов образования | га |  | 2,66 |
| 1.3. | Зона общественно-деловой застройки (включая зону промышленной застройки) | га |  | 20,2 |
| 1.4. | Зона спортивных сооружений | га |  | 4,75 |
| 1.5. | Зона транспортной инфраструктуры | га |  | 6,5 |
| 1.6. | Зона инженерной инфраструктуры | га |  | 0,12 |
| 1.7. | Рекреационные зоны | га |  | 18,65 |
| II. Население |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения | чел. | - |  |
| 2. | Плотность населения | чел./га | - |  |
| III. Объекты социальной инфраструктуры |  |  |  |  |
| 1. | Образовательный объект | шт. |  | 1 |
| 2. | Объект культуры | шт. |  | 1 |
| 3. | Объект торговли | общая торговая площадь |  | 1 |
| 4. | Физкультурно-оздоровительный объекты | объект |  | 3 |
| 5. | Предприятие связи | объект |  | - |
| V. Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 1. | Общая протяженность улично-дорожной сети | км |  | 2,35 |
| 2. | Протяженность жилых улиц | км |  | 1,9 |
| 3. | Протяженность проездов | км |  | 0,45 |
| VI. Водоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Расходы воды на хоз-питьевые нужды | м3/сут |  | - |
| 2. | Среднесуточное водопотребление в индивидуальной застройке | л/сут. на чел. |  | - |
| VII. Канализация |  |  |  |  |
| 1. | Объемы хозяйственно-бытовых стоков | м3/сут |  | - |
| VIII. Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | От индивидуальных источников теплоснабжения. |  |  |  |
| IX. Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1. | От газопровода высокого давления, расположенного вне границ проектирования. |  |  |  |
| X.Электроснабжение |  |  |  |  |
| 1. | Потребность в электроэнергии | кВА |  | - |
| 2. | Источники покрытия электронагрузок | кВА |  | - |
| ХI. Связь |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения телефонизацией | % от населения |  | - |
| ХII. Межевание территории |  |  |  |  |
| 1. | Образуемые (изменяемые) земельные участки | шт. |  | 10 |

2.ПОЛОЖЕНИЕ

об очередности планируемого развития территории

| Номер этапа | Мероприятия по освоению территории |
| --- | --- |
| Этап 1 |  |
| 1.1 | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет. |
| 1.2 | Разработка рабочего проекта улично-дорожной сети. |
| 1.3 | Разработка проектов объектов социальной инфраструктуры |
| 1.4 | Разработка рабочего проекта организации рекреационных зон отдыха и зон общего пользования. |
| Этап 2 |  |
| 2.1 | Строительство объектов социальной инфраструктуры |
| 2.2 | Строительство улично-дорожной сети. |
| Этап 3 |  |
| 3.1 | Строительство объектов рекреационных зон отдыха и объектов общего пользования. |

Возможно параллельное выполнение этапов 1, 2, 3.

Проект межевания территории.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков и способы их образования.

| Условный номер образуемого земельного участка | Площадь образуемого земельного участка | Разрешенное использование образуемого земельного участка | Категория земель | Способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | 7734 | Улично-дорожная сеть | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории и частей земельных участков с КН, 60:27:0050102:31 |
| :ЗУ2 | 4158 | Улично-дорожная сеть | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ3 | 900 | Стационарное медицинское обслуживание | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ4 | 4357 | Стационарное медицинское обслуживание | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ5 | 19264 | Общее пользование водными объектами | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |

Изменяемые земельные участки и их характеристики.

| Условный номер образуемого земельного участка | Площадь изменяемого земельного участка | Разрешенное использование образуемого земельного участка | Категория земель | Способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗМ1 | 1874 | Хранение автотранспорта | Земли населенных пунктов | Перераспределение земельного участка 60:27:0050102:37 |
| ИЗМ2 | 52520 | Улично-дорожная сеть | Земли населенных пунктов | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 60:27:0000000:4720, 60:27:0050102:33, 60:27:0050102:34, 60:27:0050102:35, 60:27:0050102:37, 60:27:0050102:32 |
| ИЗМ3 | 26690 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Земли населенных пунктов | Перераспределение земельных участков с кадастровыми номерами 60:27:0000000:4455, 60:27:0050201:188 |
| ИЗМ4 | 37390 | Обеспечение занятий спортом в помещениях; Площадки для занятий спортом; Оборудованные площадки для занятий спортом | Земли населенных пунктов | Перераспределение земельного участка 60:27:0050201:188 |
| ИЗМ5 | 2 163 | Магазины | Земли населенных пунктов | Изменение вида разрешенного использования земельного участка 60:27:0050102:212 |

Информация о земельных участках, подлежащих резервированию и (или) изъятия для государственных и муниципальных нужд и земельных участка отнесенных к территориям общего пользования.

Земельные участки ЗУ1, ЗУ2, ЗУ5, будут отнесены к территориям общего пользования.

В отношении участков ЗУ1, ЗУ2, ЗУ5, ИЗМ3, ИЗМ4 предполагается резервирование для муниципальных нужд.

Предполагается изъятие земельных участков (частей) КН 60:27:0050102:33, 60:27:0050102:34, 60:27:0050102:35, 60:27:0050102:37, 60:27:0050102:32, 60:27:0050102:31 для муниципальных нужд (для организации улично-дорожной сети).

Каталог координат территории, в границах которой разработан проект межевания.

| X | Y |
| --- | --- |
| 500874.85 | 1270500.31 |
| 500927.98 | 1270671.37 |
| 501097.67 | 1270905.64 |
| 501154.06 | 1270977.83 |
| 501199.16 | 1271045.18 |
| 501252.94 | 1271150.46 |
| 501327.98 | 1271320.60 |
| 501350.25 | 1271372.96 |
| 501365.21 | 1271539.17 |
| 501332.88 | 1271662.59 |
| 501283.24 | 1271781.63 |
| 501193.83 | 1271884.40 |
| 501129.44 | 1271953.78 |
| 501129.44 | 1271953.78 |
| 501097.95 | 1271932.48 |
| 501083.74 | 1271932.47 |
| 500875.61 | 1271819.03 |
| 500865.44 | 1271794.40 |
| 500867.06 | 1271746.22 |
| 500881.14 | 1271744.50 |
| 500829.80 | 1271550.47 |
| 500765.18 | 1271561.69 |
| 500763.90 | 1271551.44 |
| 500730.53 | 1271324.46 |
| 500715.97 | 1271219.20 |
| 500699.13 | 1271016.59 |
| 500696.61 | 1270916.65 |
| 500666.09 | 1270827.71 |
| 500616.17 | 1270830.44 |
| 500614.50 | 1270800.49 |
| 500644.46 | 1270798.81 |
| 500637.61 | 1270761.88 |
| 500639.32 | 1270755.51 |
| 500637.11 | 1270718.13 |
| 500631.45 | 1270652.25 |
| 500631.63 | 1270636.63 |
| 500635.42 | 1270637.36 |
| 500636.49 | 1270595.83 |
| 500635.89 | 1270523.16 |
| 500635.59 | 1270508.29 |
| 500661.79 | 1270507.52 |
| 500661.79 | 1270507.52 |
| 500661.79 | 1270507.52 |
| 500874.85 | 1270500.31 |

Каталог координат поворотных точек границ образуемых и изменяемых земельных участков

| Номер точки | X | Y |
| --- | --- | --- |
| ИЗМ1 |  |  |
| 1 | 501264.87 | 1271052.31 |
| 2 | 501277.96 | 1271087.55 |
| 3 | 501268.11 | 1271094.93 |
| 4 | 501234.43 | 1271107.53 |
| 5 | 501230.73 | 1271054.19 |
| ИЗМ3 |  |  |
| 1 | 501014.18 | 1271082.72 |
| 2 | 501036.40 | 1271101.46 |
| 3 | 501039.39 | 1271109.92 |
| 4 | 501039.39 | 1271113.43 |
| 5 | 501043.66 | 1271171.43 |
| 6 | 501057.16 | 1271217.76 |
| 7 | 501062.52 | 1271236.17 |
| 8 | 501015.40 | 1271253.37 |
| 9 | 501007.68 | 1271258.97 |
| 10 | 501001.12 | 1271261.79 |
| 11 | 501030.40 | 1271342.21 |
| 12 | 501014.54 | 1271348.64 |
| 13 | 500966.04 | 1271325.48 |
| 14 | 500950.78 | 1271283.39 |
| 15 | 500941.38 | 1271287.42 |
| 16 | 500887.35 | 1271124.88 |
| ИЗМ2 |
| 1 | 500689.91 | 1270507.47 |
| 2 | 500635.59 | 1270508.29 |
| 3 | 500635.89 | 1270523.16 |
| 4 | 500636.49 | 1270595.83 |
| 5 | 500635.42 | 1270637.36 |
| 6 | 500655.39 | 1270636.29 |
| 7 | 500666.09 | 1270827.71 |
| 8 | 500696.61 | 1270916.65 |
| 9 | 500699.13 | 1271016.59 |
| 10 | 500706.89 | 1271092.36 |
| 11 | 500710.46 | 1271127.34 |
| 12 | 500711.61 | 1271138.41 |
| 13 | 500715.06 | 1271172.08 |
| 14 | 500719.87 | 1271219.19 |
| 15 | 500720.82 | 1271228.51 |
| 16 | 500729.01 | 1271285.67 |
| 17 | 500725.09 | 1271286.21 |
| 18 | 500730.35 | 1271324.13 |
| 19 | 500734.96 | 1271323.55 |
| 20 | 500764.14 | 1271551.40 |
| 21 | 500765.13 | 1271558.81 |
| 22 | 500829.52 | 1271548.52 |
| 23 | 500827.77 | 1271541.93 |
| 24 | 500822.68 | 1271522.73 |
| 25 | 500821.10 | 1271516.78 |
| 26 | 500817.91 | 1271505.76 |
| 27 | 500799.30 | 1271438.32 |
| 28 | 500800.20 | 1271431.99 |
| 29 | 500803.12 | 1271431.05 |
| 30 | 500800.94 | 1271419.47 |
| 31 | 500799.84 | 1271419.58 |
| 32 | 500798.47 | 1271410.75 |
| 33 | 500791.66 | 1271412.02 |
| 34 | 500789.04 | 1271396.50 |
| 35 | 500787.42 | 1271395.72 |
| 36 | 500771.58 | 1271338.47 |
| 37 | 500761.10 | 1271300.54 |
| 38 | 500768.43 | 1271290.01 |
| 39 | 500765.38 | 1271254.98 |
| 40 | 500763.13 | 1271230.99 |
| 41 | 500757.60 | 1271172.00 |
| 42 | 500741.33 | 1270998.53 |
| 43 | 500735.71 | 1270938.70 |
| 44 | 500763.74 | 1270936.02 |
| 45 | 500717.52 | 1270788.84 |
| 46 | 500729.84 | 1270785.02 |
| 47 | 500706.76 | 1270720.51 |
| 48 | 500703.97 | 1270700.35 |
| 49 | 500706.13 | 1270699.58 |
| 50 | 500698.13 | 1270659.03 |
| 51 | 500694.43 | 1270605.70 |
| 52 | 500732.59 | 1270603.45 |
| 53 | 500733.36 | 1270585.04 |
| 54 | 500699.80 | 1270582.73 |
| 55 | 500690.94 | 1270556.79 |
| 56 | 500689.30 | 1270533.97 |
| 57 | 500689.35 | 1270531.45 |
| ИЗМ4 |  |  |
| 1 | 501007.68 | 1271258.97 |
| 2 | 501008.35 | 1271265.83 |
| 3 | 501061.00 | 1271411.74 |
| 4 | 501058.77 | 1271412.54 |
| 5 | 501056.66 | 1271419.12 |
| 6 | 501000.57 | 1271439.47 |
| 7 | 500817.91 | 1271505.76 |
| 8 | 500799.30 | 1271438.32 |
| 9 | 500800.20 | 1271431.99 |
| 10 | 500803.12 | 1271431.05 |
| 11 | 500800.94 | 1271419.47 |
| 12 | 500799.84 | 1271419.58 |
| 13 | 500798.47 | 1271410.75 |
| 14 | 500791.66 | 1271412.02 |
| 15 | 500789.04 | 1271396.50 |
| 16 | 500787.42 | 1271395.72 |
| 17 | 500782.21 | 1271376.89 |
| 18 | 500778.04 | 1271361.83 |
| 19 | 500771.58 | 1271338.47 |
| 20 | 500828.96 | 1271326.55 |
| 21 | 500834.80 | 1271325.45 |
| 22 | 500941.38 | 1271287.42 |
| 23 | 500950.78 | 1271283.39 |
| 24 | 500966.04 | 1271325.48 |
| 25 | 501014.39 | 1271348.76 |
| 26 | 501030.40 | 1271342.21 |
| 27 | 501001.12 | 1271261.79 |
| ЗУ1 |  |  |
| 1 | 500734.77 | 1270531.29 |
| 2 | 500733.49 | 1270586.26 |
| 3 | 500732.58 | 1270603.60 |
| 4 | 500741.66 | 1270639.05 |
| 5 | 500731.81 | 1270646.43 |
| 6 | 500698.13 | 1270659.03 |
| 7 | 500698.58 | 1270661.30 |
| 8 | 500700.22 | 1270669.63 |
| 9 | 500706.13 | 1270699.58 |
| 10 | 500704.34 | 1270700.25 |
| 11 | 500703.97 | 1270700.35 |
| 12 | 500706.76 | 1270720.51 |
| 13 | 500729.87 | 1270784.95 |
| 14 | 500767.12 | 1270903.53 |
| 15 | 500776.12 | 1270932.17 |
| 16 | 500792.88 | 1270997.40 |
| 17 | 500807.46 | 1270993.64 |
| 18 | 500825.68 | 1270991.67 |
| 19 | 500826.69 | 1270980.23 |
| 20 | 500812.31 | 1270977.91 |
| 21 | 500795.30 | 1270945.34 |
| 22 | 500800.26 | 1270938.29 |
| 23 | 500800.88 | 1270938.43 |
| 24 | 500802.47 | 1270935.95 |
| 25 | 500798.40 | 1270929.28 |
| 26 | 500794.20 | 1270925.24 |
| 27 | 500785.49 | 1270897.06 |
| 28 | 500785.71 | 1270888.02 |
| 29 | 500769.99 | 1270857.23 |
| 30 | 500767.59 | 1270851.77 |
| 31 | 500766.48 | 1270849.21 |
| 32 | 500763.49 | 1270842.38 |
| 33 | 500760.87 | 1270834.50 |
| 34 | 500759.45 | 1270828.03 |
| 35 | 500759.07 | 1270826.27 |
| 36 | 500757.66 | 1270819.87 |
| 37 | 500759.82 | 1270819.05 |
| 38 | 500759.04 | 1270816.53 |
| 39 | 500757.16 | 1270817.02 |
| 40 | 500756.74 | 1270815.28 |
| 41 | 500756.10 | 1270812.82 |
| 42 | 500750.40 | 1270789.74 |
| 43 | 500750.21 | 1270787.63 |
| 44 | 500748.14 | 1270780.83 |
| 45 | 500745.54 | 1270779.58 |
| 46 | 500737.99 | 1270759.74 |
| 47 | 500739.37 | 1270759.26 |
| 48 | 500735.00 | 1270752.12 |
| 49 | 500736.57 | 1270751.19 |
| 50 | 500735.40 | 1270748.16 |
| 51 | 500733.40 | 1270748.37 |
| 52 | 500727.08 | 1270732.64 |
| 53 | 500724.97 | 1270727.38 |
| 54 | 500723.28 | 1270723.88 |
| 55 | 500721.88 | 1270724.41 |
| 56 | 500720.44 | 1270720.62 |
| 57 | 500720.25 | 1270720.69 |
| 58 | 500716.05 | 1270708.72 |
| 59 | 500714.06 | 1270701.19 |
| 60 | 500711.10 | 1270676.74 |
| 61 | 500715.58 | 1270674.76 |
| 62 | 500751.66 | 1270658.77 |
| 63 | 500756.39 | 1270656.80 |
| 64 | 500753.84 | 1270648.67 |
| 65 | 500753.00 | 1270646.00 |
| 66 | 500752.32 | 1270646.19 |
| 67 | 500750.69 | 1270639.96 |
| 68 | 500751.28 | 1270639.78 |
| 69 | 500739.52 | 1270598.40 |
| 70 | 500741.32 | 1270595.52 |
| 71 | 500748.19 | 1270592.48 |
| 72 | 500748.19 | 1270592.42 |
| 73 | 500745.44 | 1270585.66 |
| 74 | 500753.40 | 1270553.33 |
| 75 | 500754.10 | 1270545.77 |
| 76 | 500755.36 | 1270536.07 |
| 77 | 500756.94 | 1270523.66 |
| ЗУ2 |  |  |
| 1 | 500817.91 | 1271505.76 |
| 2 | 500821.10 | 1271516.78 |
| 3 | 501027.97 | 1271440.45 |
| 4 | 501103.01 | 1271412.73 |
| 5 | 501139.72 | 1271398.97 |
| 6 | 501138.45 | 1271396.90 |
| 7 | 501135.08 | 1271391.34 |
| 8 | 501135.31 | 1271371.18 |
| 9 | 501129.05 | 1271373.29 |
| 10 | 501115.91 | 1271377.43 |
| 11 | 501105.53 | 1271380.74 |
| 12 | 501109.73 | 1271394.84 |
| 13 | 501105.45 | 1271398.74 |
| 14 | 501103.70 | 1271400.33 |
| 15 | 501099.62 | 1271403.33 |
| 16 | 501081.13 | 1271411.32 |
| 17 | 501073.17 | 1271412.93 |
| 18 | 501068.53 | 1271414.68 |
| 19 | 501062.68 | 1271411.17 |
| 20 | 501061.00 | 1271411.74 |
| 21 | 501058.77 | 1271412.54 |
| 22 | 501056.66 | 1271419.12 |
| 23 | 501000.57 | 1271439.47 |
| 24 | 500882.22 | 1271482.42 |
| 25 | 500862.70 | 1271489.51 |
| ЗУ3 |  |  |
| 1 | 500616.17 | 1270830.44 |
| 2 | 500646.12 | 1270828.77 |
| 3 | 500644.45 | 1270798.81 |
| 4 | 500614.50 | 1270800.49 |
| ЗУ4 |  |  |
| 1 | 500639.32 | 1270755.51 |
| 2 | 500637.97 | 1270761.17 |
| 3 | 500644.45 | 1270798.81 |
| 4 | 500646.12 | 1270828.77 |
| 5 | 500666.09 | 1270827.71 |
| 6 | 500655.39 | 1270636.29 |
| 7 | 500635.42 | 1270637.36 |
| 8 | 500631.63 | 1270636.63 |
| 9 | 500631.45 | 1270652.41 |
| 10 | 500637.11 | 1270718.13 |
| ЗУ5 |  |  |
| 1 | 501098.03 | 1270924.18 |
| 2 | 501106.31 | 1270926.45 |
| 3 | 501182.35 | 1271034.13 |
| 4 | 501233.03 | 1271132.84 |
| 5 | 501311.63 | 1271313.20 |
| 6 | 501266.29 | 1271326.72 |
| 7 | 501236.11 | 1271255.24 |
| 8 | 501214.74 | 1271194.78 |
| 9 | 501191.67 | 1271142.49 |
| 10 | 501172.79 | 1271108.24 |
| 11 | 501138.02 | 1271051.96 |
| 12 | 501067.29 | 1270938.23 |