Приложение

к Постановлению Администрации города Пскова

от 01.04.2021 № 423

Проект планировки и проект межевания территории в целях реконструкции автомобильной дороги общего пользования «проезд от улицы Лесной до границы города Пскова» в городе Пскове.

Проект планировки территории.

Положение о размещении линейного объекта.

Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов, а также линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

Проект планировки территории по объекту «Реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения от ул. Лесной км 0+500 до границы города Пскова в г. Пскове Псковской области» подготовлен в соответствии с техническим заданием Управления строительства и капитального ремонта Администрации города Пскова на разработку проектно-сметной документации (Приложение № 1 к муниципальному контракту №43 от 08.07.2020 г.) (далее Объект).

Маршрут прохождения линейного объекта (автомобильной дороги) совпадает с положением существующей автомобильной дороги.

Основная цель разработки документации по планировки территории состоит в обеспечении безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения Псковской области в пределах зоны повышенной опасности (населенные пункты).

Целью проекта является установление границ общего пользования; установление, изменение, отмена красных линий; установление границ зон планируемого размещения линейного объекта; установление границ земельных участков; установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Объект обладает следующими основными технико-экономическими параметрами и характеристиками, представленными в таблице 1-1.

Таблица 1-1

| № п. п. | Нормируемый параметр | Ед. изм. | Числовое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Категория дороги |  | Улица местного значения |
| 2 | Расчётная скорость, км/час. | км/ч | 50 |
| 3 | Количество полос движения | шт. | 2 |
| 4 | Ширина полосы движения | м | 3.5 |
| 5 | Ширина краевой полосы | м | - |
| 6 | Ширина обочины | м | 1 |
| 7 | Ширина тротуара (пешеходной дорожки) | м | 2.25 |
| 8 | Ширина велосипедной дорожки | м | 2.5 |
| 9 | Наименьший радиус кривых в плане | м | 110 |
| 10 | Наименьший радиус вертикальных кривых: - выпуклый - вогнутый | м м | 1000 400 |
| 11 | Минимальные радиусы на примыканиях к автомобильной дороге | м | 6 |
| 12 | Протяженность | км | 1,113 |
| 13 | Проектная мощность | прив.ед/сутки | 1940 |
| 14 | Пропускная способность | прив.ед/сутки | 1940 |
| 15 | Грузонапряженность | т/сутки | 1354,9 |
| 16 | Интенсивность движения | физ.ед/сутки | 631 |
| 17 | Назначение | - | Транспортные и пешеходные связи внутри промышленных, коммунально-складских зон и районов, обеспечение доступа к зданиям и земельным участкам этих зон. Пешеходные переходы устраиваются в уровне проезжей части. |

Проектная документация предусматривает реконструкцию существующей автомобильной дороги с доведением технических параметров до параметров городской улицы местного значения в соответствии с СП 42.13330.2016. Ширина земляного полотна составляет 16,25 м. На участках кривых в плане, где предусмотрено уширение проезжей части ширина земляного полотна составляет 16,85 м. Ширина асфальтобетонного покрытия принимается равной 7,0 м, с уширением на участке устройства кривой в плане до 7,60 м. Количество полос движения – 2,0. Ширина полосы движения – 3,50 м.

Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территории городов федерального значения на территориях которых устанавливаются зоны панируемого размещения линейных объектов

Согласно административно-территориальному делению территории РФ Объект расположен в городе Псков Псковской области.

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейного объекта

| № точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| участок 1 |  |  |
| 1 | 497593,00 | 1278327,05 |
| 2 | 497589,00 | 1278328,00 |
| 3 | 497588,04 | 1278330,41 |
| 4 | 497585,00 | 1278338,00 |
| 5 | 497592,00 | 1278379,00 |
| 6 | 497598,46 | 1278377,38 |
| 7 | 497601,97 | 1278388,87 |
| 8 | 497601,73 | 1278388,92 |
| 9 | 497598,23 | 1278389,50 |
| 10 | 497605,51 | 1278401,53 |
| 11 | 497605,83 | 1278401,44 |
| 12 | 497606,00 | 1278402,00 |
| 13 | 497649,00 | 1278549,00 |
| 14 | 497672,82 | 1278613,57 |
| 15 | 497694,00 | 1278671,00 |
| 16 | 497713,95 | 1278716,80 |
| 17 | 497721,00 | 1278733,00 |
| 18 | 497722,09 | 1278732,57 |
| 19 | 497730,69 | 1278756,99 |
| 20 | 497739,25 | 1278784,86 |
| 21 | 497736,00 | 1278786,00 |
| 22 | 497754,25 | 1278884,41 |
| 23 | 497757,82 | 1278919,12 |
| 24 | 497758,77 | 1278953,07 |
| 25 | 497757,26 | 1279001,81 |
| 26 | 497754,14 | 1279049,77 |
| 27 | 497752,61 | 1279074,27 |
| 28 | 497751,70 | 1279098,80 |
| 29 | 497752,04 | 1279125,90 |
| 30 | 497754,36 | 1279152,54 |
| 31 | 497757,54 | 1279172,43 |
| 32 | 497760,73 | 1279186,70 |
| 33 | 497778,64 | 1279229,42 |
| 34 | 497792,90 | 1279268,81 |
| 35 | 497798,17 | 1279278,12 |
| 36 | 497812,03 | 1279286,48 |
| 37 | 497818,71 | 1279297,10 |
| 38 | 497824,70 | 1279317,05 |
| 39 | 497829,51 | 1279323,04 |
| 40 | 497832,00 | 1279333,00 |
| 41 | 497846,00 | 1279351,00 |
| 42 | 497871,55 | 1279368,69 |
| 43 | 497859,00 | 1279380,00 |
| 44 | 497846,86 | 1279393,32 |
| 45 | 497827,13 | 1279370,58 |
| 46 | 497812,93 | 1279363,00 |
| 47 | 497804,08 | 1279354,21 |
| 48 | 497797,59 | 1279336,33 |
| 49 | 497785,40 | 1279320,86 |
| 50 | 497773,24 | 1279302,97 |
| 51 | 497758,45 | 1279279,67 |
| 52 | 497751,87 | 1279271,65 |
| 53 | 497742,14 | 1279249,28 |
| 54 | 497737,84 | 1279248,40 |
| 55 | 497735,20 | 1279241,62 |
| 56 | 497740,23 | 1279237,51 |
| 57 | 497735,55 | 1279226,43 |
| 58 | 497730,38 | 1279211,64 |
| 59 | 497726,38 | 1279194,18 |
| 60 | 497722,61 | 1279173,26 |
| 61 | 497719,17 | 1279145,27 |
| 62 | 497717,96 | 1279121,65 |
| 63 | 497717,72 | 1279086,44 |
| 64 | 497721,17 | 1279040,66 |
| 65 | 497723,78 | 1279001,88 |
| 66 | 497724,56 | 1278943,41 |
| 67 | 497722,38 | 1278901,93 |
| 68 | 497719,09 | 1278873,49 |
| 69 | 497711,92 | 1278834,75 |
| 70 | 497706,28 | 1278810,74 |
| 71 | 497696,80 | 1278778,27 |
| 72 | 497685,94 | 1278764,46 |
| 73 | 497682,59 | 1278755,04 |
| 74 | 497682,47 | 1278748,46 |
| 75 | 497682,26 | 1278737,25 |
| 76 | 497669,43 | 1278702,87 |
| 77 | 497659,02 | 1278673,22 |
| 78 | 497657,52 | 1278668,50 |
| 79 | 497653,35 | 1278669,94 |
| 80 | 497647,73 | 1278653,71 |
| 81 | 497650,37 | 1278645,28 |
| 82 | 497643,19 | 1278622,10 |
| 83 | 497638,28 | 1278606,24 |
| 84 | 497617,33 | 1278542,55 |
| 85 | 497598,46 | 1278487,46 |
| 86 | 497596,88 | 1278485,88 |
| 87 | 497596,57 | 1278484,89 |
| 88 | 497596,05 | 1278485,05 |
| 89 | 497590,31 | 1278479,31 |
| 90 | 497587,00 | 1278476,00 |
| 91 | 497581,38 | 1278459,56 |
| 92 | 497582,30 | 1278449,60 |
| 93 | 497571,82 | 1278417,55 |
| 94 | 497563,53 | 1278387,07 |
| 95 | 497558,44 | 1278363,93 |
| 96 | 497555,85 | 1278352,12 |
| 97 | 497548,75 | 1278353,50 |
| 98 | 497538,93 | 1278355,40 |
| 99 | 497534,61 | 1278333,26 |
| 100 | 497555,72 | 1278329,16 |
| 101 | 497592,03 | 1278322,08 |
| участок 2 |  |  |
| 1 | 497676,91 | 1278617,31 |
| 2 | 497678,64 | 1278615,79 |
| 3 | 497682,78 | 1278620,53 |
| 4 | 497678,03 | 1278624,67 |
| 5 | 497676,52 | 1278622,94 |
| 6 | 497679,54 | 1278620,31 |
| участок 3 |  |  |
| 1 | 497699,40 | 1278665,25 |
| 2 | 497700,22 | 1278667,40 |
| 3 | 497698,07 | 1278668,22 |
| 4 | 497697,25 | 1278666,06 |
| участок 4 |  |  |
| 1 | 497720,79 | 1278710,26 |
| 2 | 497721,54 | 1278712,44 |
| 3 | 497715,60 | 1278714,50 |
| 4 | 497714,84 | 1278712,32 |
| 5 | 497718,01 | 1278711,03 |
| участок 5 |  |  |
| 1 | 497596,05 | 1278485,05 |
| 2 | 497596,57 | 1278484,89 |
| 3 | 497596,88 | 1278485,88 |
| 4 | 497597,26 | 1278487,09 |
| 5 | 497591,25 | 1278488,96 |
| 6 | 497590,57 | 1278486,77 |
| участок 6 |  |  |
| 1 | 497615,62 | 1278547,42 |
| 2 | 497616,29 | 1278549,62 |
| 3 | 497614,09 | 1278550,29 |
| 4 | 497613,42 | 1278548,09 |
| участок 7 |  |  |
| 1 | 497637,63 | 1278614,19 |
| 2 | 497635,76 | 1278615,54 |
| 3 | 497632,08 | 1278610,43 |
| 4 | 497637,19 | 1278606,75 |
| 5 | 497638,54 | 1278608,62 |
| 6 | 497635,29 | 1278610,95 |

Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их местоположения

| № точки | Х | У |
| --- | --- | --- |
| зона 1 |  |  |
| 1 | 497722,40 | 1278713,12 |
| 2 | 497713,95 | 1278716,80 |
| 3 | 497694,00 | 1278671,00 |
| 4 | 497672,82 | 1278613,57 |
| 5 | 497683,20 | 1278610,29 |
| зона 2 |  |  |
| 1 | 497676,91 | 1278617,31 |
| 2 | 497678,64 | 1278615,79 |
| 3 | 497682,78 | 1278620,53 |
| 4 | 497678,03 | 1278624,67 |
| 5 | 497676,52 | 1278622,94 |
| 6 | 497679,54 | 1278620,31 |
| зона 3 |  |  |
| 1 | 497699,40 | 1278665,25 |
| 2 | 497700,22 | 1278667,40 |
| 3 | 497698,07 | 1278668,22 |
| 4 | 497697,25 | 1278666,06 |
| зона 4 |  |  |
| 1 | 497720,79 | 1278710,26 |
| 2 | 497721,54 | 1278712,44 |
| 3 | 497715,60 | 1278714,50 |
| 4 | 497714,84 | 1278712,32 |
| 5 | 497718,01 | 1278711,03 |
| зона 5 |  |  |
| 1 | 497582,48 | 1278481,77 |
| 2 | 497590,31 | 1278479,31 |
| 3 | 497596,05 | 1278485,05 |
| 4 | 497590,57 | 1278486,77 |
| 5 | 497591,25 | 1278488,96 |
| 6 | 497597,26 | 1278487,09 |
| 7 | 497596,88 | 1278485,88 |
| 8 | 497598,46 | 1278487,46 |
| 9 | 497617,33 | 1278542,55 |
| 10 | 497638,28 | 1278606,24 |
| 11 | 497643,19 | 1278622,10 |
| 12 | 497628,31 | 1278627,76 |
| зона 6 |  |  |
| 1 | 497615,62 | 1278547,42 |
| 2 | 497616,29 | 1278549,62 |
| 3 | 497614,09 | 1278550,29 |
| 4 | 497613,42 | 1278548,09 |
| зона 7 |  |  |
| 1 | 497637,63 | 1278614,19 |
| 2 | 497635,76 | 1278615,54 |
| 3 | 497632,08 | 1278610,43 |
| 4 | 497637,19 | 1278606,75 |
| 5 | 497638,54 | 1278608,62 |
| 6 | 497635,29 | 1278610,95 |

Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта в границах зон планируемого размещения

В соответствии с п. 4 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ действие градостроительных регламентов на земельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые линейными объектами, не распространяется.

Согласно п. 15 раздела III «Содержание основной части проекта планировки территории» Постановления Правительства Российской Федерации № 564

от 12.05.2017 «Об утверждении Положения о составе и содержании проектов планировки территории, предусматривающих размещение одного или нескольких линейных объектов» к предельным параметрам разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их планируемого размещения соответственно входят:

1)	Предельное количество этажей и (или) предельная высота объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов – 2,8 м для трансформаторной подстанции.

2)	Максимальный процент застройки каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, определяемый как отношение площади зоны планируемого размещения объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта, которая может быть застроена, ко всей площади этой зоны – для трансформаторной подстанции – 100%.

3)	Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения мест допустимого размещения объектов капитального строительства, которые входят в состав линейных объектов и за пределами, которых запрещено строительство таких объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов – не устанавливаются.

4)	Требования к архитектурным решениям объектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов, в границах каждой зоны планируемого размещения таких объектов, расположенной в границах территории исторического поселения федерального или регионального значения с указанием:

- требований к цветовому решению внешнего облика таких объектов – не устанавливаются;

- требований к строительным материалам, определяющим внешний облик таких объектов – не устанавливаются;

- требований к объемно-пространственным, архитектурно-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, влияющих на их внешний облик и (или) на композицию, а также на силуэт застройки исторического поселения – не устанавливаются.

Исторические поселения отсутствуют.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

Мероприятия по защите объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующие и строящиеся на момент подготовки проекта планировки территории – не требуются.

Объекты капитального строительства, планируемые к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории на проектируемой территории – отсутствуют.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных

В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об объектах культурного наследия) к объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества (включая объекты археологического наследия) и иные объекты с исторически связанными с ними территориями, произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

Управление Министерства культуры Российской Федерации по Северо-Западному округу, в письме № 214-412-120 от 07.08.2020 г., сообщает, что на территории города Пскова и Псковской области отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в перечень, утвержденный Правительством Российской Федерации от 01.06.2009 № 759-р.

В письме № кн.09.2163 от 11.08.2020 г. Комитет по охране культурного наследия Псковской области сообщает следующее:

- на участке отсутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации, выявленные объекты культурного наследия и объекты обладающих признаками объекта культурного наследия (в т.ч. археологического);

- участок расположен вне зон охраны/защитных зон объектов культурного наследия.

В соответствии со ст. 36 Федерального закона № 73-ФЗ в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте.

Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды

| № п/п | Территории и объекты, требующие проведения мероприятий | Мероприятия по охране окружающей среды |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рекомендации по охране атмосферного воздуха |  |
|  |  | 1. При прокладке дорог через населенные пункты следует увеличивать расстояние от дороги до нормируемых территорий (жилые и рекреационные зоны). 2. Нормируемые объекты (жилые дома, санатории, больницы, школы, д/с и т.д.), попадающие по результатам детализированных проектных расчетов в зону сверхнормативного загрязнения атмосферного воздуха, необходимо расселить. |
| 2. | Мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова |  |
|  |  | 1. Минимизация площадей, отчуждаемых (нарушенных) земельных ресурсов. 2. Предупреждение территориального разобщения земель. 3. Предотвращение загрязнения, засорения и истощение почво-грунтов. 4. Рациональное использование почвенного покрова и образующихся излишков грунта. 5. Рекультивация и благоустройство территорий. |
| 3. | Мероприятия по охране недр в случае использования территорий, занятых месторождениями полезных ископаемых |  |
|  |  | 1. Получить разрешение на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых. 2. Предотвратить размещения отходов на водосборных площадях подземных водных объектов и в местах залегания подземных вод, которые используются для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения или промышленного водоснабжения либо резервирование которых осуществлено в качестве источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. |
| 4. | Мероприятия по обращению с отходами |  |
|  |  | 1. Предусмотреть сокращение объемов образования отходов, возможность использования отходов в строительстве (излишки грунта, лом бетона и др.) и передачу (продажу, дарение или иную сделку об отчуждении отходов) отходов для использования другим лицам. 2. Предусмотреть возможность передачи отходов на переработку (асфальтобетон, лом черных и цветных металлов и др.). 3. Определить объект размещения отходов (полигон) внесенный в государственный реестр объектов размещения отходов. 4. При проведении инженерно-экологических изысканиях провести исследования для определения класса опасности отхода «грунт, образовавшийся при проведении землеройных работ, не загрязненный опасными веществами». Определить компенсационные затраты (плата за негативное воздействие на окружающую среду при размещении отходов). 5. Определить затраты за услуги полигона отходов (за размещение и использование отходов). |
| 5 | Мероприятия по охране растительного и животного мира |  |
|  |  | - исключение возможности несанкционированного съезда автомобилей за пределы проезжей части и обочин или с выделенных стоянок; - не допускать рубки деревьев и уборки кустарника вне пределов полосы, отведенной под строительство дороги и дорожных сооружений; - максимальное сохранение природного ландшафта; - сносить зеленые насаждения в безлиственном состоянии с одновременным вывозом порубочных остатков - снятый растительный слой должен быть аккуратно складирован и обеспечено его хранение для дальнейшего использования; - по окончанию строительства проектом предусмотрено благоустройство территории, озеленительные работы с посадкой деревьев и кустарников, использование для технического и декоративного озеленения дороги пород растений, характерных для данной ландшафтной зоны; - проектными решениями предусматривается на период строительства ограждение строительных площадок конструкциями, ограничивающими возможность попадания животных в пределы стройплощадки; |

Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Согласно Федеральному закону от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне»:

–	Гражданская оборона (далее – ГО) – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.

Согласно Федеральному закону от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»:

–	Чрезвычайная ситуация (далее - ЧС) - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Последствие ЧС природного и техногенного характера могут быть весьма значительны и, как показывает анализ, в ряде случаев парализуют нормальное функционирование объектов экономики и существенно нарушают жизнедеятельность населения на обширных территориях. В связи с этим важное социальное и экономическое значение имеет планирование и осуществление ряда мероприятий по предупреждению и заблаговременной подготовке к ликвидации возможных последствий ЧС, а в идеале их существенного снижения.

Для снижения рисков возникновения ЧС следует руководствоваться методическими рекомендациями по планированию действий по предупреждению и ликвидации ЧС, а также мероприятий гражданской обороны для территорий и объектов.

9.1	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

К основным типам природных процессов, вызывающих чрезвычайные ситуации природного характера, относятся: ветер, сильный дождь, снегопад, метель, гололед, туман, крупный град, пожары, задымление.

В осенне-зимний и зимне-весенний периоды основным фактором проявления чрезвычайной ситуации природного характера является снегопад и гололед.

В соответствии со СП 115.13330.2016, на территории проектирования, категория оценки сложности природных условий – простая, категория опасности природных процессов – умеренно опасные.

Проектируемый объект находится вне зоны опасных сейсмических воздействий, сейсмичность района не превышает 3-4 баллов, выполнение норм проектирования, установленных СП1413330.2011 (СНиП II-7-81) «Строительство в сейсмических районах» не требуется. Опасные геологические процессы, вызывающие необходимость инженерной защиты сооружений и территории, отсутствуют. При проектировании не требуется выполнение мероприятий, предусмотренных СНиП 2.01.15-90 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов».

Предусмотреть сбор и водоотведение всего ливневого стока системой ливневой канализации объекта с отводом их в очистные сооружения.

При выполнении предусмотренных проектом природоохранных мероприятий, эксплуатация объекта окажет допустимое воздействие на окружающую среду.

9.2	Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

К чрезвычайным ситуациям техногенного характера относятся сверхнормативные загрязнения окружающей среды, в первую очередь, атмосферного воздуха и поверхностных вод, аварийные ситуации на предприятиях.

Автомобильная дорога также является источником повышенной техногенной опасности для прилегающих объектов селитебно-рекреационного назначения. Основным источником воздействия проектируемого объекта является загрязнение окружающей среды. Кроме того, проектируемая дорога является потенциальным источником ЧС, связанных с аварийными ситуациями при потере (разливе) токсичных грузов, аварийный разлив при транспортировке нефтепродуктов.

Основными причинами возникновения дорожно-транспортных происшествий могут являться:

–	нарушение правил дорожного движения;

–	неровное дорожное покрытие с дефектами, отсутствие горизонтальной разметки и ограждений на опасных участках;

–	недостаточное освещение дорог;

–	качество покрытий – низкое сцепление, особенно зимой, и другие факторы.

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций на автотранспорте необходимо проведение следующего комплекса мероприятий:

–	улучшение качества зимнего содержания дорог в период гололеда;

–	устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

–	укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

–	очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для нормального функционирования объектов жизнеобеспечения и предотвращения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо соблюдение специального режима в пределах охранных зон объектов инженерной инфраструктуры. Наличие охранных зон объектов инженерной инфраструктуры в комплексе с зонами с особыми условиями использования территории накладывает дополнительные ограничения на хозяйственное освоение территории.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории, чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.