Приложение к постановлению Администрации города Пскова

от __________ №_________

Проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 15 в границах ул. Юности, перспективной пробивки Сиреневого бульвара, перспективной пробивки

ул. Инженерной и границах муниципального образования

«Город Псков» в городе Пскове

ПОЛОЖЕНИЕ

о  характеристиках планируемого развития территории, в том числе о плотности и параметрах застройки территории.

- Проект планировки, совмещенный с проектом межевания территории кадастровых кварталов 60:27:0060301, 60:27:0060302, 60:27:0060305,  60:27:0060304,  60:27:0060232,  60:27:0060308.

Границы проектирования ограничены с севера границей муниципального образования «Город Псков», с юга территорией 9-м микрорайоном, с востока территорией 12-го микрорайона, с запада территориями СНТ «Коммунальщик» и СНТ «Авторемзавод».

2. Характеристики планируемого развития территории.

| № п/п | Параметры | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь территории проектирования (уточненная) | га | 47,80 |

3.  Жилая застройка.

В границах территории проектирования предполагается разместить 8 многоквартирных жилых домов высотой от 7 до 11 этажей. На первых этажах многоквартирных домов допускается размещение нежилых помещений торгового и обслуживающего назначения.

На первом этаже многоквартирного дома на земельном участке ЗУ14 планируется разместить офис врачей общей практики.  На первом этаже многоквартирного дома на земельном участке 60:27:0000000:5004 планируется разместить опорный пункт полиции.

Параметры многоквартирной застройки:

| Номер земельного участка | Этажность | Количество квартир, не более: | Площадь застройки, не более, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- |
| ЗУ14 | 7 | 200 | 2500 |
| ЗУ15 | 7 | 288 | 3732 |
| 60:27:0000000:5004 | 7 | 288 | 3732 |
| 60:27:0060302:18 | 9 | 234 | 1790,4 |
| 60:27:0060302:19 | 9 | 234 | 1790,4 |
| 60:27:0060302:20 | 9 | 234 | 1790,4 |
| 60:27:0060302:21 | 9 | 234 | 1790,4 |
| 60:27:0060302:635 | 11 | 200 | 1600,0 |

На жилые дома на земельных участках 60:27:0060302:18, 60:27:0060302:19, 60:27:0060302:20, 60:27:0060302:21 выданы разрешения на строительства. Параметры жилых домов и элементов благоустройства определяются в соответствии с выданными разрешениями на строительства.

4. Население.

Существующее положение:

В настоящее время территория проектирования частично застроена индивидуальными жилыми домами, с постоянно проживающим населением.

Проектные предложения: при применении коэффициента семейственности 3,0 проектная численность населения составит – 5136 человек.

Проектные предложения соответствуют Постановлению Администрации Псковской области от 22 января 2013 года №18 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Псковской области» (коэффициент застройки (Кз) должен составлять не более 0,4, показатели плотности жилой застройки (Кпз) – 0,08.)

Показатель жилищной обеспеченности составляет 40 кв.м. на 1 человека, при нормативе  30 кв.м. (согласно постановления Администрации Псковской области от 22 января 2013 года №18 «Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Псковской области»)

5. Объекты общественно- делового назначения.

Существующее положение: в настоящее время объекты общественно-делового назначения на территории проектирования отсутствуют.

Проектные предложения: На территории проектирования планируется к размещению:

| № квартала | Наименование объекта | Земельный участок | Площадь земельного участка (кв.м.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Многофункциональный культурный центр | 60:27:0000000:4486 | 14 371 |
| 2 | Колледж искусств | ЗУ1 | 13960 |
| 2 | Баня, сауна, бассейн | 60:27:0000000:4163 | 7323 |
| 2 | Отделение почтовой связи | ЗУ2 | 3877 |
| 2 | Магазин | 60:27:0060302:2 | 2857,5 |
| 3 | Магазин | 60:27:0060302:734 | 4859 |

6. Объекты спортивного назначения.

Существующее положение: в настоящее время объекты спортивного назначения на территории проектирования отсутствуют.

Проектные предложения: Настоящим проектом планировки на территории проектирования планируется разместить озеленённую территорию с открытыми спортивными многофункциональными площадками на земельном участке ЗУ3.

7. Объекты улично-дорожной сети.

Улично-дорожная сеть выполнена в соответствии с генеральным планом г. Пскова.

Ширина проезжей части улично-дорожной сети составляет 6-20, общая протяженность 3,55 км. Тротуары, располагаются по обе стороны проезжей части. Покрытие предлагается выполнить из асфальтобетонного покрытия.

Характеристика улично-дорожной сети

| Наименование улицы | Протяженность, м |
| --- | --- |
| Новая 1 | 652 |
| Новая 2 | 534 |
| Новая 3 | 656 |
| Сиреневый бульвар (часть) | 736 |
| Звездная ул.(часть) | 307 |
| Юности ул. | 255 |
| Инженерная ул. (часть) | 407 |

8. Устройство парковочных мест.

Хранение личного автотранспорта планируется на специально отведенных для этого местах. В зонах общественно-делового назначения создаются наземные парковочные места. Для одной квартиры многоквартирного жилого дома проектом планировки предусмотрено не менее 0,7 машино-мест.

Количества парковочных мест для объектов (за исключением многоквартирных жилых домов) рассчитывается в зависимости от показателей объекта согласно нормативам градостроительного проектирования муниципального образования «Город Псков».

На земельном участке ЗУ7 планируется размещение стоянки транспортных средств вместимостью не более 100 машино-мест (открытой или закрытой). Возможен вариант размещения многоуровневой стоянки.

9. Общественный транспорт.

Проектом планировки предусматривается размещение автобусных остановок в следующих кварталах:

| Номер квартала | Количество автобусных остановок |
| --- | --- |
| 1 | 1 |
| 3 | 1 |
| 5 | 1 |
| Итого: | 3 |

10. Образование.

Для обеспечения нужд жителей микрорайонов №14 и №15 в объектах школьного образования и оптимизации педагогического процесса настоящим проектом предусматривается размещение среднеобразовательной школы на части территории микрорайона №15 (ЗУ16), прилегающей к территории микрорайона №14 с количеством мест не менее 835.

На земельному участке 60:27:0000000:5043 предусмотрено размещение среднеобразовательной школы на 1000 мест с возможностью увеличения до 1350 мест.

Проектом предусматривается размещение дошкольное учреждение (детски сад) для обеспечения нужд жителей микрорайона №15.

| Наименование объекта | Количество посещающих (человек) | Площадь земельного участка (кв.м)/ номер |
| --- | --- | --- |
| Детский сад | не менее 200 | 15382/ЗУ13 |
| Школа | не менее 835 | 35010/ЗУ16 |
| Школа | 1000 | 37568/60:27:000000:5043 |

Возможен вариант поэтапное размещение двух объектов дошкольных учреждений на территории земельного участка ЗУ13 общей вместимости не менее 200.

На земельном участке ЗУ1 планируется размещение здания государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения - колледжа искусств.

11. Благоустройство.

К благоустроенным территориям общего пользования будут отнесены территории образуемых земельных участков ЗУ3, ЗУ4, ЗУ8, ЗУ11.

На территории ЗУ11 планируется размещения парка культуры и отдыха с соответствующей инфраструктурой.

Инженерная инфраструктура.

1. Водоснабжение.

Существующее положение: В настоящий момент сети централизованного водоснабжения на территории проектирования присутствуют.

Проектное предложения: В соответствии с техническими условиями МП «Горводоканал» г. Псков (№5/32-65 от 09.08.2018) на предварительно возможные точки подключения, водоснабжение территории проектирования возможно от существующего водопровода Ø 710 мм, расположенного по Ваулиногорскому шоссе.

Расход воды.

| Наименование | Расход по нормативу (л/сутки) | Проектный расход (л/сутки) | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход на одного человека для жилых зданий(с водопроводом, канализацией, и ваннами) | 220 | 1129920 | Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «Город Псков» |
| Наружное пожаротушение | 10 | 66600 | СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования к пожарной безопасности. |
| Расход воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами и неучтенные расходы | 20% | 319680 | СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02.-84» |
| Итого (м3) |  | 1851 |  |

Материал и диаметр труб необходимо определить при подготовке проектной документации на сеть водоснабжения.

2. Водоотведение.

Существующее положение: В настоящий момент сети централизованного водоотведения на территории проектирования присутствуют.

Проектное предложения: В соответствии с техническими условиями МП «Горводоканал» г. Псков (№5/32-65 от 09.08.2018) точкой подключения к централизованной сети водоотведение является городская канализационная насосная станция (ГНС)

В соответствии с нормативами градостроительного проектирования муниципального образования «Город Псков» расчетное суточное водоотведение сточных вод необходимо принять в том же объеме, что и водопотребление.

3. Водоотведение поверхностных вод.

Существующее положение: В настоящий момент сети ливневой канализации на территории проектирования присутствуют.

Проектное предложения: На территории проектирования необходимо устройство централизованной системы ливневой канализации. В настоящий момент существующая ливневая сеть не способна обеспечить прием поверхностных сточных вод с территории проектирования, соответственно при развитии микрорайона необходима разработка проектной документации на систему ливневой канализации.

4. Теплоснабжение.

Существующее положение: В настоящий момент сети теплоснабжения на территории проектирования отсутствуют.

Проектные предложения: Согласно письму МП г. Пскова «Псковские тепловые сети» от 15.12.2021 для теплоснабжения планируемых жилых и образовательных объектов микрорайонов №14, №15 предлагается предусмотреть на территории микрорайона №15 земельный участок площадью не менее 1,5 га для размещения котельной мощностью 50 Гкал/час с разводящими сетями.

Оптимальное местоположение объекта в центре тепловых нагрузок на пересечении планируемой пробивки улиц Сиреневый бульвар, Звездной и планируемой улицы «Новая улицы 1».

Для размещения котельной определен образуемый земельный участок ЗУ13.

5. Электроснабжение.

Существующее положение: В настоящее время на территории проектирования проходят кабели высокого напряжения и воздушные ЛЭП.

Проектные предложения: Согласно РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» выполнен расчет электрических нагрузок.

| Наименование объекта | Количество | Электрическая нагрузка на ед. измерения(кВТ) |
| --- | --- | --- |
| Многоквартирные жилые дома | 8 | 1285 |
| Отделение почтовой связи | 1 | 70 |
| Многофункциональный культурный центр | 1 | 750 |
| Колледж искусств | 1 | 200 |
| Детское дошкольное учреждение | 1 | 154 |
| Школа | 2 | 300 |
| Баня | 1 | 8 |
| Магазин | 2 | 30 |
| Итого (кВа) |  | 2797 |

Для обеспечения необходимым объемом электроэнергии, проектируемую территорию необходимо:

- Строительство 3 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ с общей расчетной мощностью не менее чем 4158 кВА

- Строительство ЛЭП 0,4 кВ, непосредственно по территории проектирования до конечных потребителей.

- При строительстве ЛЭП 0,4 кВ предусмотреть устройство наружного освещения.

Требуется вынос кабеля высокого напряжения с пятна застройки.

6. Газоснабжение.

Существующее положение: На территории проектирования сети газоснабжения присутствуют.

Проектные предложения: Согласно техническим условиям о возможности подключения к сетям газоснабжения №28-03-1/8295 от 13.09.2018 г., выданное ООО «Газпром газораспределение г. Псков», газоснабжение микрорайона возможно от существующего надземного газопровода высокого давления (Р=0,6 Мпа, D =720 мм), выходе ГРС №6 (г. Псков).

Требуется вынос существующих сетей газоснабжения с пятна застройки.

7. Сети связи.

Существующее положение: Проектируемая территория находится в зоне действия мобильной связи. В граница проектирования проходит оптоволоконный кабель.

Проектные предложения: Для подключения интернета, телевидения и радиовещания предлагается использование мобильной связи и существующего оптоволоконного кабеля.

8. Размещение инженерных сетей.

Магистральные инженерные сети могут размещаться на земельных участках для улично-дорожной сети в соответствии с действующими правилами и нормами.

Объекты инженерной инфраструктуры могут размещается на образуемых земельных участках с видом разрешенного использования «Земельные участки (территории) общего пользования» в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов».

а) Характеристика планируемого развития системы социального обслуживания территории - развитие предусматривается.

б) Характеристики развития систем транспортного обслуживания территории – развитие предусматривается (Проектом планировки предусмотрено развитие улиц и проездов, в том числе и автобусного сообщения).

в) 	Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения территории:

Водоснабжение – развитие предусматривается.

Водоотведение – развитие предусматривается.

Теплоснабжение – развитие предусматривается.

Газификация -  развитие предусматривается.

Электроснабжение – развитие предусматривается.

Положение об очередности планируемого развития территории.

| Номер этапа | Мероприятия по освоению территории |
| --- | --- |
| Этап 1 |  |
| 1.1 | Постановка земельных участков на государственный кадастровый учет. |
| 1.2 | Разработка рабочего проекта улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры |
| 1.3 | Строительство улично-дорожной сети и инженерной инфраструктуры |
| Этап 2 |  |
| 2.1 | Разработка рабочих проектов многоэтажной жилой и общественно деловой застройки. |
| 2.2 | Строительство объектов многоэтажной жилой и общественно деловой застройки. |
| Этап 3 |  |
| 3.1 | Разработка рабочего проекта организации рекреационных зон отдыха. |
| 3.2 | Строительство объектов рекреационных зон отдыха |

Возможен вариант совмещения этапа 1 и этапа 2.

Проект межевания территории.

Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков и способы их образования.

| Условный номер образуемого земельного участка | Площадь образуемого земельного участка | Код | Разрешенное использование образуемого земельного участка | Категория земель | Способ образования земельного участка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| :ЗУ1 | 13960 | 3.5.2 | Среднее и высшее профессиональное образование | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ2 | 3877 | 3.2.3 | Оказание услуг связи | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ3 | 5672 | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ4 | 5160 | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ5 | 936 | 3.1.1 | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ6 | 6930 | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории и части земельного участка с КН 60:27:0060302:3 |
| :ЗУ7 | 3704 | 4.9.2 | Стоянка транспортных средств | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории и части земельного участка с КН 60:27:0060302:3 |
| :ЗУ8 | 5016 | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ9 | 399 | 3.1.1 | Коммунальное обслуживание | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ10 | 8592 | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории и части земельного участка с КН 60:27:0060305:27, 60:27:0060304:1, 60:27:0060305:22, 60:27:0060305:289, 60:27:0060305:290, 60:27:0060305:291, 60:27:0060305:17. |
| :ЗУ11 | 30423 | 3.6.2 | Парки культуры и отдыха | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории и части земельного участка с КН 60:27:0060304:1, 60:27:0060305:289, 60:27:0060305:290, 60:27:0060305:291, 60:27:0060305:17. |
| :ЗУ12 | 40413 | 12.0.1 | Улично-дорожная сеть | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории |
| :ЗУ13 | 15382 | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Земли населенных пунктов | Перераспределение 60:27:0060302:636, 60:27:0060302:639 |
| :ЗУ14 | 9086 | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории, земельных участков и частей земельных участков с КН 60:27:0060302:3, 60:27:0060302:7 |
| :ЗУ15 | 15045 | 2.5 | Среднеэтажная жилая застройка | Земли населенных пунктов | Выделение из неразграниченной территории, земельных участков и частей земельных участков с КН 60:27:0060305:3, 60:27:0060305:24, 60:27:0060305:27, 60:27:0060305:28, 60:27:0060305:4, 60:27:0060305:5, 60:27:0060305:22, 60:27:0060305:289, 60:27:0060305:17, 60:27:0060305:6, 60:27:0060305:7, 60:27:0060305:26 |
| :ЗУ16 | 35010 | 3.5.1 | Дошкольное, начальное и среднее общее образование | Земли населенных пунктов | Перераспределение 60:27:0060302:636, 60:27:0060302:639 |

Изменяемые земельные участки и их характеристики.

| 60:27:0060302:2 | 2 857,7 | 4.4 | Магазины | Земли населенных пунктов | Изменение вида разрешенного использования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60:27:0060302:132 | 3 476 | 12.0 | Земельные участки (территории) общего пользования | Земли населенных пунктов | Изменение вида разрешенного использования |

Информация о земельных участках, подлежащих резервированию и (или) изъятия для государственных и муниципальных нужд и земельных участка отнесенных к территориям общего пользования.

Образуемые земельные участки ЗУ3, 4, 6, 8, 10, 11, 12 будут отнесены к территориям общего пользования.

Предполагается изъятие для муниципальных нужд для организации территорий общего пользования следующих земельных участков: КН 60:27:0060305:290, 60:27:0060305:291 (временный земельный участок в границах 60:27:0060305:17), 60:27:0060304:1, 60:27:0000000:1728.

Предполагается изъятие для муниципальных нужд для организации территорий общего пользования следующих частей земельных участков: КН 60:27:0060305:289 (изымаемая часть площадью 1201 кв.м), 60:27:0060305:26 (изымаемая часть площадью 38 кв.м), 60:27:0060305:7 (изымаемая часть площадью 51 кв.м), 60:27:0060305:22 (изымаемая часть площадью 441 кв.м), 60:27:0060305:27 (изымаемая часть площадью 39 кв.м), 60:27:0060302:3 (изымаемая часть площадью 428,5 кв.м), 60:27:0060305:17 (включающий 60:27:0060305:290, 60:27:0060305:291, 60:27:0060305:289,  изымаемая часть площадью 2904 кв.м).

Каталог координат красных линий.

| Каталог координат |  |  |
| --- | --- | --- |
| Имя точки | X, м | Y, м |
| 1 | 502984.25 | 1273334.28 |
| 2 | 502923.80 | 1273199.63 |
| 3 | 502918.34 | 1273202.43 |
| 4 | 502895.04 | 1273157.50 |
| 5 | 502903.72 | 1273153.53 |
| 6 | 502829.56 | 1272985.19 |
| 7 | 502740.84 | 1273024.78 |
| 8 | 502740.44 | 1273030.02 |
| 9 | 502740.28 | 1273031.45 |
| 10 | 502720.10 | 1273165.78 |
| 11 | 502719.42 | 1273168.31 |
| 12 | 502718.95 | 1273170.08 |
| 13 | 502678.14 | 1273274.60 |
| 14 | 503091.86 | 1273242.9 |
| 15 | 502662.03 | 1273307.05 |
| 16 | 502672.09 | 1273316.69 |
| 17 | 502685.78 | 1273327.97 |
| 18 | 503220.9 | 1273066.38 |
| 19 | 503213.24 | 1273331.67 |
| 20 | 502702.22 | 1273327.90 |
| 22 | 502982.53 | 1273345.58 |
| 23 | 503000.74 | 1273339.56 |
| 24 | 503093.54 | 1273397.23 |
| 25 | 503204.56 | 1273464.70 |
| 26 | 503160.50 | 1273525.51 |
| 27 | 503120.70 | 1273580.46 |
| 28 | 503018.43 | 1273518.72 |
| 29 | 502925.23 | 1273462.48 |
| 30 | 502962.30 | 1273403.10 |
| 31 | 503227.52 | 1273057.33 |
| 32 | 503078.43 | 1273261.17 |
| 33 | 503016.12 | 1273330.01 |
| 34 | 503016.68 | 1273332.94 |
| 35 | 503109.53 | 1273389.64 |
| 36 | 503212.90 | 1273453.41 |
| 37 | 503276.62 | 1273365.25 |
| 38 | 503305.96 | 1273324.76 |
| 39 | 503339.74 | 1273278.14 |
| 40 | 503124.32 | 1272854.30 |
| 41 | 502994.17 | 1272912.61 |
| 42 | 502846.04 | 1272978.79 |
| 43 | 502902.04 | 1273107.96 |
| 44 | 502931.55 | 1273173.50 |
| 45 | 502996.29 | 1273318.66 |
| 46 | 503047.75 | 1273265.45 |
| 47 | 503063.55 | 1273245.85 |
| 48 | 503137.41 | 1273145.08 |
| 49 | 503216.97 | 1273036.58 |
| 50 | 503208.14 | 1273019.20 |
| 51 | 503183.14 | 1273015.50 |
| 52 | 503113.37 | 1272946.80 |
| 53 | 503156.78 | 1272918.21 |
| 54 | 503089.72 | 1272780.46 |
| 55 | 503097.38 | 1272795.50 |
| 56 | 502860.08 | 1272901.47 |
| 57 | 502734.91 | 1272956.89 |
| 58 | 502705.18 | 1272969.38 |
| 59 | 502418.63 | 1273084.11 |
| 60 | 502708.95 | 1273034.88 |
| 61 | 502460.77 | 1273132.58 |
| 62 | 502469.65 | 1273137.83 |
| 63 | 502552.94 | 1273195.14 |
| 64 | 502570.75 | 1273217.00 |
| 65 | 502579.75 | 1273242.64 |
| 66 | 502591.28 | 1273275.55 |
| 67 | 502593.88 | 1273288.82 |
| 68 | 502612.82 | 1273311.29 |
| 69 | 502632.39 | 1273285.76 |
| 70 | 502649.10 | 1273265.15 |
| 71 | 502690.16 | 1273159.92 |

Сведения о границах территории, в отношении которой разработан проект межевания.

Проект межевания разработан в границах образуемых и изменяемых земельных участках.

Границы и координаты границ образуемых земельных участков.

Глава Администрации                                                                                Б.А. Елкин

города Пскова