433

11.04.2016

Об утверждении проекта планировки   и проекта  межевания территории  микрорайона в границах улица Кузбасской дивизии, улица Западная  и граница муниципального образования «Город Псков»

В целях обеспечения устойчивого развития территорий, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, совершенствования правового регулирования в сфере градостроительных и земельных отношений, в соответствии со статьями 42, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, протокола публичных слушаний  от 28.07.2015  и  заключения о результатах публичных слушаний,  руководствуясь подпунктом 5.18. пункта 5 статьи 32 и  статьей 34 Устава муниципального образования «Город Псков»,  Администрация города Пскова

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить проект планировки и проект межевания территории микрорайона в границах улица Кузбасской дивизии, улица Западная  и граница муниципального образования «Город Псков», согласно Приложению.

2. Управлению по градостроительной деятельности Администрации города Пскова внести соответствующие изменения в информационную систему обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования “Город Псков”.

3. Опубликовать настоящее Постановление с Приложением в газете «Псковские Новости» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Псков» в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Пскова Т. Л. Иванову.

Глава Администрации

города Пскова                                                                             И. В. Калашников

Приложение к Постановлению

Администрации города Пскова

от 11.04.2016 № 433

Проект планировки   и проекта  межевания территории  микрорайона в границах улица Кузбасской дивизии, улица Западная  и граница муниципального образования «Город Псков»

- ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ.

Территория в границах планировки и межевания находится на северо-западной окраине района Завеличье города Пскова.

Район ограничен по периметру существующими улицами Кузбасской Дивизии, Владимирской и участками существующей застройки.

Площадь территории планируемой застройки проектируемого квартала составляет 17,41 га.

В настоящее время часть микрорайона, находящаяся северо-восточнее проектируемого участка, практически освоена. Противоположная часть ул. Владимирской застроена девятиэтажными жилыми домами. Отдельные участки центральной, южной и восточной части проектируемой территории заняты индивидуальными жилыми домами различных годов  постройки и индивидуальными гаражами. В западной части расположена территория производственной базы РАЙПО. Противоположная часть ул. Кузбасской Дивизии, являющаяся границей проектируемого участка с юга, также застроена девятиэтажными жилыми домами.

- ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ и ГИДРОЛОГИЧЕСКИЕ  УСЛОВИЯ.

В геологическом строении участок планируемой застройки изучен на 8,0 м ниже поверхности земли.

В пределах глубины инженерно-геологических исследований выделяются следующие отложения четвертичных отложений : современный отдел - техногенные – t IV, насыпные грунты, представленные смесью почвы, песка, супеси со щебнем, дресвой известняка;  верхний отдел – ледниковые отложения -  gIII, представленные супесями пластичной консистенции; девонская система – верхний отдел – элювиальные верхнедевонские отложения – еQ, представленные дресвяными грунтами, известняками выветрелыми малопрочными, известняками средней прочности тонкоплитчатыми.

Гидрогеологические условия территории характеризуются наличием водоносного горизонта напорно-безнапорных подземных вод, приуроченных к элювиальным верхнедевонским отложениям.

Воды безнапорного характера встречены на глубинах от 6.2м до 7.5м от поверхности, напорные воды вскрыты на глубинах 5.2 – 5.8м, пьезометрический уровень установился на глубинах 3.7 – 4.0м, величина напора составила  1.3 – 1.9м.

Амплитуда колебания уровней подземных вод в известняках по результатам исследований «Севзапгеология» составляет  9.0м.

В геоморфологическом отношении участок приурочен к моренной равнине.

Поверхность спланирована в результате частной застройки, на участке изысканий расположены сады и огороды.

Грунты сезоннопромерзающего слоя обладают пучинистыми свойствами.

Нормативная глубина промерзания для насыпных грунтов составляет  134см, для супеси дресвяной – 144см.

В соответствии со СП 11 – 105 – 97, по степени устойчивости территории относительно карстовых провалов территория планируемой застройки относится к V-Г категории (территория относительно устойчивая).

- СОВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.

- Проектируемый участок расположен на северо-западной окраине района Завеличье г. Пскова. Район ограничен по периметру существующими улицами Кузбасской Дивизии, Владимирской и участками существующей застройки.

  - Использование территории в период подготовки обоснования проекта планировки

В настоящее время часть территории, находящаяся северо-восточнее проектируемого участка, практически освоена. Противоположная часть ул. Владимирской застроена девятиэтажными жилыми домами.

Отдельные участки центральной, южной и восточной части проектируемой территории заняты индивидуальными жилыми домами различных годов постройки и индивидуальными гаражами.

В западной части расположена территория производственной базы РАЙПО. Противоположная часть ул. Кузбасской Дивизии, являющаяся границей проектируемого участка с юга, также застроена девятиэтажными жилыми домами.

Площадь территории в границах проекта планировки (утверждаемой части) составляет по данным обоснования и данным проекта планировки территории 17.41 га.

Градостроительный регламент территории микрорайона установлен в составе правил землепользования и застройки г.Пскова на основе правового зонирования территорий, утвержденных Решением Псковской городской Думы от 05.12.2013г., № 795.

Рассматриваемая в проекте территория размещается в зоне многоэтажной застройки (Ж1), обозначенной для обеспечения правовых условий формирования жилых районов высокой плотности застройки с полным набором услуг местного значения и отдельными объектами общегородского значения.

В соответствии с Проектом зон охраны памятников истории и культуры г. Пскова

(утвержден Решением Псковского областного Собрания депутатов от 29.06.1995г., 20 сессия, Постановление Правительства Российской Федерации от 26 апреля 2008г. № 315), юго-восточная часть землеотвода под строительство 10-этажных жилых домов по ул. Крестки, не прилегает к границам объединенной охранной зоны памятников истории и культуры г. Пскова и к границам охранной зоны памятников истории и культуры «Ансамбля Снетогорского монастыря».

Граница объединенной охранной зоны проходит значительно восточнее, а граница охранной зоны памятников истории и культуры «Ансамбля Снетогорского монастыря» проходит северо-западнее и располагается на правом берегу реки Великой от исходной территории проектируемой группы жилых домов.

В границах участка визуальной связи бульвара по ул. Западной с памятником истории и культуры «Ансамблем Снетогорского монастыря» проектом предусмотрена застройка с ограничением по высоте до 8 метров (гаражный кооператив, автозаправочная станция, здание соцкультбыта).

  - Состояние систем социальной инфраструктуры. Использование систем социальной инфраструктуры в период подготовки обоснования проекта планировки.

В настоящее время на территории в границах улиц Кузбасской Дивизии, улица Западная и границ муниципального образования «Город Псков» расположены размежеванные земельные участки с назначением:

В северной части:

- КН 60:27:0080101:43 – для строительства гаражного кооператива;

- КН 60:27:0080101:11 – существующий малоэтажный частный жилой дом;

В северо-западной части:

- КН 60:27:0080101:3 – существующий комплекс складских зданий с котельной производственной базы РАЙПО;

- КН 60:27:0080101:47 – существующий комплекс зданий станции перекачки канализационных стоков РНС по ул. Крестки;

- КН 60:27:0080101:20 – существующий малоэтажный частный жилой дом;

- КН 60:27:0080101:21 – существующий малоэтажный частный жилой дом;

- КН 60:27:0080101:44 – существующий малоэтажный частный жилой дом;

- КН 60:27:0080101:8 – существующий малоэтажный частный жилой дом;

- КН 60:27:0080101:16 – существующий малоэтажный частный жилой дом;

- КН 60:27:0080101:39 – существующий малоэтажный частный жилой дом;

- КН 60:27:0080101:5 – существующий магазин торговли продуктами;

- КН 60:27:0080101: 42 – существующая мастерская шиномонтажа

В центральной части:

- КН 60:27:0080101:7 – для организации прогулочной зоны детского сада

- КН 60:27:0080101:185 - существующий малоэтажный частный жилой дом;

- КН 60:27:0080101:228 - существующий малоэтажный частный жилой дом;

- КН 60:27:0080101:48 - существующий малоэтажный частный жилой дом;

- КН 60:27:0080101:385 - существующий малоэтажный частный жилой дом;

- КН 60:27:0080101:227 - существующий малоэтажный частный жилой дом;

- КН 60:27:0080101:224 – для строительства многоквартирного жилого дома;

- КН 60:27:0080101:18 - существующий малоэтажный частный жилой дом;

В восточной части:

- КН 60:27:0080101:214 - для строительства многоквартирного жилого дома;

- КН 60:27:0080101: 2   – существующие кооперативные гаражи;

В южной части:

- КН 60:27:0080101:50 – для благоустройства;

- КН 60:27:0080101:10 – существующий 2-х этажный многоквартирный жилой дом;

- КН 60:27:0080101:9 - дровяной сарай.

Объекты социальной инфраструктуры на данной территории отсутствуют.

Объекты капитального строительства федерального, регионального и местного значения на данной территории отсутствуют.

  - Состояние и использование систем транспортного обслуживания и улично-дорожной сети.

В настоящее время сложившаяся транспортная структура улично-дорожной сети представляет следующее:

- Существующие магистральные улицы общегородского значения ул. Кузбасской Дивизии и ул. Западная двухполосные, шириной 7 метров.

Существующая улица районного значения, ул. Крестки двухполосная, шириной 5÷ 6 метров.

На вышеперечисленных улицах отсутствует автобусное сообщение общественного транспорта.

В связи со строительством жилого квартала в границах улиц Владимирской и Никольской Псковского района, выходящих на ул. Кузбасской Дивизии, последняя в часы «ПИК» перегружена транспортным потоком.

  - Зоны размещения объектов капитального строительства.

В настоящее время на территории расположены две Зоны размещения объектов капитального строительства, сохраняемые в проекте планировки и межевания:

- комплекс складских зданий с котельной базы РАЙПО Псковского района;

- комплекс зданий станции перекачки канализационных стоков РНС по ул. Крестки.

Жилая малоэтажная частная застройка разных периодов строительства представляет собой малоценную хаотически сложившуюся структуру из жилых и нежилых строений, огородов, самовольнопоставленных гаражных блоков и т.д.

  - Состояние инженерной инфраструктуры.

Инженерная инфраструктура на данной территории не развита, в большей части сложившейся застройки отсутствует хоз-бытовая канализация, водопровод, газификация, электроснабжение осуществляется по воздушным линиям.

При строительстве жилой застройки инженерная подготовка территории не проводилась. Жилые и хозяйственные постройки расположены на существующем рельефе.

Отвод поверхностных стоков осуществляется по рельефу. Понижение уровня грунтовых вод не производилось. Ливневая канализация и дренажная система отсутствуют.

  - Зоны с особыми условиями использования территорий.

Зоны с особыми условиями использования территорий (зоны планировочных ограничений) на территории в границах проекта планировки включают в себя: санитарно-защитные зоны от источников воздействия на среду обитания и здоровье человека; охранные зоны и зоны санитарной охраны инженерных объектов;

Санитарно-защитные зоны в границах обоснования проекта планировки территории установлены, в соответствии с материалами генерального плана г. Пскова и требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", для объектов коммунального назначения и объектов транспортной инфраструктуры:

- станция перекачки канализационных стоков РНС по ул. Крестки;

- котельная производственной базы РАЙПО;

Размер санитарно-защитных зон от указанных выше объектов коммунального назначения составляет 30 м.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также

других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры в границах обоснования проекта планировки территории установлены для объектов газового хозяйства.

Границы охранных зон и ограничения по использованию территорий охранных зон устанавливаются строительными нормативами.

  - Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Эвакуационные мероприятия на территории г. Пскова не проводятся.

В районе территории обоснования проекта планировки существуют проводная радиотрансляционная сеть и сети кабельного телевидения, позволяющие осуществить подключение строящихся объектов к системам оповещения населения.

Имеются устройства уличной громкоговорящей связи и сиренные установки.

Для оказания необходимой первой помощи:

Медицинские учреждения с коечным фондом: Городская больница №2, ул. Коммунальная.

Автодороги территории в границах обоснования проекта планировки не входят в перечень автодорог с высокой степенью вероятности возникновения ДТП.

Присутствует риск возникновения ЧС на объектах коммунального хозяйства на со-

предельных с территорией в границах обоснования проекта планировки территориях:

- Районная  канализационная станция по ул.Крестки;

- котельная производственной базы РАЙПО.

Рисков возникновения ЧС на радиационно-опасных объектах нет в связи с их отсутствием на территории в границах обоснования проекта планировки и на сопредельных территориях.

Рисков возникновения ЧС на биологически-опасных объектах (БОО) нет в связи с их отсутствием на территории в границах обоснования проекта планировки и на сопредельных территориях.

Риск возникновения ЧС, связанный с обрушением зданий, сооружений, пород маловероятен и не рассматривается из-за отсутствия данного события по многолетним наблюдениям.

Исходя из статистики сейсмологической обстановки на территории г.Пскова следует, что существует вероятность возникновения ЧС связанной с землетрясением интенсивностью не более 4-5 баллов.

  - Выводы общей характеристики территории.

По результатам анализа современного состояния территории в границах проекта планировки и результатам инженерно-геологических и гидрологических изысканий следует, что территория в границах обоснования проекта планировки пригодна для строительства объектов капитального строительства различного назначения.

- ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РАЗВИТИЮ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ  ОБОСНОВАНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ.

  - Архитектурно-планировочные решения.

Архитектурно-планировочные проектные решения приняты на основании генерального плана г. Пскова, разработаны с учетом сложившейся на сегодняшний день градостроительной ситуации.

Красные линии, ограничивающие застройку улиц, и схемы поперечных профилей магистральных и жилых улиц разработаны на основании генерального плана г. Пскова.

Параметры жилых групп и дворовых зон определены, исходя из расчетов режима инсоляции.

Застройку предлагается вести 10-ти этажными крупнопанельными жилыми домами 121 серии.

В кварталах разграничены зоны жилой застройки, сформированы зоны объектов обслуживания и зеленых насаждений общего пользования.

  - Система культурно-бытового обслуживания.

Проектом предусмотрена одноступенчатая система обслуживания населения

проектируемого района. Первичное обслуживание решается в структурных элементах жилой застройки кварталов – размещением учреждений и предприятий повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500м.

В кварталах предусмотрены магазины товаров повседневного спроса, аптека,учреждения бытового обслуживания, отделение связи, сбербанка и пр. Потребность жилого района в детских дошкольных учреждениях решается за счет строительства детского сада на 50 мест.

Школа в рассматриваемом районе застройки не предусмотрена, предполагается использование новой школы в районе «Борисовичи».

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РАЗМЕРОВ ИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ В РАЙОНЕ д. КРЕСТКИ В г. ПСКОВЕ

Расчет потребности населения проектируемого района в объектах образования, здравоохранения, социального и культурно-бытового обслуживания выполнен на основании СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» [1] и Методики определения нормативной потребности субъектов

Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры [2], одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации № 1683-р от 19.10.1999г.

Для расчета использовались статистические данные, опубликованные на официальном сайте г. Пскова. На основании анализа статистических данных население моложе трудоспособного возраста составляет 17%, из них: 5% - дети дошкольного возраста, 12% - школьники. К расчету принято: на 1000 чел. населения приходится 60 детей дошкольного возраста и 120 школьников. Согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации, в объектах социальной инфраструктуры норматив потребности в дошкольных образовательных учреждениях определяется на основе величины 60 мест на 100 детей, норматив потребности в общеобразовательных учреждениях – 85 мест на 100 детей.

Расчетная численность населения проектируемого микрорайона –1,312 тыс. чел. из них: дети дошкольного возраста – 66 чел.;

школьники –157 чел.

| Наименование |  | Норма |  | Расчет потребности для квартала |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Число | Размер зем. уч-ка | Число |  | Размер зем. уч-ка |  |
| УЧРЕЖДЕНИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Детские дошкольные учреждения, место |  | 60 мест на 100 детей | 35,0 м2 на 1 место | 40 мест |  | 0,14 га | детский сад/ясли на 50 мест |
| Общеобразовательные школы, учащиеся |  | 85 мест на 100 детей | 21 м² на 1 уч-ся | 134 мест |  | 0,3 га* | новая школа в районе «Борисовичи». |
| Внешкольные учреждения |  | 10% от общего числа школьн. | По заданию на проектирован. | 16 |  | Встроенные |  |
| ИТОГО |  |  |  |  |  | 0,44 га |  |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптеки |  |  | 0,3 га или встроенные |  |  | Встроенные | Встроенные в объекты соцкультбыта |
| Раздаточные пункты молочных кухонь, м² общей площади на 1 ребенка до 1 года |  |  | Встроенные | 1 |  | Встроенные | Встроенные в объекты соцкультбыта |
| Кабинет врача общей практики |  | Необходимая вместимость и | структура ЛПУ определяется органами здравоохранения |  |  |  | Встроенные в объекты соцкультбыта |
| СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещения для физкультурно-оздорови -тельных занятий в мик-не |  | 70-80м² на 1 тыс.чел. | - | 164 м² |  | Встроенные | Встроенные в объекты соцкультбыта |
| УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Помещ. для культурно-массовой воспитат. работы, досуга ,любительской деят., м² площади пола на 1 тыс. чел. | 50-60,0м² площади пола на 1 т.чел. |  | по заданию на проектирова- ние | 120 м² | Встроен-ные |  | Встроенные в объекты соцкультбыта |
| ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
| Прачечные (самообслуживания, приемные пункты) | 10,0 кг белья в смену на 1 тыс. чел. |  | 0,1-0,2 га на объект | 20 кг | встроенные |  | Встроенные в объекты соцкультбыта |
| Химчистки (самообслуживания, приемные пункты) | 10,0 кг белья в смену на 1 тыс. чел. |  | 0,1-0,2 га на объект | 20 кг | встроенные |  | Приемный пункт без производства, встроенный в объекты соцкультбыта |
| ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ |  |  |  |  |  |  |  |
| Отделение связи | - |  | - | 1 объект III IV гр. (обслуживание населения от 9до18 тыс. чел) | 0,09-0,1 га на объект |  | 1 объект Встроенный в объекты соцкультбыта |
| Отделения банков, операционная касса | - |  | - | Операционная касса на 10-30 тыс. чел. | 0,2 га на объект при двух операционных кассах |  | 1 объект Встроенный в объекты соцкультбыта |
| УЧРЕЖДЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищно-эксплуатационные организации | - |  | - | 1 объект на микрорайон с населением до 20 тыс. чел. | 0,3 га на объект |  | 1 объект Встроенный в объекты соцкультбыта |
| ИТОГО |  |  |  |  | 2,52 га |  |  |

  - Улично–дорожная сеть.

Принципиальная схема развития транспортных магистралей принята в соответствии со схемой развития городской транспортной сети на основании ранее выполненного проекта.

Магистральные улицы общегородского значения.

Существующие магистральные улицы общегородского значения: ул. Кузбасской дивизии, ул. Владимирская и ул. Западная. Проектом предусматривается переход улицы Кузбасской дивизии в улицу Крестки через 90 м после пересечения с ул. Владимирской. Ширина улицы Кузбасской дивизии в красных линиях 35,0 м с проезжей частью в две полосы движения в каждом направлении и с разделительной (зеленой) полосой 10 метров  между ними. Улицу Западная предполагается расширить до 4-х полосного движения с организацией кольцевой развязки в месте пересечения с проектной  ул. Крестки.

Магистральные улицы районного значения.

Проектом предполагается строительство магистральной  улицы районного значения ул. Крестки как продолжение ул. Кузбасской дивизии  до шоссе к пос. Родина. Ширина улицы Крестки в красных линиях 30,0 м с проезжей частью в две полосы движения в каждом направлении.

Жилые улицы местного значения обеспечивают связь между собой и с сопре-

дельными территориями и удобное обслуживание объектов общественного назначения.

В жилом квартале запроектирована развитая сеть проездов шириной 5,5м и пешеходных дорожек 1,0-2,0м с улучшенным капитальным покрытием.

Общая площадь внутриквартальных проездов и транспортных площадок ориентировочно составит 3,0 га.

  - Транспорт.

Проектные решения по схеме организации движения транспорта и пешеходов предусматривают:

- организацию удобных подъездов к жилым домам и объектам обслуживания;

- организацию безопасных направлений пешеходного движения;

- организация мест парковок и хранения личного автотранспорта

- условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями нормативных документов.

4.4.1 Расчет парковочных мест для временного хранения легковых автомобилей.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования

Псковской области, расчетное количество машиномест для временного хранения автотранспорта для зоны Ж1 составляет:

категория жилого фонда по уровню комфорта  -  массовый;

на 1 квартиру взято                                               -  0,24 м²

850 х 0,24 =204 м/места.

В проекте предусматривается 234  м/мест для временной парковки легковых автомоби-

лей, расположенных непосредственно у жилых домов, что на 15% больше расчетного.

Нормативами предусмотрено сокращение парковочных мест на 20% для условий реконструкции и сокращение мест на 10% по условиям нормообеспеченности, что в нашем расчете не учитывалось.

| № по экспликации | Количество квартир | Количество машино/мест |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | нормативное | по проекту |  |
| 1 | 150 квартирный жилой дом | 36 | 58 |  |
| 2 | 50 квартирный жилой дом | 12 | 13 |  |
| 3 | 100 квартирный жилой дом | 24 | 28 |  |
| 6 | 250 квартирный жилой дом | 60 | 60 |  |
| 7 | 300 квартирный жилой дом | 72 | 75 |  |

Итого           204                  234

4.4.2.Расчет парковочных мест для постоянного хранения легковых автомобилей.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Псковской области, расчетное количество машино/мест для постоянного хранения автотранспорта для зоны Ж1 составляет:

категория жилого фонда по уровню комфорта  -  массовый;

на 1 квартиру взято                                               -  0,8 м²

850 х 0,8 =608 м/мест.

Для постоянного хранения легковых автомобилей граждан предлагается использовать три платные автостоянки на 165 м/мест, гаражный кооператив на 80 м/мест, гаражный кооператив на 120 м/мест,  и многоярусный гаражный комплекс вместимостью на 256 м/мест. Итого, предлагаемых мест для постоянного хранения легковых автомобилей (621м/мест), больше расчетного (608м/мест) на 2%.

Нормативами разрешено сокращение парковочных мест на 20% для условий реконструкции и сокращение мест на 10% по условиям нормообеспеченности, что в нашем расчете не учитывалось.

Таким образом, количество парковочных мест не только полностью обеспечивает необходимую потребность жителей района, но и превышает расчетную даже без учета понижающих коэффициентов. *

* В расчете не учитывались парковочные места у соцкультбыта, магазинов, АЗС, Райпо и вдоль местных проездов.

  - Инженерная подготовка территории.

Инженерная подготовка отведенной территории представляет собой комплекс инженерных мероприятий и сооружений для обеспечения пригодности территории для жилищного строительства, создания оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий жизни населения, охраны и улучшения природной среды. Посредством комплекса инженерных мероприятий решаются вопросы выноса попадающих в пятно застройки инженерных коммуникаций, организации рельефа и водоотвода, понижения уровня грунтовых вод.

Вопросы инженерной подготовки детально прорабатываются для каждого объекта капитального строительства по мере застройки данного района.

  - Организация рельефа и водоотвода.

Основной задачей в решении вопросов организации рельефа являлось эффективное использование естественного рельефа с частичным преобразованием его с целью обеспечения наиболее благоприятных условий для общего планировочного решения района застройки и отдельных комплексов зданий и сооружений.

В отношении организации рельефа проектом предлагается вертикальная планировка территории путем подсыпки грунта в пониженных местах.

Отвод поверхностных стоков обеспечивается созданием уклонов поверхности, оптимальных для стока воды.

Продольный уклон по улицам принят от 4 до 40‰; на участках озеленения – до 50‰. Поперечные уклоны проезжей части - 20‰; тротуаров – 15‰.

  - Понижение уровня грунтовых вод.

При реализации проекта освоения территории для жилищного строительства должны быть проведены мероприятия по защите территории от затопления, снижению уровня грунтовых вод и поддержания его на нужных отметках.

Эта проблема решается путем:

- сокращения объемов подпитки грунтовых вод атмосферными осадками за счет благоустройства территории с устройством твердых водонепроницаемых покрытий;

- организации стока поверхностных вод и сброс их в закрытую сеть ливневой канализации;

- устройство дренажа. Тип дренажной системы определяется и разрабатывается, в процессе дальнейшего проектирования объектов капитального строительства.

4.8. Озеленение территории и благоустройство.

Зеленые насаждения общего пользования.

В структуре жилого квартала зеленые насаждения общего пользования играют значительную роль. В зеленых зонах улиц и вдоль проездов предусматриваются рядовые посадки деревьев и кустарников.

На территории дворовых пространств и общественных зданий озеленение осуществляется, свободным размещением групп деревьев и кустарников (одиночные, групповые посадки).

Вдоль тротуаров формируются живые зеленые изгороди. В зеленых зонах производится подсыпка растительного грунта, посев газонных трав, устойчивых к вытаптыванию, устройство цветников. Для озеленения использовать породы, которые могут произрастать в местных условиях.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования

Псковской области для зон Ж1, и СП42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»,п.7.4, установлен минимальный процент озеленения территории – 25%. Проектом предусмотрена площадь озеленения 4,85 га, что составляет 28%.

Благоустройство территории.

При благоустройстве территории, как зон общего пользования, так и жилых зон предусматривается устройство проездов, пешеходных тротуаров с усовершенствованным капитальным покрытием: асфальтобетонное, сборное бетонное из тротуарных плит и брусчатки, с установкой бортовых камней соответствующего сечения. В детских игровых комплексах и парковых прогулочных зонах – стабилизированные покрытия из песчано-гравийных материалов.

Все, предусмотренные проектом функциональные зоны, обеспечиваются набором площадок благоустройства, соответствующего назначения. Площадки оборудуются малыми архитектурными формами, изготовленными по типовым  и  индивидуальным  проектам.

На благоустроенных площадках у магазинов – скамьи, урны и другие малые формы.

В зонах отдыха детей, предполагается строительство детских игровых городков, детских физкультурных площадок с соответствующим набором оборудования.

Кроме того, при прокладке инженерных коммуникаций предусматривается восстановление нарушенного благоустройства в соответствии с принятыми правилами.

- ИНЖЕНЕРНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНЖЕНЕРНОЕ БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ.

Инженерное обеспечение проектируемой застройки в границах ул. Кузбасской Дивизии, ул. Западная и граница муниципального образования «Город Псков» предусмотрено согласно техническим условиям всех инженерных служб города Пскова.

Линейные объекты инженерного обеспечения микрорайона запроектированы с учетом потребности проектируемой застройки.

Ориентировочные объемы водопотребления, водоотведения, электро-, газо - и теплопотребления приведены в таблице 1.

Таблица 1

| Наименование ресурса | Ед. Изм. | Общее потребление | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление | м³ сут. | 1131,0 |  |
| Водоотведение | ″ | 893,0 |  |
| Электропотребление | кВт | 1613 |  |
| Расход газа | м³ час | 321,0 |  |
| Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал час | 6,21 |  |

6. МЕЖЕВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ.

Проектом планировки территории в границах улиц Кузбасской Дивизии, улицы Западной и границы муниципального образования «Город Псков» предусматривается сохранение существующих земельных участков в границах землеотвода с кадастровыми номерами: КН 60:27:0080101:3, КН 60:27:0080101:47, КН 60:27:0080101:42, КН 60:27:0080101:104, КН 60:27:0080101:1, КН 60:27:0080101:4, КН 60:27:0080101:11, КН 60:27:0080101:18, КН 60:27:0080101:227 и образование новых земельных участков с условными обозначениями: ЗУ 1,  ЗУ 2,   ЗУ 3,  ЗУ 4,  ЗУ 5,  ЗУ 6,  ЗУ 7,  ЗУ 8.

Земельный участок с кадастровым номером 60:27:0080101:5 подлежит выкупу муниципалитетом.

В границах земельного участка с кадастровым № КН 60:27:0080101:43 планируется размещение гаражного кооператива, в границах земельных участков с кадастровыми номерами: КН 60:27:0080101:48, КН 60:27:0080101:228 – предусмотрено размещение объекта соцкультбыта.

Межевание новых земельных участков с условными обозначениями: ЗУ 1, ЗУ 2,  ЗУ 3,  ЗУ 4,  ЗУ 5,  ЗУ 6,  ЗУ 7,  ЗУ 8 предусмотрено под размещение:

ЗУ 1 – размещения автостоянки;

ЗУ 2 – строительство многоуровневой парковки на 256 м/мест;

ЗУ 3 – строительство многоэтажного 150-квартирного жилого дома с пристроенным детским садом/ясли на 50 мест (поз.1, поз.4 по ГП); Для размещения площадей детского сада /ясли необходимо изъятие участка с кадастровым № КН 60:27:0080101:7 (для муниципальных нужд).

ЗУ 4 -  строительство многоэтажного 50-квартирного жилого дома с благоустройством (поз.2 по ГП).  Для этих целей требуется изменение границ земельного участка с кадастровым № КН 60:27:0080101:185;

ЗУ 5 - строительство многоэтажного 100-квартирного жилого дома с благоустройством (поз.3 по ГП).  Для этих целей требуется изменение границ земельного участка с кадастровым № КН 60:27:0080101:385;

ЗУ 6 - строительство многоэтажного 300-квартирного жилого дома с благоустройством (поз.7 по ГП).  Для этих целей требуется изменение границ земельного участка с кадастровым № КН 60:27:0080101:214;

ЗУ 7 – строительство автозаправочной станции. Для этих целей требуется изменение границ 2-х земельных участков с кадастровыми номерами КН 60:27:0080101:20 и КН 60:27:0080101:21.

Кроме этого для муниципальных нужд подлежат изъятию следующие земельные участки:

- КН 60:27:0080101:44, КН 60:27:0080101:8, КН 60:27:0080101:16, КН 60:27:0080101:39 – для расширения проезжей части улицы Крестки и строительства объекта соцкультбыта;

- КН 60:27:0080101:9, КН 60:27:0080101:10, КН 60:27:0080101:50 – для организации улично-дорожной сети улиц Кузбасской Дивизии, ул.Западной и улицы Крестки.

ЗУ 8 – размещения временной платной автостоянки;

ЗУ9 – проектируемые дороги, проезды и инженерные сети;

ЗУ 10 – площадки для выгула собак;

ЗУ 11 – благоустройство и озеленение территории;

ЗУ 12 - Для размещения объектов дошкольного воспитания;

ЗУ 13 - Для размещения объектов торговли;

ЗУ 14 - Для размещения объектов обслуживания автотранспорта;

ЗУ 15 - Для размещения гаражей и автостоянок;

ЗУ 16 - Для размещения гаражей;

ЗУ 17 - Для размещения автостоянок;

ЗУ 18- Для размещения линейных объектов и инженерных сетей;

ЗУ 19 - Для размещения и эксплуатации объектов автомобильного транспорта;

ЗУ 20 - Для размещения объектов физкультуры и спорта;

ЗУ 21 - Для размещения малоэтажной жилой застройки;

ЗУ 22 - Для размещения объектов коммунально-складского назначения;

ЗУ 23 - Для размещения объектов коммунально-складского назначения;

ЗУ 24 - Для размещения объектов коммунального обслуживания;

ЗУ 25 - Для размещения объектов коммунального обслуживания;

ЗУ 26 - Для размещения малоэтажной жилой застройки;

ЗУ 27 - Для размещения малоэтажной жилой застройки;

ЗУ 28 - Для благоустройства и озеленения территории;

ЗУ 29 - Для благоустройства и озеленения территории;

ЗУ 30 - Для размещения линейных объектов и инженерных сетей;

ЗУ 31 - Для размещения линейных объектов и инженерных сетей.