План природоохранных мероприятий

по проекту:

«Реставрация с приспособлением к современному использованию объектов культурного наследия Псковской области – «Ансамбль Псковского Кремля: Варлаамовский угол (башни и стены Окольного города)»

# Часть 1. Общая информация об объекте:

| Институциональная и административная |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Страна | Российская Федерация |  |  |  |  |  |
| Название проекта | - «Реставрация с приспособлением к современному использованию объектов культурного наследия Псковской области – «Ансамбль Псковского Кремля: Варлаамовский угол (башни и стены Окольного города)» |  |  |  |  |  |
| Сфера действия проекта и деятельность | Реставрация объекта «Ансамбль Псковского Кремля: Варлаамовский угол (башни и стены Окольного города)» реализуется с целью спасения и сохранения памятника всемирного значения, которым является северный участок Псковской крепости XV-XVII вв. – памятник градостроительного и фортификационного искусства, самобытного Псковского зодчества и крупных исторических событий Российского государства. Реставрация производится с учетом инженерного приспособления, музейного обустройства и создания в уникальном памятнике военно-оборонного зодчества России экспозиций «Оборона Пскова от войск Густава Адольфа в 1615 г.», «Иностранцы о Пскове» и др. Сохранение, консервация и частичное воссоздание архитектурно-художественного облика и объёмно-пространственной композиции всех строений и элементов, формирующих участок крепостного комплекса, позволит восстановить неповторимую выразительность крепостного ансамбля в целом на период XVII века. Комплекс сооружений Псковской крепости конца XIV - начала XV вв. - состоял из крепостных стен, построенных в разные периоды времени. Перестройка деревянных укреплений в каменные, строительство нескольких боевых башен и утолщение сооружённых прежде крепостных стен начались в XV веке, и к 70-80-м годам XV века Псков был полностью окружён уникальной системой стен, выложенных из местного плитняка и валунов. В 1537 году через реку между башнями Плоская и Высокая через р. Пскову возвели стену с двумя «водобежными» воротами и опускающимися в реку решётками, преграждавшими врагу доступ в город через устье реки Псковы. В настоящее время это сооружение утрачено. Башня Плоская восстановлена в габаритах в 1968 году. Реставрационные работы продолжались до 1984 года. Высота кладки стен со стороны реки Пскова 17м. Диаметр кладки стен во внутренней части переменный 5,55-7м. С наружной части стена уменьшает свою толщину с увеличением высоты башни. Наружный диаметр на уровне насыпного пола составляет 16.3 м, толщина стен - 2,16м. Башня Высокая также была восстановлена в габаритах при проведении реставрационных работ в 60-80-х годах 20-го столетия. Высота кладки стен со стороны реки Пскова 17м. Диаметр кладки стен во внутренней части постоянный и равен 5,5 м. С наружной части стена уменьшает свою толщину с увеличением высоты башни. Наружный диаметр на уровне насыпного пола составляет 11.55 м, толщина стен - 2,16м. Со стороны Запсковья, от Высокой башни до Варлаамовской наугольной башни, по берегу реки Великой протянулось прясло каменной стены. Кладка стен выполнена в стиле особого каменного орнамента – «бегунца». Для предохранения стен от влияния сырости они были покрыты штукатуркой. По верху стен, защищённые боевыми зубцами, проходят боевые ходы. Сверху боевые ходы перекрыты деревянными кровлями на два ската. В стенах проделаны бойницы и амбразуры для ружейной и пушечной обороны. Каменная стена крепости также была отреставрирована в 80-х годах XX века. Основной массив стены имеет толщину 3.5 - 4.5 м и высоту более 7.0 м. Протяженность участка стены 210м. В нижнем уровне крепостной стены имеется двое проездных ворот, при этом у тех ворот, что находятся в центральной части прясла, имеется небольшое караульное помещение с бойницей. В непосредственной близости от Варлаамовской башни существует ниша с бойницей нижнего боя. Варлаамовская башня была построена в 1500 году. В 1615 году войсками шведского короля Густава II-Адольфа была разрушена до фундамента. В 1627-28 годах башня была заново отстроена псковичами на прежнем месте. Ремонтные работы и частичные работы по реконструкции Варлаамовской башни производились в 1701 году, в начале Северной войны. Диаметр существующей в настоящее время части башни составляет около 14.0 метров, высота каменных стен - около 7.0 м. Часть башни погребена под слоем известняка и растительного грунта, что обеспечило её частичное сохранение до наших дней. - После проведения работ по реставрации и приспособлению участка крепостного комплекса под музейно-выставочные нужды ландшафтно-визуальные характеристики участка существенно не изменятся, однако восприятие облика и силуэта самого памятника снаружи благодаря консервационным мероприятиям по Варлаамовской башне и большему его раскрытию существенно усилится. Формы, материалы и габариты сохраняются. Экспозиционное оборудование для памятника разрабатывается отдельным проектом. Новыми архитектурными элементами будут шатровое завершение Варлаамовской башни с панорамной защитой остеклением верхней части стен башни, а так же деревянная лестница на уровень боевого хода стены с вертикальным подъемником для маломобильных групп населения. Все разрушенные части и детали памятника реставрируются и воссоздаются по аналогам. К объекту подводятся согласно ТУ: кабель электроснабжения; оптоволоконный телекоммуникационный кабель. Комплекс работ по реставрации. Варлаамовская башня: концептуальное решение - восстановление силуэта в традиционном объемно-пространственном решении с консервацией участка башни стеклянным ограждением, восстановление шатра, открытие 1-го уровня боя понижением уровня культурного слоя. Проектными решениями предусмотрены следующие виды работ. Реставрация фундамента: снятие культурного слоя грунта до раскрытия 1-го уровня боя; раскрытие фундамента с очисткой поверхностей от загрязнений и биопоражений; вычинка и укрепление валунной и каменной кладки; устройство ж/б обоймы в уровне фундамента по периметру башни с устройством вертикальной гидроизоляции. Реставрация стен: частичный демонтаж каменной кладки ограждающей стены с вычинкой, дезинфекцией и удалением биопоражений; перекладка участков стен со значительными дефектами; камнеукрепление кладки стен с инъецированием трещин; возведение части основного объёма каменной кладки до уровня установки шатра; устройство металлокаркаса под установку витража; устройство витража; выполнение облицовочного слоя каменной кладки; обработка конструкций защитными составами. Кровля: устройство ряжевой рубленой конструкции шатрового завершения с покрытием из продороженного тёса за два раза в разбежку; защитная обработка древесины; изготовление прапора. Внутренние работы: выемка балластного грунта из внутреннего объёма башни; устройство смотровых площадок; устройство внутренних деревянных лестниц; устройство кованных, стеклянных и столярных заполнений бойниц и проёмов; установка инженерного оборудования. Оборудование башни системой отопления не предусмотрено. Проветривание и вентиляция внутреннего пространства башни – естественное. Прясло стены между Высокой и Варлаамовской башнями: в проекте реставрации учтены результаты инженерных обследований и комплексных научных исследований, указывающих на исторический уровень действующей поверхности, как оптимальный для сохранения и музеефикации прясла стены. Проектными решениями предусмотрены следующие виды работ. Реставрация стены: локальное понижение уровня поверхности в зонах проездных ворот для сопряжения с рельефом; частичный демонтаж каменной кладки участка примыкания стены к башне Варлаамовской с вычинкой, дезинфекцией и удалением биопоражений; восстановление утраченного участка стены с сопряжением кладки башни; устройство дренажного сброса в сторону реки Великая; очистка от загрязнений и локальная обработка стены от биопоражений; локальное восстановление наружного (облицовочного) слоя из местного известкового камня на известняково-песчаном растворе с креплением к существующей кладке при помощи металлических анкеров; восстановление (в том числе инъецированием) и зачеканка швов; обработка камнеукрепляющими и защитными составами. Кровля и лестницы: демонтаж изношенного деревянного покрытия и стропильной системы; устройство стропильных и подстропильных деревянных конструкций и ограждений; устройство лестницы и кровли подъёма на стену, с установкой подъёмника МГН; пропитка древесины защитными составами; установка инженерного оборудования. Усиление и ремонт фундаментов не требуется. Башня Высокая (Воскресенская): выполняется корректировка силуэтного решения Высокой башни на основании инженерных, архивных и историко-культурных исследований, обозначается примыкание нижних решеток к башне Высокая. Проектными решениями предусмотрены следующие виды работ. Реставрация фундамента: выемка грунта для раскрытия уровня 1-го боя; устройство шпунтового и защитного ограждения; устройство ж/б обоймы по наружному периметру существующего фундамента; устройство вертикальной гидроизоляции; устройство булыжной отмостки по периметру. Реставрация стен: частичный демонтаж конструкций ограждающей стены в уровне 6-го яруса; очистка поверхности кладки от грязи; обработка стены от биопоражений; возведение каменной кладки из блоков Псковского известняка на известняково-песчаном растворе; вычинка локальных участков каменной кладки, восстановление и зачеканка швов; устройство и раскрытие ярусных бойниц и проёмов; обработка камнеукрепительными и защитными составами. Реставрация кровли: демонтаж кровельной конструкции; устройство стропильной конструкции шатрового завершения с покрытием из продороженного тёса; реставрация прапора. Внутренние работы: устройство ярусов по балкам из брёвен с настилом из деревянных плах; устройство внутренних деревянных лестниц; обработка деревянных конструкций защитными составами; устройство кованных, стеклянных и столярных заполнений бойниц и проёмов; установка инженерного оборудования. Для сопряжения рельефа Окольного города и береговой полосы у Башни Высокая производится устройство ж/б подпорной стены с лестницей. Облицовка конструкции выполняется местным известняком. Оборудование системой отопления не предусмотрено. Проветривание и вентиляция внутреннего пространства башни – естественное. Башня Плоская: обозначается примыкание нижних решеток к башне Плоская с сохранением действительного объёма. Предусмотрены следующие работы. Реставрация фундамента: устройство шпунтового и защитного ограждения; выемка грунта для раскрытия уровня 1-го боя; демонтаж поздней набетонки в основании башни; устройство вертикальной гидроизоляции; устройство булыжной отмостки по периметру. Реставрация стен: локальный демонтаж наружного слоя стены «новая кладка» с последующим восстановлением (обеспечить соединение новой и старой кладки, основанием для новой кладки принять основание башни); устройство проёмов в соответствии с архитектурно-планировочными решениями; расчистка и промывка поверхностей стен; вычинка локальных участков каменной кладки, восстановление и зачеканка швов; обработка кладки антисептиками, камнеукрепительными и защитными составами. Реставрация кровли: демонтаж стропильной конструкции с последующим восстановлением в соответствии с архитектурно-планировочными решениями; демонтаж покрытия кровли с последующим восстановлением; антикоррозийная обработка и окраска прапора; пропитка древесины защитными составами. Внутренние работы: демонтаж несущих конструкций трёх ярусов с последующим восстановлением; устройство внутренних лестниц; устройство наружной лестницы, с разборкой участка существующей стены; пропитка древесины защитными составами; установка инженерного оборудования. Усиление и ремонт фундаментов не требуется. Оборудование помещений системой отопления не предусмотрено. Проветривание и вентиляция внутреннего пространства башни – естественное. - Благоустройство территории: вертикальная планировка территории с локальным понижением уровня поверхности земли согласно проектным решениям, устройство дренажного сброса водного подпора со стороны Окольного города в сторону реки Великая, подготовка почвы под посев газона, локальное устройство дорожных покрытий и дорожек, посев газонных трав. Устройство дополнений к наружному электроосвещению и художественной подсветке. |  |  |  |  |  |
| Институцио нальные меры | Представительство Всемирного банка в Российской Федерации Руководитель проекта: Татьяна Шадрунова 121069 Москва, ул. Большая Молчановка, д. 36/1 Тел: +7(495) 745-70-00 Факс: +7(495) 745-70-02 |  |  | Государственный заказчик Министерство культуры Российской Федерации Заказчик по поручению Минкультуры РФ Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП) Отдел проектирования и строительства Батерин Андрей Александрович 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 9, лит. А Тел.: +7 (812) 648-02-04 Факс: +7(812) 648-02-05 www.fisp.spb.ru | Местный партнер и/или принимающая сторона Правительство Псковской области Правительство Псковской области Рабочая группа по подготовке и реализации проекта "Сохранение культурного наследия и его использование в России" 180001, Россия, г. Псков, ул. Некрасова, 23 Телефон/Факс +7 (8112) 69-97-52 |  |
| Механизмы реализации | Контроль над обеспечением мер безопасности Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП) 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 9, лит. А Тел. +7(812) 648-02-04 Факс +7(812) 648-02-05 www.fisp.spb.ru |  |  | Контроль (надзор), обеспечиваемый местным партнером Государственный комитет Псковской области по культуре Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды | Контроль (надзор), обеспечиваемый местным надзорным органом Государственный комитет Псковской области по культуре Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды | Подрядчик |
| Описание объекта |  |  |  |  |  |  |
| Название объекта |  | Ансамбль Псковского Кремля: Варлаамовский угол (башни и стены Окольного города) |  |  |  |  |
| Местоположение объекта |  | г. Псков, Ансамбль Псковского Кремля | Приложение 1: Карта объекта |  |  |  |
| Правоустанавливающие данные |  | Земельные участки, на которых расположены реставрируемые объекты, принадлежат на правах постоянного (бессрочного) пользования Государственному бюджетному учреждению культуры – Псковскому государственному объединенному историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику - Свидетельства о государственной регистрации выданы: 09.10.2015, № 60-60/001-60/001/032/2015-493/1; № 60-60/001-60/001/032/2015-494/1; № 60-60/001-60/001/032/2015-495/1; № 60-60-01/028/2014-173. Градостроительные планы земельных участков: №RU60-58701000-267-8732-13102015; №RU60-58701000-299-8783-13112015; №RU60-58701000-298-8782-13112015; №RU60-58701000-300-8784-13112015. Договор №4/14-ОКН от 07.04.2014г. безвозмездного пользования комплексом объектов культурного наследия федерального значения «Ансамбль Псковского Кремля:Варлаамовский угол(башни и стены Окольного города)»; Договор №2/14-ОКН от 30.01.2014г. безвозмездного пользования объектом недвижимого имущества, являющимся памятником культурного наследия федерального значения, «Варлаамовская наугольная башня»; Технические паспорта БТИ на объекты: Варлаамовская наугольная башня (инвентарный №10554 от 03.10.2008г.); Высокая(Воскресенская) башня(инвентарный №10554 от 31.10.2008г.); Башня Плоская(инвентарный №11238 от 11.09.2007г.); Прясло стены от Варлаамовской башни до Воскресенской(Высокой) башни (инвентарный №10554 от 03.10.2008г.); Приказы Государственного комитета Псковской области по культуре об утверждении границ территории объекта культурного наследия федерального значения №355 от 31.12.2010г. и №37 от 21.01.2015г.; Охранные обязательства: №91/2013 Ф от 31.12.2013 г., №97/2014-Ф от 20.03.2014г., №98/2014-Ф от 20.03.2014г., №99/2014-Ф от 20.03.2014г. Научно-проектная документация ПСК-215-В (разработана ООО «АРТ-Реставрация», г.Москва, 2015г.). |  |  |  |  |
| Описание географического, физического, биологического, геологического, гидрографического и социально-экономического контекста |  | В административном отношении участок находится в центральной части г.Пскова севернее Псковского Кремля (северная оборонительная линия Кремля: башни и стены). Плоская башня расположена по левому берегу реки Пскова в месте ее впадения в реку Великая. Высокая башня расположена по правому берегу реки Пскова в месте ее впадения в реку Великая. Варлаамовская башня находится на берегу реки Великая и соединена вдоль её берега пряслом стены с башней Высокой. Роль одной из главных архитектурных доминант данной территории. Земельные участки совокупной общей площадью 0,852 га (площадь проектирования 0,644 га) расположены по адресу: Псковская область, г. Псков, Крепостная стена Окольного города, Варлаамовская и Высокая башни, в зоне земель историко-культурного назначения. Объект расположен в 200 метровой водоохраной зоне рек Великая и Пскова. Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 15 м от границ земельного участка в восточном направлении (жилой дом по адресу: ул. Леона Поземского, д. 44). Подход и подъезд к объекту осуществляется по существующей пешеходно-транспортной сети квартала, благоустройство и декоративное освещение выполнено. Проезд пожарной машины осуществляется по проектируемому комбинированному покрытию – брусчатке существующих пешеходных дорожек с докомпоновкой георешеткой по газону. Для разворота спецтранспорта предусмотрена площадка. Существующие пешеходные дорожки вокруг объекта дают возможность обзора памятника со всех сторон. Участок имеет выраженный рельеф с понижением к рекам. Стояночных мест около объекта для парковки автомобилей и автобусов не предусматривается. Объект располагается в пешеходной доступности от существующих оборудованных стоянок для автотранспорта. |  |  |  |  |
| Законодательство |  |  |  |  |  |  |
| Национальное и местное законодательство и разрешительные документы, относящиеся к деятельности проекта |  | Законодательство Российской Федерации в сфере охраны объектов культурного наследия и охраны окружающей среды, в том числе: Федеральный Закон №73-ФЗ от 25.6.2002г. «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации», Федеральный Закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральный Закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", Федеральный Закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", №74-ФЗ "Водный кодекс РФ". Разрешение на проведение работ по сохранению ОКН федерального значения исполнительного органа государственной власти, уполномоченного в сфере охраны объектов культурного наследия. Разрешения (договора) на временное подключение к инженерным сетям от ресурсоснабжающих организаций на период проведения реставрационных работ. Согласование материалов Рабочего проекта с надзорными органами и ресурсоснабжающими организациями согласно Технических условий: ТУ МП «Комбинат благоустройства» г.Пскова №269 от 23.09.2015г.; ТУ МП «Горводоканал» г.Пскова №Т-9719 и №Т-9716 от 29.06.2015г.; ТУ ОАО «МРСК Северо-Запада» №3009/12 и №3008/12 от 19.03.2015г.; ТУ ПАО «Ростелеком» №718/п от 30.09.2015г.; ТУ «УГХ» г.Пскова №2935 от 06.08.2015г. Заключение Северо-Западного управления Федерального агентства по рыболовству от 06.05.2016 о согласовании осуществления деятельности в рамках проекта при условии выполнения разработанных в нем природоохранных мероприятиях. Подготовка и согласование ППР с надзорными органами и ресурсоснабжающими организациями на период работ согласно проектной документации. |  |  |  |  |
| Консультации с общественностью |  |  |  |  |  |  |
| Консультации с общественностью |  | Реставрация ОКН освещается в региональных средствах массовой информации Общественные слушания по проекту и Плану природоохранных мероприятий. Место проведения: г. Псков. Срок проведения: март-апрель 2017 года. Ответственные лица: Администрация Псковской области, ФИСП СПб |  |  |  |  |

Часть 2. Оценка потенциальных воздействий на окружающую среду интервенций и мероприятий на ОКН

### Общие положения

Воздействие на окружающую среду, а именно на воздушную, водную и почвенную среды, как в период реставрации, так и в период эксплуатации при соблюдении ряда природоохранных мероприятий будет незначительным.

Мероприятия, снижающие негативное воздействие на окружающую среду разработаны в составе проектной документации, согласованной в установленном порядке.

До начала общестроительных и реставрационных работ Подрядчик обеспечивает устройство строительной площадки в соответствии с требованиями природоохранного законодательства, в том числе при производстве работ в водоохранной зоне р. Пскова и р. Великая.

#### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Воздействие на атмосферный воздух в процессе реставрации объекта будет связано с выбросами загрязняющих веществ при работе строительной техники. При доставке строительных материалов на стройплощадку, при производстве работ будет задействована техника, выделяющая в атмосферу оксиды азота, оксид углерода, сажу, диоксид серы и углеводороды. При работе сварочного поста в атмосферу выделяются оксиды азота, оксид железа, марганец, углерода оксид, пыль, фториды.

Мероприятия по охране воздушного бассейна должны включать следующие действия:

- Завоз строительных материалов в упаковке, предотвращающей их разброс и распыление;

- Для снижения запыленности строительный мусор от разборки конструкций следует периодически смачивать водой;

- Употребление при производстве работ строительных материалов, имеющих гигиенический сертификат;

- Разгрузку строительных материалов производить при выключенном  двигателе;

- При перевозке строительных материалов и строительного мусора Подрядчик, должен обеспечить строгие меры, чтобы минимизировать замусоривание дорог: сыпучие, пылеопасные и т.п. грузы должны быть тщательно укрыты со всех сторон, жидкие материалы перевозятся в плотно закрытых емкостях и т. д.;

- Не допускать стоянку машин и механизмов с работающими двигателями;

- Предотвращать парковку грузовых автомобилей на автомагистралях перед их въездом на строительную площадку;

- Строительная площадка должна быть ограждена.

При производстве работ не разрешается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе рабочей зоны (см. Приложение 9 к СНиП Ш-4-80*), при этом необходимо пользоваться приборами, применяемыми для санитарно-гигиенической оценки вредных производственных факторов, согласно Приложения 10 к СНиП Ш-4-80*.

При использовании генподрядчиком и/или субподрядными организациями машин, механизмов, работающих на жидком или газообразном топливе, а также проведении сварочных работ и пр. необходимо контролировать наличие у собственников (субподрядчиков) платы за негативное воздействие на окружающую среду (плата за выбросы в атмосферный воздух согласно ФЗ-96).

#### Места складирования мусора

При выполнении работ образуются строительный мусор, отходы от жизнедеятельности рабочих, отходы, образующиеся при эксплуатации мойки колес, отходы грунта.

Строительный и коммунальный мусор складируется в контейнеры, размещенные на специально  оборудованных площадках для сбора отходов. Отходы регулярно вывозятся по договору со специализированной лицензированной организацией.

Отходы, образующиеся при эксплуатации биотуалетов, собираются в накопительных емкостях биотуалета. Вывоз отходов осуществляется специализированной лицензированной организацией по мере заполнения.

Отходы грунта не складируются на территории строительной площадки. Непосредственно после выемки излишки грунта грузятся на автосамосвал и вывозятся с территории строительной площадки.

Отходы, образующиеся при эксплуатации мойки колес, собираются в накопительной емкости установки. По мере образования осадок вывозится специализированной лицензированной организацией.

Субподрядчик должен согласовать с Подрядчиком места складирования строительного мусора. При выявлении или случайном обнаружении опасных фракций мусора Подрядчик должен немедленно известить Заказчика и строго следовать указаниям по размещению этих фракций.

В период эксплуатации объекта будут образовываться коммунальные отходы, отходы ртутных ламп, смет с территории. Отходы коммунальные и смет накаливаются в специально отведенных местах – контейнерах для отходов. Ртутные лампы хранятся в помещении с ограниченным доступом в специальной таре.

#### Обращение со строительными отходами

Образователем строительных отходов является Подрядчик.

Сбор, временное хранение, учет, передача на переработку строительных отходов осуществляются на объектах образования строительных отходов. Ответственность за сбор, временное хранение и учет строительных отходов несет образователь строительных отходов. Сбор строительных отходов осуществляется раздельно по способам дальнейшей утилизации, классам опасности, горючести и другим признакам с тем, чтобы обеспечить переработку, использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание, захоронение.

Места временного хранения строительных отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха. Временное хранение строительных отходов производится в контейнерах или на специально обустроенных для этих целей открытых площадках складирования.

Предельное количество накопления строительных отходов на объектах их образования, сроки и способы их хранения устанавливаются в соответствии с экологическими требованиями, санитарными нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности.

Вывоз строительных отходов со строительной площадки производится автотранспортом. Перемещение (транспортирование) строительных отходов должно осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. Ответственность за соблюдение указанных требований несут перевозчики строительных отходов.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов должны включать:

- оборудование мест накопления отходов в соответствии с санитарными и экологическими  требованиями;

- соблюдение предельного накопления отходов в месте их временного накопления;

- контроль за целостностью контейнера;

- соблюдение санитарного состояния площадки для сбора отходов;

- регулярная передача отходов другим организациям для переработки, обезвреживания или захоронения

При образовании отработанных ртутных ламп необходимо предусмотреть место в подсобном помещении для их хранения в герметичной упаковке с целью предотвращения загрязнения окружающей среды ртутью до передачи их лицензированной организации по переработке.

В целях реализации Закона РФ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года, постановления Правительства РФ от16.06.2000г. №461 «О Правилах разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» образователю строительных отходов (Подрядчику) необходимо разработать «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (ПНООЛР) в период строительства. Подрядчику необходимо также вносить плату за негативное воздействие на окружающую среду в период строительства.

Если на строительной площадке находятся асбестосодержащие материалы или краски, содержащие свинец и/или другие опасные фракции (далее опасные отходы), должна быть обеспечена их четкая маркировка, как опасных материалов.

При возможности, опасные отходы должны быть помещены в соответствующий контейнер и опечатаны, чтобы минимизировать их воздействие на здоровье персонала.

До вывоза (если вывоз необходим), асбест должен быть обработан увлажняющим агентом с тем, чтобы минимизировать возможность появление асбестовой пыли.

Опасные отходы должны вывозиться по договору со специализированной лицензированной организацией.

Если опасные отходы должны какое-то время храниться, мусор должен быть надежно сложен в закрытые контейнеры и соответствующим образом помечен. Необходимо предпринять меры по предотвращению несанкционированного вывоза опасных отходов с объекта.

Вывезенные опасные отходы не должны снова использоваться.

Периодически проводить занятия с ответственными сотрудниками на знание правил обращения с опасными веществами и материалами.

#### Мероприятия по защите от шума

В период строительных и демонтажных работ основным источником шумового воздействия на прилегающую территорию является работа строительной техники, а так же проезд автотранспорта, осуществляющего доставку материалов и вывоз отходов.

Все строительные работы должны проводиться только в дневной период времени.

Для обеспечения санитарных норм по шуму в помещениях ближайшей жилой застройки в период проведения строительных работ подрядчик должен обеспечить следующие организационные мероприятия:

- использование существующих сетей в качестве источника электроснабжения;

-  использование  «шумной» строительной техники в период с 9 до 18 ч.;

- ограничение по времени работы экскаватора – до 1,5 часов в смену и движение крана по площадке – до 1 часов в смену на участке, расположенном в непосредственной близости от существующего  жилого дома (при реконструкции Варлаамовской башни, Высокой башни и крепостной стены между ними).

Такие организационные мероприятия, предусмотренные для периода проведения работ по реконструкции, позволяют обеспечить нормативные требования по шуму, согласно требований СН 2.2.4/2.1.8.562-96, в помещениях ближайшей жилой застройки.

Мероприятия по защите прилегающей территории и собственных помещений от шума на период эксплуатации объекта – не требуются ввиду отсутствия источников шумового воздействия.

#### Мероприятия по охране биологических и водных ресурсов. Снабжение питьевой водой

Поскольку Объект и Строительная площадка находится в водоохраной зоне рек Пскова и Великая, в целях предотвращения загрязнения водного бассейна предусмотрен ряд мероприятий, при реализации которых воздействие объекта будет находится в допустимых пределах. В период реставрации Объекта стоянка и движение транспортных средств по территории предусматривается только в специально оборудованных местах и по дорогам, имеющим твердое покрытие.

Для сбора жидких бытовых отходов на Строительной площадке необходимо предусмотреть установку биотуалетов с регулярной санитарной обработкой в установленном порядке.

Особое внимание нужно уделить мероприятиям, направленным на снижение загрязнения поверхностных вод.

Мероприятия по охране водных ресурсов при реставрации объекта должны включать:

- Производство постоянной уборки территории;

- Упорядочение транспортировки и складирования сыпучих материалов на специально оборудованных площадках;

- Организацию площадки с твердым покрытием для стоянки дорожно-строительной техники на время проведения строительных работ;

- Организацию строгого контроля за техническим состоянием дорожно-транспортной техники и используемыми горюче-смазочными и иными технологическими материалами и жидкостями для предотвращения попадания нефтепродуктов в ливневые сточные воды;

- Проведение инструктажа водителей для ознакомления их с водоохранными правилами;

- Создание запаса песка для сбора случайных проливов нефтепродуктов на площадке;

- Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора и демонтируемых элементов с территории стройплощадки;

- Установку под механизмами дополнительных поддонов, чтобы исключить проливы нефтепродуктов;

- Организацию биотуалетов;

- Установку специальных контейнеров для сбора мусора и обеспечить их своевременный вывоз;

- Недопущение размещения источников химического и микробного загрязнения поверхностных и подземных вод;

- Заправку строительной техники следует проводить на базе строительной техники или близлежащих заправках;

- Сбор и вывоз поверхностного стока, образующегося в период строительства, на очистные сооружения г. Пскова.

Подрядчик должен гарантировать, что рабочие будут обеспечены качественной водой. Водоснабжение строительства  предусмотрено поставкой воды в контейнерах.

При проведении реставрационных работ предусматривается проведение мониторинга состояния водного объекта. Концентрации загрязняющих веществ в поверхностном стоке с территории в процессе эксплуатации объекта не должна превышать ПДК для водоемов  рыбохозяйственного значения.

Благоустройство территории производится в строгом соответствии с проектными решениями и согласованиями

#### Защита существующих сооружений

Подрядчик должен должным образом обеспечить сохранность всех прилегающих зданий, структур, сооружений от негативных изменений, разрушений в течение периода строительства. Подрядчик должен обеспечить все необходимые меры, требуемые для содержания и защиты всех зданий, труб, кабелей, коллекторов и других структур течение периода строительства, в том числе обеспечить защиту зданий, попадающих в опасную зону.

## Меры, которые будут осуществлены подрядчиками, чтобы гарантировать здоровье и безопасность рабочих

Прежде чем начнется строительство, подрядчик проведет обучение всех рабочих безопасности и гигиене окружающей среды. Подрядчик проинструктирует рабочих в вопросах здоровья и безопасности как требуется законодательством и хорошей технической практикой и обеспечит пункты оказания скорой помощи.

Подрядчик проинструктирует и ознакомит всех рабочих с гигиеной и безопасностью труда (ознакомительный курс), прежде чем они начнут работу, а прорабы будут проводить собрания по комплекту инструментов еженедельно. Обучение всех рабочих, новичков на стройплощадке, будет включать окружающую среду, безопасность и экологическую гигиену.

Рабочим нужно предоставить (прежде чем они начнут работать) соответствующие средства защиты персонала, подходящие для работ с электричеством, для сварочных и других специальных работ такие как защитная обувь, шлемы, перчатки, защитная одежда, защитные очки и наушники.

Ограждение должно быть установлено во всех районах копания на глубину более 1 м и в местах временных работ.

На всей строительной технике должны быть установлены слышимые сигналы заднего хода.

Подрядчик включит условия в раздел «Мероприятия по охране труда» Проекта производства работ (ППР):

- Инструктаж всех рабочих по вопросам гигиены и охраны труда.

- Создание мер по технике безопасности как требуется законом и хорошей технической практикой и обеспечения средствами скорой помощи.

- Предоставление всем рабочим соответствующих средств индивидуальной защиты (СИЗ), таких как защитная обувь, каски, защитные очки, беруши, перчатки, и т.д.

- Планирование регулярных совещаний (например, еженедельных собраний по инструментам), чтобы ознакомить рабочих с проблемами здоровья и безопасности, связанными с их работой, а также научить надлежащему использованию СИЗ.

- Ограждение на всех местах экскаваторных работ и т.п.

Там, где столкновение рабочего с транспортом не может быть полностью устранено, должны быть установлены защитные барьеры, чтобы оградить рабочих от транспортных средств. В качестве альтернативной меры необходимо установить устройства направления (например, транспортные конусы и бочки), чтобы очертить рабочую зону.

#### Контроль за выполнением экологических требований и обеспечения санитарно-экологического благополучия населения

- Подрядчику необходимо разработать и обеспечить выполнение программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил при выполнении строительных работ, включая:

- контроль за количеством и составом выбросов загрязняющих веществ;

- контроль за соблюдением режима работы на стройплощадке (запрет на работы в ночное время);

- контроль за уровнем физического воздействия  (шум, вибрация) на окружающую жилую застройку и на рабочих местах.

- Контроль осуществляется органами и службами, уполномоченными осуществлять санитарно-эпидемиологический контроль. Исследования факторов среды обитания осуществляется аккредитованными лабораториями.

- Отчетность и надзор

- Данный План природоохранных мероприятий входит в состав Пояснительной записки тендерной документации и, соответственно, Контракта в целом. Подрядчик, в соответствии с п. 4.18 «Охрана окружающей среды» Общих и Специальных условий  Контракта, в составе ежемесячного отчета Инженеру о выполнении работ на объекте, в том числе составляет отчет по данной позиции. Инженер, выполняя функцию технического надзора за реставрацией, регулярно проверяет выполнение на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды и отражает это в своем ежемесячном Техническом отчете. Специалист ГРП ежеквартально при посещении строительной площадки составляет Акт о проверке выполнения на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды.

| Уровень воздействия Типы/ категории воздействия |  | Значительное | Умеренное | Незначительное | Отсутствует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование | Предварительные работы с разделом ИРД |  |  |  |  |
|  | Комплексные научные исследования |  |  |  |  |
|  | Проект реставрации |  |  |  |  |
|  | Рабочая проектно-сметная документация (ПСД) |  |  |  |  |
|  | Научно-реставрационный отчет |  |  |  |  |
| Реставрация | Архитектурно-строительная часть |  |  |  |  |
|  | Технологическое и инженерное оборудование |  |  |  |  |
|  | Вертикальная планировка |  |  |  |  |
|  | Благоустройство и озеленение |  |  |  |  |
| Эксплуатация |  |  |  |  |  |

Часть 3. План мониторинга

| Фаза | Что | Где | Как | Когда | Почему | Кто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к деятельности проекта (проектирование, разработка НПД) | Правовой режим землепользования и использования ОКН | На территории ОКН | По фондовым данным | Один раз, на этапе подготовки проекта | Является значимым | Подрядчик |
|  | Использование территории в соответствии с установленным функциональным, строительным, ландшафтным назначением | На территории ОКН | По фондовым данным | Один раз, на этапе подготовки проекта | Является значимым | Подрядчик |
|  | Состояние окружающей среды, ее компонентов, источников неблагоприятных воздействий на состояние окружающей среды с учетом использования расчетных зон сверхнормативного воздействия по: загрязнению атмосферного воздуха шумовому дискомфорту загрязнению почвенного покрова | На территории ОКН | По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
|  | Состояние транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, в том числе: улично-дорожная сеть; автостоянки. Состояние систем: водопотребления, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, топливоснабжения | На территории ОКН | По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
|  | Состояние и использование ОКН. | На территории ОКН | По фондовым и проектным данным | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
|  | Состояние и использование территорий природного комплекса, в том числе: характеристики природных условий состояние почв характер и источник техногенных и антропогенных воздействий на территории и объекты природного комплекса | На территории ОКН | По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
|  | Социально-демографическая структура населения, структура занятости | На территории ОКН | По фондовым данным. | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
| Реставрация | Правоустанавливающие документы на земельный участок. Границы земельного участка в натуре |  |  |  |  |  |
|  | Состав и количество выбросов в атмосферу (от стационарных и передвижных источников) | На территории ОКН | Расчет компенсационных выплат в установленном порядке. Контроль за работой строительной техники. | Ежеквартально На период реставрации На период реставрации | Воздействие на здоровье | Подрядчик. |
|  | Объем и состав воды используемой на хозяйственно-питьевые и технические нужды | То же | По показаниям приборов учета | Периодически, раз в квартал | Является значимым | Подрядчик. |
|  | Уровень шума на границе строительной площадки | То же | - Контроль времени выполнения соответствующих работ и соблюдение технологической дисциплины. | На период реставрации | Проверка соответствия санитарным нормам | Подрядчик. |
|  | Состав и количество образующихся строительных и бытовых отходов, в том числе опасных | То же | Разработка «Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» на период реставрации. Плата за негативное воздействие на окружающую среду в период реставрации. | Подготовительный период Ежеквартально | Является значимым | Подрядчик. |
|  | Качество почв в местах временного размещения отходов |  |  | До начала и после завершения строительства |  | Подрядчик |
|  | Качество и безопасность используемых строительных материалов, веществ и оборудования (включая ПХБ, ОРВ и др.) | То же | По паспортам безопасности и сертификатам на используемые строительные материалы и оборудование. | По мере поступления | Проверка соответствия санитарным нормам | Подрядчик. |
|  | Безопасность работников на объекте | То же | Разработка программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил при выполнении строительных работ Выполнение программы производственного контроля | Подготовительный период На период реставрации | Является значимым в связи с воздействием на здоровье | Подрядчик |
|  | Безопасность и комфортность населения, проживающего на прилегающей территории | То же | По журналам учета жалоб, поступающих от граждан | По поступлению жалоб | Является значимым в связи с воздействием на здоровье | Подрядчик. |
|  | Качество проведения технической и биологической рекультивации | То же | Инструментально, по предписанию Роспотребнадзора | Один раз по окончании работ | Является значимым | Подрядчик. |
| Эксплуатация ОКН | Объем и состав воды, используемой на хозяйственно-питьевые и технические нужды (при необходимости) | На территории ОКН в соответствии с договором отпуска воды | Инструментально по приборам учета | Один раз в квартал | Является значимым | Администрация ОКН. |
|  | Объем и состав отводимых сточных вод | На территории ОКН в соответствии с договором приема сточных вод | Инструментально по приборам учета | Один раз в квартал | Проверка соответствия санитарным нормам | Администрация ОКН |
|  | Состав и количество образующихся твердых бытовых отходов | На территории ОКН в соответствии с проектом ПНООЛР и договором на передачу/вывоз ТБО | Расчетным путем | Ежеквартально | Является значимым | Администрация ОКН |
|  | Качество почв в местах временного размещения отходов и хранения опасных веществ и материалов | На территории ОКН в соответствии с проектом ПНООЛР | Инструментально, по предписанию органов Роспотребнадзора | Раз в год | Является значимым | Администрация ОКН |
|  | Противопожарная безопасность | На территории ОКН | Визуально | Ежедневно | Является значимым | Администрация ОКН, Госпожнадзор |
|  | Состояние водных ресурсов | На территории ОКН | Проведение инструктажа персонала для ознакомления с водоохранными правилами | Раз в год | Является значимым | Администрация ОКН |

НПД – научно-проектная документация

ПНООЛР – Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение