План природоохранных мероприятий

по подпроекту:

“Реставрация с приспособлением к современному использованию объектов культурного наследия Псковской области – “Поганкины Палаты”, XVIIв., “ Здание художественно-промышленной школы им. Фан дер Флита”, “Дом Ксендза”, XVIIв, входящих в состав объединенной зоны “Музейный квартал”.

# Часть 1. Общая информация об объектах подпроекта:

| Институциональная и административная |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Страна | Российская Федерация |  |  |  |  |
| Название проекта | “Реставрация с приспособлением к современному использованию объектов культурного наследия Псковской области – “Поганкины Палаты”, XVIIв., “ Здание художественно-промышленной школы им. Фан дер Флита”, “Дом Ксендза”, XVIIв, входящих в состав объединенной зоны “Музейный квартал”. |  |  |  |  |
| Сфера действия проекта и деятельность | Объекты, входящие в состав “Музейного Квартала”, расположены в центре г. Пскова на территории, ограниченной ул. Некрасова, Музейным переулком, Комсомольским переулком и улицей Свердлова. Реставрация объектов, входящих в единую зону музейно-туристического обслуживания “Музейный квартал” реализуется с целью развития главного музейного центра Псковского государственного объединенного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, ведущего музейно-туристического учреждения Псковской области, использования дополнительных площадей для развёртывания выставок и экспозиций на уже действующих музейных объектах, проведения интерактивных мероприятий и обучающих семинаров. Историческим центром «Музейного квартала» является наиболее известный памятник самобытного гражданского псковского зодчества 17 века Поганкины палаты. В Поганкиных палатах сосредоточены главные действующие экспозиции по истории древнего Пскова, истории книги; представлено уникальное собрание древнерусских икон, древнерусского серебра, этнографические коллекции, редкое собрание произведений русской живописи 18-20 вв. В здании бывшей Художественно-промышленной школы им. Н.Ф. Фан-дер-Флита располагается Картинная галерея, отдел хранения фондов, мастерская по реставрации живописи, исторический и художественный отделы, в «Доме Ксендза» (Палаты у Сокольей башни 17 в.) - «Кузнечный двор» - экспозиция и мастерские кузнечного ремесла. Поганкины палаты (начало XVII в.) – часть двора богатейшего купца Сергея Поганкина. Это самое большое здание Пскова XVII века. Первоначальные строения каменных палат Поганкиных сохранились почти в полном объеме. Здание Палат Поганкина П-образное в плане расположено в южной части квартала, главный фасад обращен на ул. Некрасова. Главный вход осуществляется через парадное крыльцо, расположенное на дворовом фасаде западного корпуса. Все входы в здание организованы со стороны двора. Здание Палат состоит из трех объемов: трехэтажного (западный корпус), двухэтажного (южный корпус) и одноэтажного (восточный корпус). Объемную композицию дополняет каменное крыльцо на дворовом фасаде западного корпуса. Крыша четырехскатная, покрыта оцинкованной кровельной сталью с полимерным покрытием, с перепадами по высоте, соответствующими этажности здания. Архитектурный облик гладких фасадов характеризуется аритмичным расположением оконных проёмов. Здание бывшей Художественно-промышленной школы им. Н.Ф. Фан-дер-Флита продолжает фасадную линию Поганкиных палат, входя с ним в единый комплекс зданий, объединённый замкнутым двором. В XVII-XVIII вв. территория входила в состав двора купца С.И. Поганкина, до этого она была разделена на несколько участков, находившихся в собственности у разных лиц. Художественно-промышленной школы им. Н.Ф. Фан-дер-Флита представляет собой кирпичное одно-двухэтажное оштукатуренное строение на высоком цокольном этаже и сложной конфигурацией крыши. Пространственная композиция здания разделена на два объёма: одноэтажный, с парадным входом со стороны улицы и двухэтажный, покоящийся на высоком цокольном этаже. Парадный вход оформлен в виде дорического портика. Слева от ризалита парадного входа на главном фасаде часть фасада одноэтажного объёма решена в виде перехода с тремя высокими оконными проёмами. Стены главного фасада двухэтажного объёма здания украшены лепным декором. Со стороны внутреннего двора выделяется объём одноэтажной части с ризалитом двухэтажной лестницы в центре фасада, ведущей на 2-й этаж в парадный зал и в помещения цокольного этажа. Дом Ксендза - один из немногих дошедших до нашего времени памятников гражданского строительства древнепсковского каменного жилого зодчества XVII в., практически сохранивший свой подлинный объём. Основной вход в здание оборудован со двора со стороны северо-восточного фасада. Дом Ксендза представляет собой небольшие двухэтажные палаты (размеры в плане – 18.9х8.9 м) с каменным пристенным крыльцом и палаткой на северном дворовом фасаде. Кровля вальмовая. На фасадах в уровне верхнего этажа и палатки - оконные проемы с коробовой перемычкой в углублении для металлических ставень. Крыша Дома Ксендза вальмовая, имеются два слуховых окна – по главному фасаду и одно слуховое окно по дворовому фасаду. Комплекс работ по реставрации. Поганкины Палаты: выполняется реставрационный ремонт здания с сохранением существующего объема и силуэтного решения. Проектными решениями предусмотрены следующие виды работ: - Реставрация стен и фундаментов: - расчистка фасадов и внутренних поверхностей стен; очистка от грязи; - биоцидная обработка поверхностей стен; - инъекционное укрепление каменной кладки; - заделка обрушенных участков кладки; - вычинка кирпичной кладки; - воссоздание штукатурного слоя с последующей окраской. - защита наружных поверхностей фундаментов здания с устройством - вертикальной и горизонтальной гидроизоляции; - устройство новой отмостки вокруг здания; - укрепление конструкций крыльца главного входа; - реставрация существующих сводов; - демонтаж существующих поздних заполнений проемов. Изготовление и установка оконных и дверных заполнений, в т.ч. ставней. - реставрация металлических элементов (металлические оконные решетки, металлические связи); - устройство двух световых приямков у оконных проемов нижнего этажа; - устройство подпорной стены вдоль фасада в связи с понижением отметки земли. - Реставрация кровли: - полная замена существующего фальцевого покрытия на цементно-песчаную черепицу по всей площади покрытия; - полная замена деревянной обрешетки; - восстановление гидроизоляции в местах опирания деревянных конструкций на стены; - ремонт, закрепление, подтяжка элементов; - ремонт соединений элементов; - ремонт опорных узлов стоек; - полная замена водосточной системы на кровле, с устройством антиобледенительной системы; - Внутренние работы: - реставрация с восстановлением дымовых труб; - реставрация изразцовых печей; - устройство семи входных групп из железобетона с облицовкой белокаменными плитами; - демонтаж существующей лестницы и устройство новой на стальном металлическом каркасе с деревянными ступенями - реставрация полов, восстановление покрытий полов; - музеефикация выполненных на этапе исследований зондажей и шурфов; - антисептирование и покрытие антипиреном всех деревянных конструкций; - демонтаж существующих деревянных конструкций чердачного перекрытия всего здания с последующей заменой, утепление чердачных перекрытий; - воссоздание деревянного перекрытия одностолпной палате второго этажа; - Инженерное оборудование здания и прилегающей территории с устройством следующих систем: - электроснабжения, - наружного и внутреннего освещения, архитектурной подсветки, - молниезащиты, - электроотопления, - вентиляции и кондиционирования, - водоснабжения и водоотведения, в том числе внутреннего пожаротушения; - сетей cвязи, в т.ч. охранного телевидения и технологического видеонаблюдения, системы автоматической пожарной и охранной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, контроля управления доступом. - электрической дератизации; - автоматического пожаротушения. Художественно-промышленной школы им. Фан дер Флита: выполняется реставрационный ремонт здания с сохранением существующего объема и силуэтного решения. - Реставрация стен и фундаментов: - расчистка фасадов биоцидная обработка поверхностей фасадов; - инъекционное укрепление кирпичной кладки. Неглубокие трещины зачеканить специальным раствором; - вычинка кирпичной кладки; - воссоздание штукатурного слоя на фасадах здания с последующей окраской; - восстановление утраченных декоративных элементов; - демонтаж существующих поздних заполнений проемов, воссоздание и также подбор оконной и дверной фурнитуры по историческим аналогам с покрытием защитными составами и окраской согласно колористическому решению; - укрепление фундаментов, защита наружных поверхностей фундаментов здания с устройством вертикальной и горизонтальной отсечной гидроизоляции, отмостки; - организация световых приямков вдоль фасада по улице Некрасова (8 шт.); - устройство отливов оконных проемов и окрытий карнизов из оцинкованной стали с полимерным покрытием c окраской в соответствии с колористическим решением фасадов; - воссоздание металлического козырька над входом по историческим аналогам. - Реставрация кровли: - ремонт или усиление элементов стропильной системы; - усиление опорных узлов стоек, утративших необходимую жесткость крепления; - ремонт соединений элементов по длине (по месту); - восстановление гидроизоляции; - устранение следов коррозии металлических элементов, - огрунтовка, огнезащита, окраска металлических элементов; - полная замена обрешетки и покрытия кровли; - восстановление утраченных фасонных элементов вокруг слуховых окон; - воссоздание металлического ограждения кровли, полная замена водосточной системы. - Внутренние работы: - утепление чердачного перекрытия; - антисептирование и покрытие антипиреном деревянных конструкций; - реставрация дымовых труб; - реставрационный ремонт каменных напольных покрытий; - внутренняя отделка подсобных и технологических помещений; - устройство дополнительных кирпичных перегородок и проемов для организации вспомогательных помещений; - Восстановление интерьеров парадного зала 2-го этажа, в том числе: - паркетных полов; - декоративных элементов стен и потолочного карниза; - дверных заполнений; - предметов интерьеров (настенные бра, люстры); - колористического решения. - Инженерное оборудование здания и прилегающей территории с устройством следующих систем: - электроснабжения, - наружного и внутреннего освещения, архитектурной подсветки, - молниезащиты, - водяного отопления; - вентиляции и кондиционирования, - водоснабжения и водоотведения, в том числе внутреннего пожаротушения; - сетей cвязи, в т.ч. охранного телевидения и технологического видеонаблюдения, системы автоматической пожарной и охранной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, контроля управления доступом. - электрической дератизации; - автоматического пожаротушения. Дом Ксендза: выполняется реставрационный ремонт здания с восстановлением исторического объема и силуэта. Проектными решениями предусмотрены следующие виды работ: - Реставрация стен и фундаментов: - щадящая очистка участков фасадов и интерьеров здания от загрязнений, биопоражений и поздних красочных слоёв; - отделка стен и сводов – известковая обмазка, окрашивание; - вычинка и докомпановка каменной кладки в местах ее разрушения; - полная замена оконных и дверных заполнений, воссоздание металлических ставней; - закладка позднего оконного проема южной стены; - устройство архитектурной подсветки фасадов здания; - укрепление фундаментов; устройство вертикальной и горизонтальной отсечной гидроизоляции для защиты стен и фундаментов; - Демонтаж существующей кровли с полной заменой деревянной конструкции на новую, с покрытием из оцинкованной стали, с устройством слуховых окон, водосточной системы. Свесы кровли и водосточные трубы предполагается оснастить антиобледенительной системой. Оголовки стояков вентиляции и печных труб выполнить в общей стилистике здания; - Внутренние работы: - реставрация полов из известняковых плит в помещениях подклета и вестибюле первого этажа; устройство полов из деревянной доски в выставочных помещениях первого этажа; - музеефикация выполненных на этапе производства работ зондажей печур и шкафных ниш; - восстановление в прежних габаритах оконного проема западного помещения; - докомпановка ступеней внутристенной лестницы; - обработка деревянных конструкций антисептиками, антипиренами, огнезащитная обработка металлических конструкций; - демонтаж поздних лестниц с устройством новых; - воссоздание деревянных чердачных перекрытий. - Инженерное оборудование здания и прилегающей территории с устройством следующих систем: - электроснабжения, - наружного и внутреннего освещения, архитектурной подсветки, - молниезащиты, - электроотопления, - вентиляции и кондиционирования, - водоснабжения и водоотведения, - сетей cвязи, в т.ч. охранного телевидения и технологического видеонаблюдения, системы автоматической пожарной и охранной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, контроля управления доступом. - электрической дератизации; Помимо вышеуказанных работ, планируется благоустройство территории объектов, обустройство автостоянки, организация вспомогательных зданий для обслуживания комплекса (КПП во дворе Поганкиных Палат, Хозпостройка на территории Дома Ксендза), архитектурная подсветка фасадов зданий, а также демонтаж строительных конструкций и инженерного оборудования, выполненных на объектах в более поздние строительные периоды. Проектом предусмотрена установка подъемного оборудования для доступа МГН во всех зданиях комплекса. |  |  |  |  |
| Институцио нальные меры | Представительство Всемирного банка в Российской Федерации Руководитель проекта: Татьяна Шадрунова 121069 Москва, ул. Большая Молчановка, д. 36/1 Тел: +7(495) 745-70-00 Факс: +7(495) 745-70-02 |  | Государственный заказчик Министерство культуры Российской Федерации Заказчик по поручению Минкультуры РФ Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП) Отдел проектирования и строительства Леонтьев Денис Николаевич Руководитель проекта: Лапунова Полина Сергеевна 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 9, лит. А Тел. : +7(812) 648-02-04 Факс: +7(812) 648-02-05 www.fisp.spb.ru | Местный партнер и/или принимающая сторона Правительство Псковской области Рабочая группа по подготовке и реализации проекта "Сохранение культурного наследия и его использование в России" 180001, Россия, г. Псков, ул. Некрасова, 23 Телефон/Факс: +7 (8112) 69-97-52 |  |
| Механизмы реализации | Контроль над обеспечением мер безопасности Фонд инвестиционных строительных проектов Санкт-Петербурга (ФИСП) 197046, Санкт-Петербург, ул. Чапаева, дом 9, лит. А Тел.: +7(812) 648-02-04 Факс: +7(812) 648-02-05 www.fisp.spb.ru |  | Контроль (надзор), обеспечиваемый местным партнером Государственный комитет Псковской области по культуре Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды | Контроль (надзор), обеспечиваемый местным надзорным органом Государственный комитет Псковской области по культуре Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды | Подрядчик |
| Описание объекта |  |  |  |  |  |
| Название объекта |  | “Комплекс крепостных сооружений Окольного города: Покровская башня”, XV в. |  |  |  |
| Местоположение объектов |  | - “Поганкины Палаты” – Псковская область, г. Псков, ул. Некрасова, д. 5/2; - “Здание художественно-промышленной школы им. Фан дер Флита” – Псковская обл., г. Псков, ул. Некрасова, д.7; - “Дом Ксендза” - Псковская обл., г. Псков, Комсомольский пер. д.7. |  |  |  |
| Правоустанавливающие данные |  | Земельные участки, на которых расположены реставрируемые объекты, принадлежит на правах постоянного (бессрочного) пользования Государственному бюджетному учреждению культуры – Псковскому государственному объединенному историко-архитектурному и художественному музею-заповеднику - Градостроительные планы земельных участков: - RU60-58701000-276-8743-13102015, утвержден Постановлением Администрации г. Пскова от 18.11.2015 №2397 для участка объектов “Поганкины Палаты” и “Здание художественно-промышленной школы им. Фан дер Флита”; - RU60-58701000-276-8735-13102015, утвержден Постановлением Администрации г. Пскова от 05.11.2015 №2310 для участка объекта “Дом Ксендза”. - RU60-58701000-35-4578-21042011 для участка автостоянки. Технические паспорта БТИ на объекты: “Поганкины Палаты”, XVIIв., “Здание художественно-промышленной школы им. Фан дер Флита”, “Дом Ксендза”, XVIIв; Договор безвозмездного пользования объектом культурного наследия “Поганкины Палаты”, XVII в. № 132 от 12 октября 2010 г.; Договор безвозмездного пользования объектом культурного наследия “Псковский государственный историко-культурный музей-заповедник” (уточненное название “Здание художественно-промышленной школы им. Фан дер Флита”), XVII в. № 133 от 12 октября 2010 г.; Договор безвозмездного пользования объектом культурного наследия “Дом Ксендза” № 134 от 12 октября 2010 г.; Приказ Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия от 23.03.2012 №144 “Об утверждении границы территории объекта культурного наследия федерального значения “Поганкины Палаты”, XVII в., расположенного по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д. 5/2; Приказ Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия от 21.03.2012 №145 “Об утверждении границы территории объекта культурного наследия федерального значения “Псковский государственный историко-культурный музей-заповедник” (уточненное название “Здание художественно-промышленной школы им. Фан дер Флита”), расположенного по адресу: г. Псков, (уточненный адрес - ул. Некрасова, д. 7); Приказ Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия от 18.06.2012 №347 “Об утверждении границы территории объекта культурного наследия федерального значения “ Дом Ксендза”, XVII в., расположенного по адресу: г. Псков, Комсомольский пер. д. 7.; Охранные обязательства: - № 1967 от 30 июня 2010 г. для участка объекта “Поганкины Палаты”; - № 1849 от 12.03.2010 г. для участка объекта “ Здание художественно-промышленной школы им. Фан дер Флита”; - №1968 от 30.06.2010 г. для участка объекта “Дом Ксендза”. |  |  |  |
| Описание географического, физического, биологического, геологического, гидрографического и социально-экономического контекста |  | В административном отношении территория в границах проектирования, включающая 3 земельных участка находится в центральной части г.Пскова. Площади участков составляют: - 0,5646 га - для объектов “Поганкины Палаты”, XVIIв., “ Здание художественно-промышленной школы им. Фан дер Флита”; - 0,1549 га – участок объекта “Дом Ксендза”; - 0,0836 га – участок автостоянки. Объекты расположены центральной части города Пскова в зоне исторической застройки города. Участки реставрации представляют собой территорию с незначительно выраженным рельефом. Абсолютные отметки поверхности на площадках изменяются от 46.94м до 49.72 в Балтийской системе высот. Упрощённо геологический разрез характеризуется тремя слоями. Сверху залегает «насыпной грунт», ниже по разрезу – «пески», а в основании - известняки. По совокупности факторов инженерно-геологические условия участка относятся ко II категории сложности. Гидрогеологические условия площадки характеризуются наличием одного горизонта подземных вод безнапорного характера. Питание горизонта осуществляется преимущественно за счет инфильтрации атмосферных осадков, поэтому уровни подвержены сезонным колебаниям. На период изысканий (2 ноября 2015г.) уровень безнапорных подземных вод был зафиксирован на глубинах от 3.9м до 5.1м от поверхности, на абсолютных отметках 42.29 - 43.04м. Отмеченные уровни близки к минимальным. Годовая амплитуда колебаний уровней подземных вод в четвертичных отложениях в среднем составляет 2.0м. Максимальный прогнозный уровень следует ожидать на глубинах 1.9 – 3.1м (абсолютные отметки 44.29 – 45.04). В неблагоприятные периоды года (в периоды интенсивного снего- таяния и затяжных дождей) следует ожидать появление вод типа «верховодка» на разных глубинах. К свинцовой оболочке кабеля подземные воды обладают низкой коррозионной активностью (по всем показателям); к алюминиевой оболочке кабеля – средней коррозионной активностью по содержанию хлориона. Грунты обладают высокой (по нитрат иону и содержанию органики) и средней степенью коррозионной активности по отношению к свинцовой оболочке кабеля, к алюминиевой оболочке кабеля – cредней степенью коррозионной активности (по рН и хлориону). К металлическим конструкциям подземные воды слабоагрессивны; грунты, залегающие выше уровня подземных вод – среднеагрессивны. По отношению к стальным конструкциям грунты обладают средней коррозионной активностью. Объекты расположены вне границ водоохранных зон. Земельный участок, на котором расположены объекты “Поганкины Палаты”, XVIIв., “ Здание художественно-промышленной школы им. Фан дер Флита”, граничит: - с севера, востока и юга – с соседними зданиями музейного комплекса; - с запада– с ул. Некрасова, на противоположной стороне которой размещены жилые дома (№ 4, № 6 и № 10 по ул. Некрасова) на расстоянии около 19 м от границы территории проектирования. Земельный участок, на котором расположен Дом Ксендза, граничит с соседними зданиями музейного комплекса. Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 15 м от границ объекта «Дом Ксендза» - жилой дом по адресу Комсомольский пер., д. 5, на расстоянии 40 м - жилой дом по адресу ул. Гоголя, д. 1. Ближайшая жилая застройка находится на расстоянии 15 м от границ объектов «Поганкины Палаты» и «Здание художественно-промышленной школы им. Фан дер Флита» - жилой дом по адресу Комсомольский пер., д. 3а, жилой дом по адресу Музейный пер, д. 3, на расстоянии 20 м - жилые дома по адресу ул. Некрасова, д. 4, д. 6. В границах проектирования на участке объекта “Дом Ксендза” предусмотрено размещение автостоянки на 4 м/места, в том числе 1м/место для МГП. Автостоянка размещается по Комсомольскому переулку на земельном участке, расположенном между участками Дома Ксендза и основного музейного комплекса. Предусмотрено размещение автостоянки (10 м/м для легкового автотранспорта и 3 м/м для туристических автобусов) между земельным участком, на котором расположен объект «Дом Ксендза» и земельным участком, на котором расположены объекты «Поганкины Палаты» и «Здание художественно-промышленной школы им. Фан дер Флита». Подход и подъезд к объекту осуществляется по существующей пешеходно-транспортной сети квартала. Ландшафтно-визуальные характеристики участка не нарушаются. В связи с понижением рельефа до исторических отметок и большим раскрытием памятника визуальные характеристики улучшаются. |  |  |  |
| Законодательство |  |  |  |  |  |
| Национальное и местное законодательство и разрешительные документы, относящиеся к деятельности проекта |  | Законодательство Российской Федерации в сфере охраны объектов культурного наследия и охраны окружающей среды, в том числе: Федеральный Закон №73-ФЗ от 25.06.2002г. «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации», Федеральный Закон от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды", Федеральный Закон от 04.05.1999 г. № 96-ФЗ "Об охране атмосферного воздуха", Федеральный Закон от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления", №74-ФЗ "Водный кодекс РФ". Проектная документация и результаты инженерных изысканий согласованы Государственным комитетом по охране объектов культурного наследия Псковской области и получили положительное заключение историко-культурной экспертизы. Разрешение на проведение работ по сохранению ОКН федерального значения исполнительного органа государственной власти, уполномоченного в сфере охраны объектов культурного наследия. Разрешения (договора) на временное подключение к инженерным сетям от ресурсоснабжающих организаций на период проведения реставрационных работ. Согласование материалов Рабочего проекта с надзорными органами и ресурсоснабжающими организациями согласно Техническим условиям: - Технические условия на поверхностное водоотведение с территории “Поганкиных палат” по ул. Некрасова, д.5/2 в г. Пскове МП г. Пскова “Комбинат благоустройства” от 17.11.2014 г. №321; - Технические условия на поверхностное водоотведение с территории “Здание Фан дер Флита” по ул. Некрасова, д.7 в г. Пскове МП г. Пскова “Комбинат благоустройства” от 12.11.2014 г. №315; - Технические условия на поверхностное водоотведение с территории “Дом Ксендза” дом 7 по Комсомольскому пер. в г. Пскове МП г. Пскова “Комбинат благоустройства” от 12.11.2014 г. №317; - Письмо МП г. Пскова “ПТС” от 27.11.2015 г. №5562/05-02 – Технические условия (предварительные) на теплоснабжение и ГВС объектов: “Поганкины Палаты” по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, 5/2;”Здание Фан-дер-Флита” по адресу: г. Псков, ул. Некрасова,7; ”Дом Ксендза” по адресу: г. Псков, Комсомольский пер., 7; - Технические условия МП г. Пскова “ГОРВОДОКАНАЛ” № Т-9933 от 23.09.2016 г. на подключение (Технологическое присоединение) к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения г. Пскова ОКН федерального значения “Дом Ксендза”, по Комсомольскому переулку, 7 в г. Пскове; - Технические условия МП г. Пскова “ГОРВОДОКАНАЛ” № Т-9925 от 15.09.2016 г. на подключение (Технологическое присоединение) к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения г. Пскова ОКН федерального значения “Поганкины палаты”, по ул. Некрасова, 5/2 в г. Пскове; - Технические условия МП г. Пскова “ГОРВОДОКАНАЛ” № Т-9924 от 15.09.2016 г. на подключение (Технологическое присоединение) к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения г. Пскова ОКН федерального значения “Школа художественно-ремесленная им. Н. Ф. Фан-дер-Флита”; - Технические условия №76-02145/16-002 ОТ 21.10.2016 от ПАО “МРСК Северо-Запада” на присоединение к электрическим сетям.; - Технические условия №76-02136/16-002 ОТ 21.10.2016 от ПАО “МРСК Северо-Запада” на присоединение к электрическим сетям; - Технические условия №76-02137/16-001 ОТ 14.06.2016 от ПАО “МРСК Северо-Запада” на присоединение к электрическим сетям; - Технические условия Макрорегионального филиала “Северо-Запад” в Новгородской и Псковской областях ПАО междугородной и международной электрической связи “Ростелеком” № 1103/п от 10.09.2015 г.; 271/п от 27.05.2016 на строительство ВОЛС для подключения к сети связи объекта реставрации (музейный комплекс) в г. Пскове по адресам: Поганкины палаты, ул. Некрасова, д. 5/2, Здание Фан-дер-Флита, ул. Некрасова, д.7, Дом Ксендза, Комсомольский пер. д.7; - ТУ для проектирования благоустройства объекта культурного наследия Псковской области “Музейный квартал” “Дом Ксендза” по адресу: г. Псков, Комсомольский пер. д.7. от УГД Администрации г. Пскова №1587 от11.05.2016; - ТУ для проектирования благоустройства объекта культурного наследия Псковской области “Музейный квартал” “Поганкины палаты”, XVII в., “Школа художественно-ремесленная им. Фан-дер-Флита” по адресу: г. Псков, ул. Некрасова, д.7. от УГД Администрации г. Пскова №1587 от11.05.2016; - ТУ для проектирования благоустройства прилегающей территории после прокладки инженерных сетей по объекту “Музейный квартал” от УГД Администрации г. Пскова № 4194 от01.12.2016; - Письмо Государственного комитета Псковской области по охране объектов культурного наследия от 27.05.2016 № КН 09-1493 на №4001 от 16.05.2016 г. по вопросу проектирования благоустройства. - Технические условия на проектирование и строительство автопарковки по Комсомольскому пер., д.3 в г. Пскове МП г. Пскова “Комбинат благоустройства” от 19.12.2014 г. №316. Акт влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия от 24.10.2016 Акт обследования зеленых насаждений на территории города Пскова от 29.08.2016 №363 (Управление городского хозяйства города Пскова) Разрешительное письмо по благоустройству от 225.08.2016 № КН-09-1493 (Государственный комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области) Согласование Схемы планировочной организации земельного участка от 22.12.2016 (Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова) Подготовка и согласование ППР с надзорными органами и ресурсоснабжающими организациями на период работ согласно проектной документации. |  |  |  |
| Консультации с общественностью |  |  |  |  |  |
| Консультации с общественностью |  | Реставрация ОКН освещается в региональных средствах массовой информации Общественные слушания по проекту и Плана природоохранных мероприятий Место проведения: г. Псков. Срок проведения: март-апрель 2017 года. Ответственные лица: Администрация Псковской области, ФИСП СПб |  |  |  |

Часть 2. Оценка потенциальных воздействий на окружающую среду интервенций и мероприятий на ОКН

### Общие положения

Воздействие на окружающую среду, а именно на воздушную, водную и почвенную среды, как в период реставрации, так и в период эксплуатации при соблюдении ряда природоохранных мероприятий будет незначительным.

Мероприятия, снижающие негативное воздействие на окружающую среду разработаны в составе проектной документации, согласованной в установленном порядке.

До начала общестроительных и реставрационных работ Подрядчик обеспечивает устройство строительной площадки в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

#### Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Воздействие на атмосферный воздух в процессе реставрации объекта будет связано с выбросами загрязняющих веществ при работе строительной техники. При доставке строительных материалов на стройплощадку, при производстве работ будет задействована техника, выделяющая в атмосферу оксиды азота, оксид углерода, сажу, диоксид серы и углеводороды. При работе сварочного поста в атмосферу выделяются оксиды азота, оксид железа, марганец, углерода оксид, пыль, фториды.

Мероприятия по охране воздушного бассейна должны включать следующие действия:

- Завоз строительных материалов в упаковке, предотвращающей их разброс и распыление;

- Для снижения запыленности строительный мусор от разборки конструкций следует периодически смачивать водой;

- Употребление при производстве работ строительных материалов, имеющих гигиенический сертификат;

- Разгрузку строительных материалов производить при выключенном  двигателе;

- При перевозке строительных материалов и строительного мусора Подрядчик, должен обеспечить строгие меры, чтобы минимизировать замусоривание дорог: сыпучие, пылеопасные и т.п. грузы должны быть тщательно укрыты со всех сторон, жидкие материалы перевозятся в плотно закрытых емкостях и т. д.;

- Не допускать стоянку машин и механизмов с работающими двигателями;

- Предотвращать парковку грузовых автомобилей на автомагистралях перед их въездом на строительную площадку;

- Строительная площадка должна быть ограждена.

При производстве работ не допускается превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в воздухе.

Генподрядчик и/или субподрядные организации должны осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду в части выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

В период эксплуатации объекта воздействие на атмосферный воздух будет незначительным. Воздействие связано с движением автотранспорта по территории (движение легкового автотранспорта и автотранспорта, обеспечивающего вывоз отходов). При движении автотранспорта будет происходить выделение оксидов азота, оксида углерода, сажи, диоксида серы и углеводородов.

#### Места складирования мусора

При выполнении работ образуются строительный мусор, отходы от жизнедеятельности рабочих, отходы, образующиеся при эксплуатации мойки колес, отходы грунта.

Строительный и коммунальный мусор складируется в контейнеры, размещенные на специально оборудованных площадках для сбора отходов. Отходы регулярно вывозятся по договору со специализированной лицензированной организацией.

Отходы, образующиеся при эксплуатации биотуалетов, собираются в накопительных емкостях биотуалета. Вывоз отходов осуществляется специализированной лицензированной организацией по мере заполнения.

Отходы грунта не складируются на территории строительной площадки. Непосредственно после выемки излишки грунта грузятся на автосамосвал и вывозятся с территории строительной площадки.

Отходы, образующиеся при эксплуатации мойки колес, собираются в накопительной емкости установки. По мере образования осадок вывозится специализированной лицензированной организацией.

Субподрядчик должен согласовать с Подрядчиком места складирования строительного мусора. При выявлении или случайном обнаружении опасных фракций мусора Подрядчик должен немедленно известить Заказчика и строго следовать указаниям по размещению этих фракций.

В период эксплуатации объекта будут образовываться коммунальные отходы, смет с территории. Отходы коммунальные и смет накаливаются в специально отведенных контейнерах для отходов.

#### Обращение со строительными отходами

Образователем строительных отходов является генподрядчик и/или субподрядные организации.

Сбор, временное хранение, учет, передача на переработку строительных отходов осуществляются на объектах образования строительных отходов. Ответственность за сбор, временное хранение и учет строительных отходов несет образователь строительных отходов. Сбор строительных отходов осуществляется раздельно по способам дальнейшей утилизации, классам опасности, горючести и другим признакам с тем, чтобы обеспечить переработку, использование в качестве вторичного сырья, обезвреживание, захоронение.

Места временного хранения строительных отходов должны быть оборудованы таким образом, чтобы исключить загрязнение почвы, поверхностных и грунтовых вод, атмосферного воздуха. Временное хранение строительных отходов производится в контейнерах или на специально обустроенных для этих целей открытых площадках складирования.

Предельное количество накопления строительных отходов на объектах их образования, сроки и способы их хранения устанавливаются в соответствии с экологическими требованиями, санитарными нормами и правилами, а также правилами пожарной безопасности.

Вывоз строительных отходов со строительной площадки производится автотранспортом. Перемещение (транспортирование) строительных отходов должно осуществляться способами, исключающими возможность их потери в процессе перевозки, создание аварийных ситуаций, причинение вреда окружающей среде, здоровью людей, хозяйственным и иным объектам. Ответственность за соблюдение указанных требований несут перевозчики строительных отходов.

Мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов должны включать:

- оборудование мест накопления отходов в соответствии с санитарными и экологическими требованиями;

- соблюдение предельного накопления отходов в месте их временного накопления;

- контроль за целостностью контейнера;

- соблюдение санитарного состояния площадки для сбора отходов;

- регулярная передача отходов другим организациям для переработки, обезвреживания или захоронения

В целях реализации Закона РФ № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» от 24 июня 1998 года образователю строительных отходов (Подрядчику) необходимо разработать «Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» (ПНООЛР) в период строительства.

Генподрядчик и/или субподрядные организации должны осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду в части размещения отходов.

Если на строительной площадке находятся асбестосодержащие материалы или краски, содержащие свинец и/или другие опасные фракции (далее опасные отходы), должна быть обеспечена их четкая маркировка, как опасных материалов.

При возможности, опасные отходы должны быть помещены в соответствующий контейнер и опечатаны, чтобы минимизировать их воздействие на здоровье персонала.

До вывоза (если вывоз необходим), асбест должен быть обработан увлажняющим агентом с тем, чтобы минимизировать возможность появление асбестовой пыли.

Опасные отходы должны вывозиться по договору со специализированной лицензированной организацией.

Если опасные отходы должны какое-то время храниться, мусор должен быть надежно сложен в закрытые контейнеры и соответствующим образом помечен. Необходимо предпринять меры по предотвращению несанкционированного вывоза опасных отходов с объекта.

Вывезенные опасные отходы не должны снова использоваться.

Периодически проводить занятия с ответственными сотрудниками на знание правил обращения с опасными веществами и материалами.

#### Мероприятия по защите от шума

Выполненные акустические расчеты позволили проанализировать воздействие на прилегающую территорию с точки зрения физических факторов периода строительных работ. Все строительные работы проводятся только в дневной период времени с использованием  «шумной» строительной техники в период с 9 до 18 ч.  Такие организационные мероприятия, предусмотренные для периода проведения работ по реконструкции, позволяют обеспечить нормативные требования по шуму, согласно требований СН 2.2.4/2.1.8.562-96, в помещениях окружающей застройки.

Основными источниками внешнего шума  в период эксплуатации объекта являются: въезд/выезд/проезд легкового автотранспорта и автобусов на автостоянку; выхлопы вытяжных систем механической вентиляции и наружные блоки кондиционеров.

Все строительные работы должны проводиться только в дневной период времени.

Для обеспечения санитарных норм по шуму в помещениях ближайшей жилой застройки в период проведения строительных работ подрядчик должен обеспечить следующие организационные мероприятия:

- использование существующих сетей в качестве источника электроснабжения;

-  использование  «шумной» строительной техники в период с 9 до 18 ч.;

- ограничение по времени работы экскаватора – до 1,5 часов в смену и движение крана по площадке – до 1 часов в смену на участке, расположенном в непосредственной близости от существующего  жилого дома.

В проекте предусмотрены мероприятия по обеспечению санитарных норм по шуму на прилегающей территории и в собственных помещениях,  а именно – установлены шумоглушители в трактах вентсистем. Расчетные уровни шума не превышают допустимые СН 2.2.4/2.1.8.562-96  в помещениях окружающей жилой и общественной застройки, а так же в собственных помещениях объектов реставрации.

Мероприятия по защите прилегающей территории и собственных помещений от шума на период эксплуатации объекта – не требуются ввиду отсутствия источников шумового воздействия.

#### Мероприятия по охране водных и биологических ресурсов. Снабжение питьевой водой

Территории объектов не расположены в водоохранных зонах. В период реставрации Объекта стоянка и движение транспортных средств по территории предусматривается только в специально оборудованных местах и по дорогам, имеющим твердое покрытие.

Для сбора жидких бытовых отходов на строительной площадке необходимо предусмотреть установку биотуалетов с регулярной санитарной обработкой в установленном порядке.

Мероприятия по охране водных ресурсов при реставрации объекта должны включать:

- Производство постоянной уборки территории;

- Упорядочение транспортировки и складирования сыпучих материалов на специально оборудованных площадках;

- Организацию площадки с твердым покрытием для стоянки дорожно-строительной техники на время проведения строительных работ;

- Организацию строгого контроля за техническим состоянием дорожно-транспортной техники и используемыми горюче-смазочными и иными технологическими материалами и жидкостями для предотвращения попадания нефтепродуктов в ливневые сточные воды;

- Создание запаса песка для сбора случайных проливов нефтепродуктов на площадке;

- Обеспечить своевременный вывоз строительного мусора и демонтируемых элементов с территории стройплощадки;

- Установку под механизмами дополнительных поддонов, чтобы исключить проливы нефтепродуктов;

- Организацию биотуалетов;

- Установку специальных контейнеров для сбора мусора и обеспечить их своевременный вывоз;

- Недопущение размещения источников химического и микробного загрязнения поверхностных и подземных вод;

- Заправку строительной техники следует проводить на базе строительной техники или близлежащих заправках;

- Сбор и вывоз поверхностного стока, образующегося в период строительства, на очистные сооружения г. Пскова;

- Устройство дождеприемников и колодцев для сбора и удаления поверхностных стоков с подключением к ливневой канализации.

Подрядчик должен гарантировать, что рабочие будут обеспечены качественной водой. Водоснабжение строительства  предусмотрено поставкой воды в контейнерах.

Благоустройство территории производится в строгом соответствии с проектными решениями и согласованиями, в том числе:

- Разрешительное письмо по благоустройству от 225.08.2016 № КН-09-1493 (Государственный комитет по охране объектов культурного наследия Псковской области)

- Технические условия на проектирование и строительство автопарковки по Комсомольскому пер., д.3 в г. Пскове МП г. Пскова “Комбинат благоустройства” от 19.12.2014 г. №316.

- Акт влияния предполагаемых к проведению видов работ на конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия от 24.10.2016

- Акт обследования зеленых насаждений на территории города Пскова от 29.08.2016 №363 (Управление городского хозяйства города Пскова)

- Согласование Схемы планировочной организации земельного участка от 22.12.2016 (Управление по градостроительной деятельности Администрации города Пскова)

#### Защита существующих сооружений

Подрядчик должен должным образом обеспечить сохранность всех прилегающих зданий, структур, сооружений от негативных изменений, разрушений в течение периода строительства. Подрядчик должен обеспечить все необходимые меры, требуемые для содержания и защиты всех зданий, труб, кабелей, коллекторов и других структур течение периода строительства, в том числе обеспечить защиту зданий, попадающих в опасную зону.

## Меры, которые будут осуществлены подрядчиками, чтобы гарантировать здоровье и безопасность рабочих

Прежде чем начнется строительство, подрядчик проведет обучение всех рабочих безопасности и гигиене окружающей среды. Подрядчик проинструктирует рабочих в вопросах здоровья и безопасности как требуется законодательством и хорошей технической практикой и обеспечит пункты оказания скорой помощи.

Подрядчик проинструктирует и ознакомит всех рабочих с гигиеной и безопасностью труда (ознакомительный курс), прежде чем они начнут работу, а прорабы будут проводить собрания по комплекту инструментов еженедельно. Обучение всех рабочих, новичков на стройплощадке, будет включать окружающую среду, безопасность и экологическую гигиену.

Рабочим нужно предоставить (прежде чем они начнут работать) соответствующие средства защиты персонала, подходящие для работ с электричеством, для сварочных и других специальных работ такие как защитная обувь, шлемы, перчатки, защитная одежда, защитные очки и наушники.

Ограждение должно быть установлено во всех районах копания на глубину более 1 м и в местах временных работ.

На всей строительной технике должны быть установлены слышимые сигналы заднего хода.

Подрядчик включит условия в раздел «Мероприятия по охране труда» Проекта производства работ (ППР):

- Инструктаж всех рабочих по вопросам гигиены и охраны труда.

- Создание мер по технике безопасности как требуется законом и хорошей технической практикой и обеспечения средствами скорой помощи.

- Предоставление всем рабочим соответствующих средств индивидуальной защиты (СИЗ), таких как защитная обувь, каски, защитные очки, беруши, перчатки, и т.д.

- Планирование регулярных совещаний (например, еженедельных собраний по инструментам), чтобы ознакомить рабочих с проблемами здоровья и безопасности, связанными с их работой, а также научить надлежащему использованию СИЗ.

- Ограждение на всех местах экскаваторных работ.

Там, где столкновение рабочего с транспортом не может быть полностью устранено, должны быть установлены защитные барьеры, чтобы оградить рабочих от транспортных средств. В качестве альтернативной меры необходимо установить устройства направления (например, транспортные конусы и бочки), чтобы очертить рабочую зону.

#### Контроль за выполнением экологических требований и обеспечения санитарно-экологического благополучия населения

- Подрядчику необходимо разработать и обеспечить выполнение программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил при выполнении строительных работ, включая:

- контроль за количеством и составом выбросов загрязняющих веществ;

- контроль за соблюдением режима работы на стройплощадке (запрет на работы в ночное время);

- контроль за уровнем физического воздействия  (шум, вибрация) на окружающую жилую застройку и на рабочих местах.

- Контроль осуществляется органами и службами, уполномоченными осуществлять санитарно-эпидемиологический контроль. Исследования факторов среды обитания осуществляется аккредитованными лабораториями.

- Отчетность и надзор

- Данный План природоохранных мероприятий входит в состав Пояснительной записки тендерной документации и, соответственно, Контракта в целом.

- Подрядчик, в соответствии с п. 4.18 «Охрана окружающей среды» Общих и Специальных условий  Контракта, в составе ежемесячного отчета Инженеру о выполнении работ на объекте, в том числе составляет отчет по данной позиции.

- Инженер, выполняя функцию технического надзора за реставрацией, регулярно проверяет выполнение на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды и отражает это в своем ежемесячном Техническом отчете.

- Специалист ГРП ежеквартально при посещении строительной площадки составляет Акт о проверке выполнения на строительной площадке мероприятий по охране окружающей среды.

| Уровень воздействия Типы/ категории воздействия |  | Значительное | Умеренное | Незначительное | Отсутствует |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проектирование | Предварительные работы с разделом ИРД |  |  |  |  |
|  | Комплексные научные исследования |  |  |  |  |
|  | Проект реставрации |  |  |  |  |
|  | Рабочая проектно-сметная документация (ПСД) |  |  |  |  |
|  | Научно-реставрационный отчет |  |  |  |  |
| Реставрация | Архитектурно-строительная часть |  |  |  |  |
|  | Технологическое и инженерное оборудование |  |  |  |  |
|  | Вертикальная планировка |  |  |  |  |
|  | Благоустройство и озеленение |  |  |  |  |
| Эксплуатация |  |  |  |  |  |

Часть 3. План мониторинга

| Фаза | Что | Где | Как | Когда | Почему | Кто |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка к деятельности проекта (проектирование, разработка НПД) | Правовой режим землепользования и использования ОКН | На территории ОКН | По фондовым данным | Один раз, на этапе подготовки проекта | Является значимым | Подрядчик |
|  | Использование территории в соответствии с установленным функциональным, строительным, ландшафтным назначением | На территории ОКН | По фондовым данным | Один раз, на этапе подготовки проекта | Является значимым | Подрядчик |
|  | Состояние окружающей среды, ее компонентов, источников неблагоприятных воздействий на состояние окружающей среды с учетом использования расчетных зон сверхнормативного воздействия по: загрязнению атмосферного воздуха шумовому дискомфорту загрязнению почвенного покрова | На территории ОКН | По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
|  | Состояние транспортной, инженерной и социальной инфраструктур, в том числе: улично-дорожная сеть; автостоянки. Состояние систем: водопотребления, водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, топливоснабжения | На территории ОКН | По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
|  | Состояние и использование ОКН. | На территории ОКН | По фондовым и проектным данным | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
|  | Состояние и использование территорий природного комплекса, в том числе: характеристики природных условий состояние почв характер и источник техногенных и антропогенных воздействий на территории и объекты природного комплекса | На территории ОКН | По фондовым данным. Инструментально, на основе натурных исследований | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
|  | Социально-демографическая структура населения, структура занятости | На территории ОКН | По фондовым данным. | Один раз, на этапе проектирования | Является значимым | Подрядчик |
| Реставрация | Правоустанавливающие документы на земельный участок. Границы земельного участка в натуре |  |  |  |  |  |
|  | Состав и количество выбросов в атмосферу (от стационарных и передвижных источников) | На территории ОКН | Расчет компенсационных выплат в установленном порядке. Контроль за работой строительной техники. | Ежеквартально На период реставрации На период реставрации | Воздействие на здоровье | Подрядчик. |
|  | Объем и состав воды используемой на хозяйственно-питьевые и технические нужды | То же | По показаниям приборов учета | Периодически, раз в квартал | Является значимым | Подрядчик. |
|  | Уровень шума на границе строительной площадки | То же | - Контроль времени выполнения соответствующих работ и соблюдение технологической дисциплины. | На период реставрации | Проверка соответствия санитарным нормам | Подрядчик. |
|  | Состав и количество образующихся строительных и бытовых отходов, в том числе опасных | То же | Разработка «Проекта нормативов образования отходов и лимитов на их размещение» на период реставрации. Плата за негативное воздействие на окружающую среду в период реставрации. | Подготовительный период Ежегодно | Является значимым | Подрядчик. |
|  | Качество почв в местах временного размещения отходов |  |  | До начала и после завершения строительства |  | Подрядчик |
|  | Качество и безопасность используемых строительных материалов, веществ и оборудования (включая ПХБ, ОРВ и др.) | То же | По паспортам безопасности и сертификатам на используемые строительные материалы и оборудование. | По мере поступления | Проверка соответствия санитарным нормам | Подрядчик. |
|  | Безопасность работников на объекте | То же | Разработка программы производственного контроля за соблюдением санитарных правил при выполнении строительных работ Выполнение программы производственного контроля | Подготовительный период На период реставрации | Является значимым в связи с воздействием на здоровье | Подрядчик |
|  | Безопасность и комфортность населения, проживающего на прилегающей территории | То же | По журналам учета жалоб, поступающих от граждан | По поступлению жалоб | Является значимым в связи с воздействием на здоровье | Подрядчик. |
|  | Качество проведения технической и биологической рекультивации | То же | Инструментально, по предписанию Роспотребнадзора | Один раз по окончании работ | Является значимым | Подрядчик. |
| Эксплуатация ОКН | Объем и состав воды, используемой на хозяйственно-питьевые и технические нужды (при необходимости) | На территории ОКН в соответствии с договором отпуска воды | Инструментально по приборам учета | Один раз в квартал | Является значимым | Администрация ОКН. |
|  | Объем и состав отводимых сточных вод | На территории ОКН в соответствии с договором приема сточных вод | Инструментально по приборам учета | Один раз в квартал | Проверка соответствия санитарным нормам | Администрация ОКН |
|  | Состав и количество образующихся твердых бытовых отходов | На территории ОКН в соответствии с проектом ПНООЛР и договором на передачу/вывоз ТБО | Расчетным путем | Ежеквартально | Является значимым | Администрация ОКН |
|  | Качество почв в местах временного размещения отходов и хранения опасных веществ и материалов | На территории ОКН в соответствии с проектом ПНООЛР | Инструментально, по предписанию органов Роспотребнадзора | Раз в год | Является значимым | Администрация ОКН |
|  | Противопожарная безопасность | На территории ОКН | Визуально | Ежедневно | Является значимым | Администрация ОКН, Госпожнадзор |
|  | Состояние водных ресурсов | На территории ОКН | Проведение инструктажа персонала для ознакомления с водоохранными правилами | Раз в год | Является значимым | Администрация ОКН |

НПД – научно-проектная документация

ПНООЛР – Проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение