1.       ВВЕДЕНИЕ.

1.1.   Основание для проектирования.

Проект планировки территории микрорайона №12 является корректировкой проекта застройки микрорайона №12, выполненного ОАО «Институт «Псковгражданпроект» в 2004г.

Корректировка ранее разработанного проекта произведена в связи с внесением изменений в планировочные схемы отдельных кварталов микрорайона по инициативе застройщиков. (Письмо Управления строительства и архитектуры Администрации г.Пскова №143 от 25.01.2007г. в адрес ООО «УНО-Пресс»).

1.2.     Цель проекта.

Целью проектирования является  освоение предложенной территории для комплексного жилищного строительства.

1.3.     Информационная база проекта планировки.

Исходными  материалами  для разработки проекта являются:

- топографическая подоснова М 1:1000;

- материалы « Концепции генерального плана развития г. Пскова  (разработки института ОАО «Псковгражданпроект», Института Рос НИПИ Урбанистики –  2000 год) и Правил землепользования и застройки города Пскова (разработки Рос НИПИ     Урбанистики -2003 год).

- Разработки института «Псковгражданпроект» 2004г.: «Архитектурно-планировочная часть проекта застройки микрорайона №12»,

2.      Местоположение участка. Границы проектирования.

Проектируемый участок – микрорайон №12  расположен на северо-восточной окраине района Запсковье  г. Пскова.  Микрорайон ограничен по периметру  существующими улицами Труда и Звездной и проектируемыми участками улиц Юности и Инженерной.

Площадь территории микрорайона в пределах красных линий составляет 26,15га.

3.       Природно-климатические условия.

Климат рассматриваемого района умеренно-континентальный.   По строительно-климатическому районированию относится к зоне II-В.  Самый жаркий месяц июль. Наиболее холодные – январь, февраль. Абсолютный максимум составляет соответственно +36 градусов, а минимум - 41 градус. Продолжительность периода со среднесуточной температурой менее 0 градусов составляет 138 суток. Расчётная температура холодного периода – 26 градусов.

Количество атмосферных осадков в среднем за год составляет 603мм. Относительная влажность воздуха в пределах от 74 до 89 %.

Наиболее часто повторяющимися направлениями ветров являются южное, юго-западное и юго-восточное. По этим направлениям регистрируются наибольшие скорости ветра. Среднегодовая скорость ветра равна 3,6 м/сек.

4.      Инженерно-геологические, гидрологические условия.

4.1.   Рельеф участка.

В геоморфологическом отношении территория микрорайона  -  это  закустаренная пойма ручья Колокольничий с абс. отм. 45,13 - 47,57м и общим уклоном поверхности к  руслу ручья. Рельеф местности спокойный с постепенным повышением к северу. Северо-западная часть участка заболочена.

4.2.   Инженерно-геологические условия.

В геологическом строении участка изучено на 8-10 м ниже поверхности земли. В пределах изученных глубин оно характеризуется развитием верхнечетвертичных отложений : флювиогляциальные – f  III  (песок средней крупности) , ледниковые –  g III (супеси и суглинки), перекрытых современными  : техногенные – t  IV (песок мелкий и супесь) , почвенно-растительный слой – h IV,  аллювиальные– а IV (пески мелкие и пылеватые и суглинки),  залегающих на отложениях верхнего девона, представленных известняками (глубина заложения 4,60 – 5,70 м).

4.3.   Инженерно-гидрологические условия.

Гидрогеологические условия территории в пределах изученных глубин характеризуются    развитием  грунтовых  и  подземных вод.

Грунтовые воды встречены во всех разновидностях современных и верхнечетвертичных отложений. Безнапорные. Их уровень (УГВ) на даты изысканий (февраль, июнь 2008) зафиксирован на 0,4-0,6 м ниже поверхности земли.

Питание грунтовых вод происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков и подпора напорных подземных вод из нижележащей карбонатной толщи верхнего девона.

Подземные воды приурочены к карбонатной толще – известнякам верхнего девона. Вскрыты на глубине 4,6 – 5,7 м. Напорные.  Их уровень совпадает с уровнем грунтовых вод. Разгрузка подземных вод - в южном направлении в р. Пскову.

Грунтовые и подземные воды на участке образуют единый водоносный горизонт, так как между ними нет выдержанного водоупора.

- Современное использование территории

В настоящее время юго-восточная часть микрорайона практически освоена. Вдоль

ул. Звездной, застроена  пятиэтажными   жилыми  домами. Отдельные участки территории арендуются под автомобильные стоянки,  торговые павильоны и кафе.

На перекрестке улиц Труда и Звездной строится 9-10 этажный жилой дом. В восточной части микрорайона находится деревня Себежско.

Между многоэтажной застройкой и деревней, на ул. Труда,  построен торговый комплекс районного значения.

Центральная и северная части микрорайона изрезаны канавами и грунтовыми дорогами, частично используются под огороды.

В этой части микрорайона расположены  линии электроснабжения   ВЛ 0,4 кВ и трасса водопровода, участки которых обременены соответственно правом  МП «Горводоканал» и ОАО «Псковэнерго» для проведения работ по ремонту, прокладке и обслуживанию  (площадь участка ВЛ 0,4 кВ -1114 м2, площадь участка водопровода – 2910 м2 ).

Западная часть микрорайона  заболочена, на пересечении ул. Звездной и Юности размещены индивидуальные боксовые гаражи различных конструкций. Вся территория микрорайона с севера  на юг пересекается ручьем  Колокольничий. В южной части в зоне многоэтажной застройки ручей забран в ливневой коллектор.

- Эколого - градостроительная ситуация.

Градостроительный регламент территории микрорайона установлен в составе правил землепользования и застройки г. Пскова на основе правового зонирования территорий, утвержденных Постановлением Псковской городской Думы от 08.07.2003г., №112, Постановлением Псковской городской Думы от 20.07.2006г., №209.

Рассматриваемая в проекте территория размещается в зоне многоэтажной застройки (Ж4), обозначенной для обеспечения правовых условий формирования жилых районов высокой плотности застройки с полным набором услуг местного значения и отдельными объектами общегородского значения.

Участок  не имеет  экологических, санитарно-гигиенических и специальных ограничений.

7.	  Проект планировки территории

  - Архитектурно-планировочные решения

Архитектурно-планировочные проектные решения приняты на основании концепции генерального плана г. Пскова,  разработанной ОАО институт «Псковгражданпроект» с учетом сложившейся на сегодняшний день градостроительной ситуации.

Необходимость корректировки ранее предложенного варианта застройки  микрорайона возникла в связи со сложностью дальнейшего освоения незастроенных территорий Запсковья  в части инженерно-технического обеспечения.

Красные линии, ограничивающие кварталы улиц, и схемы поперечных профилей магистральных и жилых улиц сохранены в соответствии с ранее разработанной концепцией развития микрорайона № 12.

Данным проектом сохраняется основной принцип архитектурно-планировочной композиции микрорайона.

Территория микрорайона разделена жилыми улицами на три жилых квартала: «Западный»,  «Северный» и «Восточный».

Корректировка проекта планировки территории заключается в уплотнении застройки кварталов в пределах градостроительного регламента, определении параметров нового строительства.

В проекте принята периметральная застройка вдоль улиц, групповая внутри кварталов, что позволяет  сформировать отдельные дворовые пространства. Параметры жилых групп и дворовых зон определены, исходя из расчетов режима инсоляции.

Застройку  предлагается вести 5,9,10  этажными  кирпичными и крупнопанельными жилыми домами 121 серии.

В кварталах разграничены зоны жилой застройки и детских учреждений, сформированы зоны объектов обслуживания и зеленых насаждений общего пользования.

7.2.     Система культурно-бытового обслуживания.

Проектом предусмотрена двухступенчатая система обслуживания населения микрорайона.

Первичное обслуживание  решается в структурных элементах жилой застройки  кварталов – размещением учреждений и предприятий повседневного пользования с радиусом обслуживания не более 500м.

Объекты первичного обслуживания расположены в отдельно стоящих зданиях и нижних  этажах индивидуальных жилых домов, размещаемых ближе к остановкам общественного транспорта, на пересечении пешеходных и транспортных путей.

В кварталах предусмотрены магазины товаров повседневного спроса, аптеки, учреждения бытового обслуживания, отделение связи, сбербанка и пр. В «Северном» квартале запроектирован общественный центр микрорайона, в котором должны разместиться: компания управления микрорайоном, центр семейного досуга, физкультурно-оздоровительный  центр микрорайона.

В микрорайоне предусмотрены два детских сада: в «Западном» квартале - детский  сад-ясли на 280 мест, в «Северном» – на 100мест. Детские сады размещены таким образом, чтобы обеспечить зону доступности для жителей всех кварталов микрорайона.

Школа в рассматриваемом микрорайоне не предусмотрена, т.к. по предыдущим проработкам вариантов развития застройки Запсковья в данном направлении, выполненных ОАО институт «Псковгражданпроект» в 2004г., предполагалось, строительство общеобразовательных учреждений на свободных территориях д. Митрохово.  На сегодняшний день в школах и дошкольных учреждениях района Запсковья имеется резерв свободных мест, который может быть использован  на первоначальном этапе освоения проектируемых территорий.

Вторичная система обслуживания представлена в микрорайоне общественно торговым комплексом районного значения, расположенным вдоль магистрали общегородского значения ул. Труда, в проектируемом квартале «Восточный».  В здании общественно-торгового комплекса предусмотрены торговые площади специализированных магазинов, предприятия общественного питания (кафе, ресторан), помещения для ремонтных и пошивочных мастерских, прочих объектов социально-бытового обслуживания населения.

РАСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ И ПРЕДПРИЯТИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ И РАЗМЕРОВ ИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА  №12 В г. ПСКОВЕ

Расчет  потребности населения проектируемого района в объектах образования, здравоохранения, социального и культурно-бытового обслуживания выполнен на основании СНиП  2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  [1] и Методики определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры [2], одобренной распоряжением Правительства Российской Федерации № 1683-р от 19.10.1999г.

Для расчета использовались статистические данные, опубликованные на официальном сайте г. Пскова.

На основании анализа статистических данных  население моложе трудоспособного возраста составляет 17%, из них: 5% - дети дошкольного возраста, 12% - школьники. К расчету принято:  на 1000 чел. населения приходится  60 детей дошкольного возраста и 120 школьников.

Согласно методике определения нормативной потребности субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры норматив потребности в дошкольных образовательных учреждениях  определяется на основе величины 60 мест на 100 детей, норматив потребности  в общеобразовательных учреждениях – 85 мест на 100 детей.

Расчетная численность населения проектируемого микрорайона –9,9 тыс. чел.

из них: дети дошкольного возраста – 600 чел.

школьники – 1200 чел.

Таблица 1 Наименование; Норма; Расчет потребности для микрорайона; Примечание. Число; Размер зем. уч-ка; Число; Размер зем. уч-ка. УЧРЕЖДЕНИЯ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. Детские дошкольные учреждения, место; 60 мест на 100 детей; 35,0 м2 на 1 место; 360 мест; 1,26 га; детский сад/ясли на 280мест земельный участок 1,0га; детский сад/ясли на 100мест земельный участок 0,3га. Общеобразовательные школы, учащиеся; 85 мест на 100 детей; 21 м² на 1 уч-ся; 1020мест; 2,14га*; *На свободных территориях д.Митрохово согласно ранее разработанным материалам обоснования (2004г.). Внешкольные учреждения; 10% от общего числа школьни-ков; По заданию на проектирование; 102; Встроен-ные; В здании управляющей компании ТСЖ микрорайона. ИТОГО; 3,4 га. ИТОГО на территории микрорайона; 1,26га. УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ. Аптеки; 0,3 га или встроен- ные; Встроен-ные. Раздаточные пункты молочных кухонь, м² общей площади на 1 ребенка до 1 года; Встроен- ные; 1; Встроен- ные. СПОРТИВНЫЕ И ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ. помещения для физкультурно-оздоровительных занятий в микрорайоне; 70-80м² на 1 тыс.чел.; -; 700 м²; В здании управляющей компании ТСЖ микрорайона. УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА. Помещение для культурно-массовой и воспитательной работы, досуга и любительской деятельности, м² площади пола на 1 тыс. чел.; 50-60,0м² площади пола на 1 т.чел.; по заданию на проектирование; 500 м²; Встроен-ные; В здании управляющей компании ТСЖ микрорайона.

Наименование; Норма; Расчет потребности для микрорайона; Примечание. Число; Размер зем. уч-ка; Число; Размер зем. уч-ка. ПРЕДПРИЯТИЯ КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. Прачечные (самообслуживания, приемные пункты); 10,0 кг белья в смену на 1 тыс.чел.; 0,1–0,2га на объект; 100,0 кг; Встроен- ные. Химчистки, (самообслуживания, приемные пункты); 4,0 кг вещей на 1 т.чел.; 0,1–0,2 га на объект; 40,0 кг; Встроен- ные. ОРГАНИЗАЦИИ УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗИ. Отделение связи; Объект III-IV гр. (обслужи-вание населения от 9 до18 тыс.чел.); 0,09-0,1 га на объект; 1 объект Встроенные; Встроен- ные. Отделения банков, операционная касса; Операци-онная касса на 10-30 тыс.чел.; 0,2 га на объект при двух операцион-ных кассах; 1 объект Встроенные; Встроен- ные. УЧРЕЖДЕНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА. Жилищно-эксплуатационные организации микрорайона; 1 объект на микро-район с населением до 20 тыс.чел.; 0,3 га на объект; 1 объекта 0,3 га; 0,3 га; Здание управления ТСЖ микрорайона. ИТОГО; 0,3га. ВСЕГО на территории микрорайона; 2,52га.

7.2.        Улично – дорожная сеть.

Принципиальная схема развития транспортных магистралей принята в соответствии со схемой развития городской транспортной сети на основании ранее выполненного проекта.

Магистральные улицы общегородского значения.

Существующие магистральные улицы общегородского значения: ул. Труда и ул. Звёздная сохраняются в прежних параметрах. Проектом предусматривается продление улицы Инженерной до пересечения с проектируемым участком ул. Юности. Ширина улицы в красных линиях 50,0м с проезжей частью в три полосы движения в каждом направлении. Протяженность проектируемого участка ул. Инженерной 550,0м.

Магистральные улицы районного значения.

Проектируемый участок улицы Юности от пересечения с ул. Звёздной до примыкания к проектируемому участку ул. Инженерной имеет ширину проезжей части 11,0м. Ширина улицы в красных линиях  40,0м, протяженность 570,0м.

По магистральным улицам предусматривается движение городского общественного транспорта (автобус, маршрутные такси)

Жилые улицы местного значения.

Жилые улицы местного значения обеспечивают связь кварталов микрорайона между собой и с сопредельными территориями и удобное обслуживание объектов общественного назначения. Ширина улиц в красных линиях 20,0 м, проезжей части 7,0м. Общая протяженность жилых улиц 850,0 м. Движения общественного транспорта по жилым улицам не предусматривается.  С обеих сторон улиц имеются пешеходные зоны с тротуарами шириной 2,25м.

В жилых кварталах запроектированная развитая сеть проездов шириной 5,5м и  пешеходных дорожек 1,0-1,5м с улучшенным капитальным покрытием.

Общая площадь внутриквартальных проездов и транспортных площадок ориентировочно составит 4,34га.

7.3.      Транспорт.

Проектные решения по схеме организации движения транспорта и пешеходов предусматривают:

- организацию удобных подъездов к  жилым  домам и объектам  обслуживания;

- организацию безопасных направлений пешеходного движения;

- организация мест парковок и хранения личного автотранспорта.

Расчет парковочных мест для хранения легковых автомобилей.

Число мест хранения автомобилей, согласно требованиям СНиП  2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»  (р.6), определяется, исходя из уровня автомобилизации населения на расчетный срок: 200-250 легковых автомобилей и 50-100 ед. мотоциклов, мопедов, велосипедов на 1000 человек.

Расчетная численность населения составляет в проектируемом жилищном фонде микрорайона составляет  7,5 тыс. чел.

Расчетное число автомобилей, с приведением мотоциклов, мопедов и велосипедов к условному расчетному легковому автомобилю, составит 2000 автомобилей:

7,5  х 250 = 1875 легковых автомобилей

7,5  х 50 = 375 ед.- мотоциклов, мопедов и велосипедов –

или 125 условных расчетных легковых автомобиля, см. п. 6.33, прим.2,[1]

Число парковочных мест для постоянного хранения - 90% от расчетного количества легковых автомобилей, т. е. по расчету требуется:

2000 х 0,90 = 1800 м/м.

Для постоянного хранения легковых автомобилей граждан предлагается разместить на сопредельной территории, в зоне существующих гаражных кооперативов, три  многоэтажных гаражных комплекса общей вместимостью на 1395 м/места, на открытых площадках вдоль  ул. Юности предусматривается 165 м/мест. Кроме того, имеется возможность использования парковочных мест на площадках торгового комплекса районного значения, запроектированного в «Восточном» квартале (210 м/м).

Число парковочных мест для временного хранения легковых автомобилей на открытых стоянках - 70%  от расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, из них на территории жилого района должно быть предусмотрено 25% парковочных мест, т.е. по расчету требуется:

2000 х 0,7 х 0,25 = 350 м/мест.

В проекте предусматривается 640 м/мест для временной парковки легковых автомобилей на дворовых территориях.

7.4.    Инженерная подготовка территории.

Инженерная подготовка отведенной территории представляет собой комплекс инженерных мероприятий и сооружений для обеспечения пригодности территории для жилищного строительства, создания оптимальных санитарно-гигиенических и микроклиматических условий жизни населения, охраны и улучшения природной среды.

Посредством комплекса инженерных мероприятий решаются вопросы  выноса попадающих в пятно застройки  инженерных коммуникаций, организации рельефа и водоотвода, понижения уровня грунтовых вод.

Для защиты территории микрорайона от паводковых вод русло ручья Колокольничий закрывается в двухтрубный железобетонный коллектор диаметром 1,0м

Вопросы инженерной подготовки детально прорабатываются для каждого объекта капитального строительства по мере застройки микрорайона.

7.4.1. Организация рельефа и водоотвода.

Основной задачей в решении вопросов организации рельефа являлось эффективное использование естественного рельефа с частичным преобразованием его с целью обеспечения наиболее благоприятных условий для общего планировочного решения микрорайона и отдельных комплексов зданий и сооружений.

В отношении организации рельефа проектом предлагается вертикальная планировка территории  микрорайона путем  подсыпки грунта в пониженных местах.

Отвод поверхностных стоков обеспечивается созданием уклонов поверхности, оптимальных для стока воды.

Продольный уклон по улицам принят от 4 до 40‰; на участках озеленения – до 50‰. Поперечные уклоны проезжей части - 20‰;  тротуаров – 15‰.

В целях предотвращения заболачивания прилегающих территорий, расположенных в пойме ручья Колокольничий, проектом предусматриваются водоотводные канавы со сбросом воды в сеть дождевой канализации.

7.4.2. Понижение уровня грунтовых вод.

При реализации проекта освоения  территории для жилищного строительства должны быть проведены мероприятия по защите территории от затопления паводковыми водами ручья Колокольничий, снижению  уровня грунтовых вод и поддержания его на нужных отметках.

Эта проблема решается  путем:

-   заключения ручья Колокольничий в ж/б коллектор из двух труб Ø 1,0 м с устройством оголовка для приема вод и засыпки старого русла песчаным грунтом;

- сокращения объемов подпитки грунтовых вод атмосферными осадками за счет благоустройства территории с устройством твердых водонепроницаемых покрытий;

- организации стока поверхностных вод и сброс их в закрытую сеть ливневой канализации;

- устройство дренажа. Тип дренажной системы определяется и  разрабатывается, в процессе дальнейшего проектирования объектов капитального строительства.

7.5.      Озеленение территории и благоустройство.

7.5.1.  Зеленые насаждения общего пользования.

В структуре жилого квартала зеленые насаждения общего пользования играют значительную роль. В зеленых зонах улиц и вдоль проездов предусматриваются рядовые посадки деревьев и кустарников. На территории дворовых пространств, участках детских учреждений  и общественных зданий озеленение осуществляется, свободным размещением групп деревьев и кустарников (одиночные, групповые посадки). Вдоль заборов детских учреждений и на аллеях микрорайона – формируются живые зеленые изгороди. В зеленых зонах производится подсыпка растительного грунта, посев газонных трав, устойчивых к вытаптыванию,  устройство цветников.

Для озеленения использовать породы, которые могут произрастать  в местных условиях.

7.6. Благоустройство территории.

При благоустройстве территории, как зон общего пользования, так и жилых зон предусматривается устройство проездов, пешеходных тротуаров с усовершенствованным капитальным покрытием:   асфальтобетонное, сборное бетонное из тротуарных плит и брусчатки, с установкой бортовых камней соответствующего сечения. В детских игровых комплексах и парковых прогулочных зонах – стабилизированные покрытия  из песчано-гравийных материалов.

Все, предусмотренные проектом функциональные зоны микрорайона, обеспечиваются  набором площадок благоустройства, соответствующего назначения. Площадки оборудуются малыми архитектурными формами, изготовленными по типовым и  индивидуальным  проектам.

В скверах, на бульварах, на благоустроенных площадках у магазинов – скамьи, урны  и другие малые формы.

В зонах отдыха детей, предполагается строительство детских игровых городков, детских физкультурных площадок с соответствующим набором оборудования.

Кроме того, при прокладке инженерных коммуникаций предусматривается восстановление нарушенного благоустройства в соответствии с принятыми правилами.

7.7. Инженерное обеспечение застройки.

Инженерное обеспечение проектируемой застройки микрорайона №12, согласно техническим условиям всех инженерных служб города, осуществляется в долевом участии всех застройщиков микрорайона.

Линейные объекты инженерного обеспечения микрорайона запроектированы с учетом потребности застройщиков  микрорайона и проектируемого комплекса Пограничного управления ФСБ России по ул. Инженерной.

Ориентировочные объемы водопотребления,  водоотведения,  электро-, газо - и теплопотребления приведены в таблице  1.

Таблица 1

| Наименование ресурса | Ед. Изм. | Квартал «Восточный» | Квартал «Северный» | Квартал «Западный» | Прочие | Комплекс Погр. упр. ФСБ | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водопотребление | м³ сут. | 1270 | 2340 | 1252,5 | 650 | 230,5 | 5743 |
| Водоотведение | ″ | 1250 | 2200 | 1038 | 610 | 180 | 5278 |
| Электропотребление | кВт | 850 | 1500 | 530 | 430 | 670 | 3980 |
| Расход газа | м³ час | 173 | 300 | 310 | 80 | 37 | 900 |
| Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал час | 7,2 | 13,6 | 11,7 | 3,6 | 2,9 | 39 |

7.7.1.Теплоснабжение.

Согласно техническим условиям МУП «Псковские тепловые сети», выданных в адрес застройщиков, источником теплоснабжения   микрорайона № 12 служит  котельная № 9, ул. Инженерная,3 (СВПУ).

Теплоноситель – вода с параметрами 130-70оС.

Проектом предусматривается:

- прокладка теплотрассы Ø 500мм от ТК 9-23-1-18 на пересечении улиц Алтаева и   Инженерной до ТК 9-23-1-28-1, расположенной вблизи здания ЦТП по ул. Инженерной,

90-Б;  протяженность трассы 745 м.п.;

- реконструкция существующей теплотрассы от  ТК 9-23-1-28-1 до ТК 9-23-1-32, расположенной на пересечении улиц Звездной и Труда, с; протяженность трассы 400 м.п.

-   строительство внутриквартальных сетей теплоснабжения.

Трубопроводы прокладываются в пенополиуретановой изоляции бесканальным способом или в существующих лотках.  Предусматривается защита трубопроводов дорожными плитами при переходе транспортных проездов местного значения.  При пересечении магистральных улиц с интенсивным движением трубы прокладываются в лотках с усиленным перекрытием.

Системы отопления, горячего водоснабжения,  вентиляции решаются для отдельных объектов капитального строительства по самостоятельным проектам, согласно полученным техническим условиям.

Для отопления и горячего водоснабжения отдельных объектов должны быть разработаны и смонтированы  индивидуальные тепловые пункты с раздельным учетом тепла для    жилых и офисных помещений.

7.7.2. Водоснабжение.

Водоснабжение проектируемого микрорайона, согласно техническим условиям МП «ГОРВОДОКАНАЛ», осуществляется от водопровода Ø 300 мм по ул. Труда. Гарантируемый напор  в существующем водопроводе вблизи проектируемого микрорайона составляет:

в ночное время -14 м.в.ст.;

в дневное время  - 18 м.в.ст.;

в вечернее время  - 20 м.в.ст.

Проектом предусматривается кольцевая система водопроводов, соединенная  с существующим водопроводом  Ø 400 мм по ул. Звездной и   Ø 300 мм по ул. Труда.

В каждом жилом квартале для обеспечения потребного напора воды для 5–10-ти этажной застройки предполагается строительство водопроводной насосной станции повышения напора (ВНС), обеспеченные системами автоматизации и диспетчеризации с выводом данных на пункт центральной диспетчерской. Производительность ВНС принимается соответственно расчетам, оборудование – в соответствии с техническими условиями. Запроектированы кольцевые внутриквартальные сети водопровода высокого давления    150÷ мм 

Проектируемые сети водопровода и вводы в здания выполняются из полиэтиленовых напорных труб по ГОСТ 18599–2001. На сети предусмотрена установка колодцев с запорно– регулирующей арматурой.

Для учета количества потребляемой воды предусматривается:

- в жилых домах – общий и поквартирный учет воды;

- В объектах социально-бытового назначения – общий учет воды.

7.7.3.  Наружное пожаротушение.

Наружное пожаротушение проектируемой застройки осуществляется от пожарных гидрантов установленных на кольцевой сети водопровода, с радиусом действия 200 м. Расход воды на наружное пожаротушение согласно СНиП 2.04.02-84* составляет 15 л/сек на 1 пожар.

    - Водоотведение.

Бытовая канализация

Сточные воды от санитарных приборов, установленных в проектируемых зданиях, посредством канализационных выпусков отводятся в проектируемые дворовые и внутриквартальные сети бытовой канализации  с последующим подключением к магистральным сетям микрорайона, обеспечивающим сброс хоз.-бытовых стоков от проектируемой застройки   в канализацию  500 мм по ул. Труда и 350 мм по ул. Звездной.

Проектируемые сети  хоз. бытовой канализации выполняются из асбестоцементных напорных труб ВТ-6 0 , 00 ÷ 400 мм по ГОСТ 539-80.  Общая протяженность магистральных сетей составит 929 м.п., из них: 300 мм -385 м.п., 400мм -544мм.

Колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90.

Дождевая  канализация.

Для организованного сбора и отвода поверхностных стоков с территории микрорайона предусматривается строительство закрытой сети дождевой канализации на основании технических условий МП г. Пскова «Комбинат благоустройства», выданных в адрес застройщиков.

Поверхностные стоки по лоткам проезжей  части улиц и проездов собираются  в дождеприемные колодцы и сбрасываются  в железобетонный коллектор ручья Колокольничий, а так же в закрытую сеть существующей ливневой канализации по улицам  Труда и Звездная.

Проектируемые сети дождевой канализации прокладываются из асбестоцементных напорных труб 0,  300,  400  ВТ-6 ГОСТ 539-80. Колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов по ГОСТ 8020-90.

Для приема воды из открытых водотоков (канав, ручья) предусматриваются решетки для перехвата мусора.

При проектировании гаражей для  легковых автомобилей должны быть предусмотрены локальные очистные сооружения поверхностных стоков.

    - Электроснабжение.

Электроснабжение микрорайона осуществляется  в соответствии с техническими условиями, выданными ОАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» в2008 г. в адрес застройщиков.

Категория надежности –II.

Запрашивая максимальная мощность в количестве 4200  кВт выделяется ПС 110/10 №282 «Овсище» по двум новым фидерам, на напряжении 10 кВ.

Согласно технических условий  в электроустановках филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» и «Псковэнерго» ранее выданными проектами предусматривается:

- В РУ 10 кВ ПС № 282 установка 4-х  вакуумных выключателей.

- В РУ 10 кВ ПС № 282 установка 2-х дугогасительных реакторов.

- Прокладка от РУ 10 кВ ПС № 282 до РУ 10 кВ РП-14 двух кабельных линий  2х/3х АПВП-1х500 – кабелем с изоляцией из сшитого полиэтилена.

- Перевод РП -14; ТП-79; ТП-81; ТП—82; ТП -83; ТП -84; ТП -88 с 6 кВ на 10кВ.

- Установка в РП-14  комплекта «Телеканал - М2».

- Установка в проектируемых ячейках РУ -10кВ  ПС 282 устройства АЧР.

- Для организации учета электрической энергии в ячейках ПС № 282  (две для перевода РП-14) и на исходящих линиях РП -14 устанавливаются электронные счетчики активной и реактивной энергии.

В районе застройки в центрах электрических нагрузок планируется строительство 10-ти БКТП 10/0,4 кВ подключаемых кабельными линиями 10 кВ к проектируемым РП -14 кВ.

Учет электроэнергии в районе застройки осуществляется с применением системы АСКУЭ.

Для подключения потребителей  к БКТП прокладываются кабельные линии ААБлУ – 1 кВ, при этом потребители  подключаются по двум взаиморезервируемым линиям..

Сечение кабелей выбрано по номинальной  нагрузке, проверено по допустимой потере напряжения и на отключение при однофазном коротком замыкании.

    - Наружное освещение.

Наружное освещение внутриквартальных проездов и подъездов к домам осуществляется светильниками ЖКУ-03-250 с лампами ДНАТ-250, устанавливаемых на ж/б опорах ОУО-II а с интервалом 25-30 м.

Сеть освещения выполняется кабелем ААШвУ – 1 кВ расчетного сечения. Управление светильниками – дистанционное от исполнительных пунктов установленных в проектируемых БКТП при этом между  трансформаторными подстанциями прокладывается контакторный  кабель.

Существующие сети 10 кВ; 0,4 кВ попадающие в пятно застройки переустанавливаются.

    - Телефонизация,  диспетчеризация лифтов.

Телефонизация микрорайона выполняется на основании технических условий ОАО «Псковская ГТС», диспетчеризация лифтов – на основании   технических условий МП г. Пскова «Псковлифтсервис»,  выданных в адрес застройщиков.

Точка выбирается согласно технических условий.

Проектируемая телефонная канализация подключается  к существующей телефонной канализации согласно техническим условиям, выполняется 3-х канальной из а/ц труб   100 мм, с установкой на трассе телефонных колодцев ККС-4.

Для прокладки сетей диспетчеризации, лифтов прокладывается одно - канальная канализация совместно с телефонной канализацией до дома №1 по пр. Энтузиастов.

В кварталах микрорайона устанавливаются выносные абонентские блоки (ВАБ), места установки которых определяются совместно с тех. отделом ОАО ПГТС.

В проектируемой застройке у фасадов домов устанавливаются распределительные шкафы типа РШ-1200х2, из расчета один на 500 квартир. Линию связи предусматривается вести  по подвалам зданий в трубах ПВХ Ø 25 мм.

    - Радиофикация.

Радиофикация Квартала выполняется от приемников эфирного вещания типа «Микрон-РП-201».

    - Газоснабжение.

Газоснабжение запроектировано от сетей природного газа, согласно техническим условиям ОАО «Псковоблгаз», выданным в адрес застройщиков,.

Для обеспечения газом кварталов «Северный» и «Восточный» точка подключения к существующему подземному газопроводу высокого давления Dн = 426 мм - напротив дома № 92 по ул. Инженерной в г. Пскове. В точке врезки запроектирован кран шаровый под ковер под приварку  в подземном исполнении.

Проектируемый газопровод высокого давления от точки врезки до ПГБ прокладывается подземно из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 и ГОСТ 10705-80* и покрывается изоляцией «весьма усиленного» типа ГОСТ 9.602-2005 (покрытие – битумно-резиновая мастика). Соединение стальных труб выполняются на сварке в соответствии с требованиями ГОСТ 16037-80.

Для снижения давления с высокого до низкого предусмотрена установка пункта газорегуляторного блочного (ПГБ),  расположенного в районе пересечения ул. Инженерной с ул. Труда. В проектируемом ПГБ предусматривается  автоматизированная система управления технологическими процессами распределения газа в соответствии с требованиями ПС 42-101-2003,  СНиП 42-01-2002, ПБ 12-529-03.

Для газоснабжения проектируемой застройки квартала «Западный» точка подключения к существующему подземному газопроводу низкого давления Dу  = 300 мм на выходе из ГРП №21 по ул. Звездной, 15-А. Расчетное давление газа 200 мм. в.ст. на выходе из ГРП.

Проектом предусматривается закольцовка проектируемого газопровода низкого давления с существующим газопроводом низкого давления Dн = 325 мм между жилыми домами № 15-А и № 17-А про ул. Звездной.

От ПГБ  и ГРП до потребителей прокладываются газопроводы низкого давления подземно из полиэтиленовых труб по ГОСТ  Р50838-95* и надземно по фасадам жилых домов – из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80* и стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75*.

Отключающие устройства (краны) устанавливаются на фасадах жилых домов на высоте 1,5м от уровня земли.

Надземный газопровод покрывается эмалью ХВ-125 ГОСТ 10144-89 в 2 слоя по грунтовке ФЛ-03к ГОСТ 9109-81 в 2 слоя.

Для защиты проектируемого подземного  стального газопровода высокого давления от электрохимической защиты устанавливаются две катодные станции.

Кроме того, согласно техусловиям, предусматриваются мероприятия по ремонту и замене устройств существующего газопровода по ул. Звездной:

-  монтаж и установка ПГБ – 50Н (В) – 2-ЭК в районе  взамен существующего ГРП №3;

-  Покраска наружного газопровода жилых домов  №15,  №15-А и №17-А.

8. Технико-экономические показатели проекта.

Технико-экономические показатели проекта приведены в таблице №2